QUY CHẾ QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/01/2022

của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình)

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

## 1. Mục tiêu, đối tượng áp dụng và phân công quản lý thực hiện

### 1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của quy định là quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan trên toàn phạm vi Khu vực ga đi, khu Phặt Chỉ và khu vực đỉnh Mẫu Sơn thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; kiểm soát việc xây dựng và phát triển khu du lịch; quy định trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền địa phương.

### 1.1.1. Đối tượng áp dụng

Quy định này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực ga đi, khu Phặt Chỉ và khu vực đỉnh Mẫu Sơn thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, tại xã Mẫu Sơn và xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đã được phê duyệt theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Lộc Bình, nhằm quản lý quy hoạch, xây dựng trong ranh giới Khu vực ga đi, khu Phặt Chỉ và khu vực đỉnh Mẫu Sơn thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc cảnh quan của Khu vực ga đi, khu Phặt Chỉ và khu vực đỉnh Mẫu Sơn thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn phải có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định này.

Ngoài những quy định nêu trong bản Quy định quản lý này, việc quản lý xây dựng trong Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực ga đi, khu Phặt Chỉ và khu vực đỉnh Mẫu Sơn thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, tại xã Mẫu Sơn và xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

Việc điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi Quy định quản lý phải được UBND huyện xem xét, quyết định.

### 1.1.2. Phân công quản lý thực hiện

UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng Lộc Bình; UBND các xã Mẫu Sơn, Khánh Xuân và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc quản lý xây dựng tại Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực ga đi, khu Phặt Chỉ và khu vực đỉnh Mẫu Sơn thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, tại xã Mẫu Sơn và xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

## 2. Phạm vi ranh giới, tính chất, quy mô quy hoạch:

### 2.1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

Phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực ga đi, khu Phặt Chỉ và khu vực đỉnh Mẫu Sơn thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, tại xã Mẫu Sơn và xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp ranh huyện Cao Lộc;

- Phía Nam giáp đường Quốc lộ 4B;

- Phía Đông giáp khu vực đồi núi Mẫu Sơn, núi Ma Toòng, núi Hua Lê, núi Pùn;

- Phía Tây giáp khu vực đồi núi Mẫu Sơn, núi Ma Toòng, núi Hua Lê, núi Pùn;

### 2.2. Tính chất của khu vực quy hoạch:

- Là khu vui chơi giải trí tổng hợp gắn với văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, thể thao, dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp, thiên nhiên môi trường sinh thái và cáp treo…

- Là khu vực quan trọng về an ninh quốc phòng.

### 2.3. Quy mô:

Diện tích lập đồ án quy hoạch chi tiết: Khoảng 1.730.842m2. (173ha). Bao gồm:

- Diện tích khu ga đi tại xã Khánh Xuân: Khoảng 474.563m2.

- Diện tích khu ga trung tại Phặt Chỉ, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình: Khoảng 398.034m2.

- Diện tích khu ga đến tại đỉnh núi Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình: Khoảng 339.108m2.

- Diện tích hành lang cáp treo: Khoảng 519.137m2.

3. Quy định về sử dụng đất và nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực

### 3.1. Quy định về sử dụng đất:

a) Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: 1.730.842m2, trong đó:

- Diện tích khu Ga đi tại xã Khánh Xuân: Khoảng 474.563m2.

- Diện tích khu Ga trung tại Phặt Chỉ, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình: Khoảng 398.034m2;

- Diện tích khu Ga đến tại đỉnh núi Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình: Khoảng 339.108m2.

- Diện tích hành lang cáp treo: Khoảng 519.137m2.

b) Tổng hợp các chức năng đất bao gồm:

- Đất khách sạn, ký hiệu là KS, có tổng diện tích là 50.969m2, chiếm 2,9% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

- Đất công trình thương mại dịch vụ, ký hiệu là TMDV, có tổng diện tích là 664.530m2, chiếm 38,4% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

- Đất khu nghỉ dưỡng - resort, ký hiệu là ND, có tổng diện tích là 122.023m2, chiếm 7,0% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

- Đất cây xanh cảnh quan, ký hiệu là CXCQ, có tổng diện tích là 212.717m2, chiếm 12,4% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

- Đất cây xanh cách ly, ký hiệu là CXCL, có tổng diện tích là 555.638m2, chiếm 32,1% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

- Đất lâm nghiệp, ký hiệu là LN, có tổng diện tích là 10.311m2, chiếm 0,6% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

- Đất bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, ký hiệu là HTKT, có tổng diện tích là 31.920m2, chiếm 1,8% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

- Mặt nước, ký hiệu là MN, có tổng diện tích là 11.342m2, chiếm 0,7% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

- Đất giao thông, có tổng diện tích là 71.392m2, chiếm 4,1% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch.

Cơ cấu sử dụng đất tuân thủ theo bảng sau:

| TT | Hạng mục | Ký hiệu | Tổng cộng |  | Khu ga đi |  |  | Khu Phặt Chỉ |  |  | Khu đỉnh Mẫu Sơn |  |  | Khu hành lang tuyến cáp treo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (m2) | Diện tích xây dựng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Diện tích (m2) | Diện tích xây dựng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Diện tích (m2) | Diện tích xây dựng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
|  | Tổng cộng |  | 1.730.843 | 100,0 | 474.563 | 107.859 | 317.718 | 398.034 | 67.687 | 197.132 | 339.108 | 63.788 | 186.442 | 519.137 | 100,0 |
| 1 | Đất khách sạn | KS | 50.969 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 50.969 | 21.804 | 65.411 | - | - |
| 2 | Đất thương mại - dịch vụ | TMDV | 664.530 | 38,4 | 291.947 | 104.929 | 314.788 | 238.766 | 53.677 | 161.031 | 133.817 | 27.939 | 83.816 | - | - |
| 3 | Đất khu nghỉ dưỡng - resort | ND | 122.023 | 7,0 | - | - | - | 61.363 | 11.045 | 33.136 | 60.660 | 11.584 | 34.753 | - | - |
| 4 | Đất cây xanh cảnh quan | CXCQ | 212.717 | 12,3 | 97.385 | 1.333 | 1.333 | 59.288 | 2.964 | 2.965 | 50.315 | 2.461 | 2.462 | 5.729 | 1,1 |
| 5 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 555.638 | 32,1 | - | - | - | 26.199 | - | - | 17.664 | - | - | 511.775 | 98,6 |
| 6 | Đất lâm nghiệp | LN | 10.311 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 10.311 | - | - | - | - |
| 7 | Đất bãi đỗ xe, HTKT | HTKT | 31.920 | 1,8 | 31.920 | 1.596 | 1.597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Đất giao thông |  | 71.392 | 4,1 | 41.969 | - | - | 12.418 | - | - | 15.372 | - | - | 1.633 | 0,3 |
| 9 | Mặt nước | MN | 11.342 | 0,7 | 11.342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Quy định về kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan:

a) Hướng phát triển không gian và khu chức năng

Không gian khu vực quy hoạch là một tổ hợp gồm 03 khu tách rời, nối với nhau bằng tuyến hành lang cáp treo từ dưới chân núi lên Phặt Chỉ và lên đỉnh núi, bao gồm:

- Khu Ga cáp treo đi: Vị trí tại xã Khánh Xuân; Quy mô khoảng 474.563m2. Tính chất: Là khu đầu mối giao thông ga cáp, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại. Tổ chức không gian: Bố trí khu vực bãi đỗ xe lớn đáp ứng lượng khách tham quan. Hình thành một công trình tổ hợp dịch vụ du lịch quy mô lớn tại khu vực trung tâm với điểm trọng tâm là Hồ Sen lớn hình tròn, kèm quảng trường lớn tạo cảnh quan, có thể sử dụng cho các show nhạc nước, biểu diễn nghệ thuật và tìm hiểu văn hóa địa phương. Bố trí các nhà hàng nổi trên mặt hồ. Xung quanh hồ nước bố trí vườn hoa cây xanh và hệ thống thương mại dịch vụ, nhà hàng, khu phố chợ, câu lạc bộ, tạp kỹ, khu mua bán sản vật địa phương, hàng lưu niệm du lịch. Phía Đông Bắc tòa nhà bố trí khu vực tiếp đón, kết nối với khu vực nhà Ga bằng tuyến nhà cầu dài. Khu vực phía Tây Bắc địa hình cao hình thành các không gian xanh, quảng trường nhỏ và các cụm công trình dịch vụ dọc theo tuyến đường khám phá gồm: cà phê, nhà hàng, dịch vụ du lịch, vườn theo chủ đề…;

- Khu Ga trung núi Phặt Chỉ: Vị trí tại núi Phặt Chỉ, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình; Quy mô khoảng 398.034m2. Tính chất: Là khu đầu mối giao thông ga cáp, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại và chăm sóc sức khỏe. Tổ chức không gian: Bố trí ga cáp treo trung gian trước khi lên đỉnh núi Mẫu Sơn gồm 02 điểm ga đến và ga đi được bố trí gắn kết với hệ thống quảng trường, các dịch vụ đón tiếp. Tại điểm giữa 02 vị trí ga, bố trí tòa nhà dịch vụ tổng hợp với chủ đề chăm sóc sức khỏe, giải trí, mua sắm đồ lưu niệm, sản phẩm địa phương, ẩm thực... Xây dựng bức tượng Phật nằm lớn phía Bắc tòa nhà tạo điểm nhấn và mang lại không gian bình yên, thanh tịnh. Xây dựng các khu khách sạn nghỉ dưỡng quy mô nhỏ cùng các khu spa, giới thiệu văn hóa người Dao với tục tắm thuốc, vườn tĩnh tâm dành cho thiền, chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên, khu vực ăn chay…

- Khu Ga đến đỉnh Mẫu Sơn: Vị trí tại đỉnh núi Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình; Quy mô khoảng 339.108m2. Tính chất: lLà khu đầu mối giao thông ga cáp, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại và nghỉ dưỡng. Tổ chức không gian: Tổ chức không gian bao gồm 04 khu vực với 04 chủ đề khác nhau, gồm làng Pháp, lâu đài Tuyết, làng sương mù và thành phố thung lũng tạo nên khu vui chơi giải trí các loại hình văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và tìm hiểu văn hóa địa phương.

+ Hình thành ngôi làng nghỉ dưỡng Pháp: Trên đỉnh núi Mẫu Sơn với các công trình mô phỏng quảng trường, hệ thống khách sạn đạt chuẩn 5 sao, khu mua sắm, cafe, nhà hàng, trung tâm sự kiện… tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng.

+ Khu vực Lâu đài tuyết: Bố trí điểm cửa ngõ là ga cáp treo đến gắn với quảng trường và các dịch vụ đón tiếp, các lối đi được dẫn dắt từ điểm ga xuống theo triền núi, gắn với các công trình vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời mang chủ đề băng tuyết như cung điện, khu trượt băng, vườn băng, rạp hát, công viên tuyết, khu diễu hành, leo trèo, nhà hàng, cà phê, hàng lưu niệm, cửa hàng bán đồ chơi... Bố trí các khu vườn tự nhiên đan xen giữa khu vui chơi.

+ Khu Làng sương mù: Bố trí các công trình vui chơi giải trí trong nhà giáp tuyến đường chính như nhà hát mái vòm, khu ẩm thực, khu xe điện, nhà cây, khách sạn, dịch vụ, nhà hàng, cà phê, hàng lưu niệm, cửa hàng bán đồ chơi, nhà sách, tiệm hoa, kẹo ngọt... phía Đông hình thành các khu vực vui chơi dưới tán rừng như tàu trượt, zipline, đường mòn xuyên rừng, nhà cây, biệt thự phun nước… Bố trí các khu vườn tự nhiên đan xen giữa khu vui chơi.

+ Thành phố thung lũng: Bố trí các công trình vui chơi giải trí trong nhà giáp tuyến đường chính như nhà bóng tối, động, trò chơi thanh trượt, ngôi nhà vượt thời gian, rạp múa rối, ngôi nhà ban đêm, nhà mê cung, khu dịch vụ, nhà hát vòng tròn, khách sạn, nhà hàng, cà phê, hàng lưu niệm, cửa hàng bán đồ chơi... Bố trí các khu vườn tự nhiên đan xen giữa khu vui chơi.

+ Bố trí tuyến tàu kéo kết nối khu vực Lâu đài tuyết xuống dưới Khu làng sương mù và Thành phố thung lũng với điểm ga được đặt tại từng khu vực. Bố trí hệ thống thang máy hỗ trợ tại các điểm chênh lệch độ cao lớn bên cạnh hệ thống thang bộ. Bố trí các cầu nối qua các điểm có độ sâu lớn. Bố trí các không gian xanh, quảng trường nhỏ thoát người đảm bảo an toàn khi có sự kiện tập trung. Đối với công trình di tích, trường hợp muốn thay đổi công trình cần sự đồng ý của cơ quan có thầm quyền quyết định. Đối với các khu vực rừng tự nhiên, cần kết nối với cơ quan quản lý rừng để chuẩn hóa các khu vực không được phép xây dựng. Đối với công trình trạm phát sóng, trạm khí tượng, sẽ được xác định chính xác theo định hướng của cơ quan cấp thẩm quyền quyết định.

- Đảm bảo an toàn khu vực hành lang cáp treo, quy mô khoảng 519.137m2.

b) Quy định nguyên tắc kiểm soát

- Quy mô và hạng mục công trình: Với tính chất là một khu du lịch vui chơi giải trí nghỉ dưỡng, mật độ xây dựng chung trong khu vực khoảng 20-25%, công trình có quy mô vừa phải, tỷ lệ thân thiện môi trường cảnh quan xung quanh. Các hạng mục chủ yếu là thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, các khu vực hoạt động trong nhà, ngoài trời, khách sạn.

- Không gian, công trình điểm nhấn: công trình điểm nhấn được bố trí ở điểm cao, điểm chức năng đặc biệt, theo hướng nhìn chủ đạo, tạo sức hút theo tầm nhìn. Giải pháp thiết kế kiến trúc tập trung vào các điểm đông người, có thời gian lưu lại lâu như khu vực ga cáp treo, ga tàu kéo, quảng trường, tuyến giao thông chính và đặc biệt là công trình các trò chơi đặc thù.

- Các kết nối, liên kết: Xác định phần đường cho xe cơ giới, thiết kế các nút giao thông nội bộ, các điểm quay đầu xe, vạch sơn, kẻ đường để ấn định hành lang giao thông. Tạo không gian ưu tiên cho người đi bộ, nhấn mạnh cảnh quan trên các đường dạo, sân vườn, phần đường đi bộ cho du khách theo trục ven biển.

- Chỉ dẫn thiết kế đô thị:

+ Chiều cao công trình: Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, không gian kiến trúc quy hoạch, góc nhìn, yêu cầu về thông thoáng, chiếu sáng…  xác định tầng cao các công trình trong dự án, điển hình khoảng 2-5 tầng; công trình đặc biệt cho phép cao hơn nhưng phải có thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền.

+ Hình thái kiến trúc: Hình thức kiến trúc hiện đại đối với tất cả các công trình dịch vụ chung, có cá tính, chú trọng đến việc tổ hợp hình khối kiến trúc và mềm mại phù hợp với không gian núi. Do tính chất phục vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, không quy định hình thái kiến trúc công trình, yêu cầu có tính đồng nhất cục bộ từng khu vực và đảm bảo chức năng sử dụng.

+ Vật liệu và màu sắc: Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện khí hậu và điều kiện thiên nhiên của khu vực.

+ Cây xanh, sân vườn: Cây xanh dọc các tuyến đường sử dụng loại có tán để che mát, cách ồn; cây xanh trong khuôn viên cần tổ chức linh hoạt phù hợp với thiết kế cảnh quan và góp phần tạo nên sự phong phú trong không gian kiến trúc.

+ Không gian mở: Tạo các hoạt động giao tiếp công cộng như các hoạt động trong và xung quanh, các chỗ nghỉ chân, tạo các không gian đa năng, các tuyến di chuyển mạch lạc, bổ sung mùi vị, âm thanh hấp dẫn...

## 4. Quy định về hạ tầng kỹ thuật

### 4.1. Quy hoạch giao thông

a) Khu vực ga đi xã Khánh Xuân

- Giao thông đối ngoại

+ Quốc lộ 4B cũ: Tuyến được nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường đô thị, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang đường rộng 25m. Lòng đường: 2x7m =14m; Dải phân cách: 3m; Vỉa hè: 2x4m = 8m.

+ Tỉnh lộ 241: Nâng cấp tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô rộng 9m: lòng đường 6m, lề đường mỗi bên 1,5m.

- Giao thông chính kết nối:

Khu vực được kết nối bởi 02 tuyến giao thông chính là Quốc lộ 4B cũ và đường cửa ngõ hướng Bắc - Nam.

Tuyến cửa ngõ hướng Bắc - Nam: Được định hướng xây dựng mới, kết nối từ quốc lộ 4B mới đến khu trung tâm của khu ga đi. Đoạn tuyến thuộc ranh giới khu đất tính từ điểm giao với đường Quốc lộ 4B cũ đến điểm giao với tuyến đường nội bộ. Quy hoạch tuyến với lộ giới rộng 40m; Lòng đường: 2x11,25m= 22,5m; Dải phân cách: 3m; Vỉa hè: 2x7,25m= 14,5m.

Quy hoạch các tuyến kết nối hỗ trợ các trục giao thông chính nhằm phân tán dòng giao thông đi qua các trục chính.

Tuyến đường rộng 24m đi sát ranh giới phía Đông Nam khu đất: Lòng đường: 2x7m=14m; Dải phân cách: = 4m; Vỉa hè: 2x3m= 6m.

Tuyến đường rộng 21m bao gồm đường nối từ QL4B cũ và đường nối từ đường 24m đến đường đường nội bộ: Lòng đường: 2x6m=12m; Dải phân cách: 3m; Vỉa hè: 2x3m= 6m.

- Đường nội bộ khu vực: Tuyến giao thông quanh hồ bao gồm gia thông nội bộ vành đai và hướng tâm. Cụ thể:

Đường lộ giới 40m, đường lộ giới 21m: Là các đoạn tuyến nối tiếp của đường kết nối chính.

Đường lộ giới 12m: Lòng đường: 6m; Vỉa hè: 2x3m= 6m.

Tuyến đường bộ ven hồ Sen: Lộ giới rộng 12m, lòng đường rộng 7,5m, lề đường phía hồ rộng 1,5m, phía công trình dịch vụ rộng 3m.

Tuyến giao thông đồi núi phía Bắc lộ giới rộng 5m, lòng đường rộng 3,5m, lề đường: 2x0,75m = 1,5m, phục vụ xe điện.

- Giao thông công cộng

Vận tải hành khách công cộng trong khu vực bằng các phương tiện xe điện và hệ thống cáp treo.

Bãi đỗ xe: Bố trí 3 bãi đỗ xe với tổng diện tích 3,19ha.

b) Khu vực ga trung gian Phặt chỉ

Giao thông tiếp cận khu vực ga Phặt Chỉ là các tuyến cáp treo từ chân núi Mẫu Sơn và đỉnh núi Mẫu Sơn. Giao thông đường nội bộ khu vực là các tuyến đường phục vụ xe điện lộ giới rộng 5m; Lòng đường: 3,5m; Lề đường: 2x0,75m= 1,5m.

c) Khu vực ga đến đỉnh Mẫu Sơn

Cải tạo, mở rộng tuyến đường liên xã Mẫu Sơn – Công Sơn phục vụ giao thông dân cư trong khu vực 2 xã, đồng thời là tuyến giao thông chính đến khu đất. Lộ giới rộng 7,5m; Lòng đường: 5,5m; Lề đường: 2x1m= 2m.

Đường nội bộ dọc đỉnh Mẫu Sơn lộ giới rộng 5,0m; Lòng đường: 3,5m; Lề đường: 2x0,75m= 1,5m.

Giao thông công cộng: Vận tải hành khách công cộng trong khu vực bằng các phương tiện xe điện và hệ thống cáp treo, hệ thống tàu kéo.

d) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được

- Tổng diện tích đất giao thông: 9,61 ha.

- Diện tích bãi đỗ xe: 3,19 ha.

- Tỷ lệ đất giao thông: 5,6%

- Tổng chiều dài mạng lưới đường: 8,3 km.

- Mật độ mạng lưới đường 5,8 km/km2.

### 4.2. Quy hoạch san nền, thoát nước mặt

a) Nền xây dựng:

- Khu vực ga cáp treo đi: Cao độ tuyến đường quốc lộ 4B giữ nguyên cao độ nền hiện có. Khu vực hồ thiết kế san gạt đào nền tạo mặt phẳng. Đường dạo ven hồ thiết kế cao độ H: +308m. Các công trình du lịch nhỏ trên đồi cao độ xây dựng từ 330-370m.

- Khu vực ga Phặt Chỉ: cao độ xây dựng từ 920-1050m.

- Khu vực ga đến Đỉnh Mẫu Sơn: Đường hiện trạng lên đỉnh Mẫu Sơn giữ nguyên cao độ nền hiện có. Các điểm vui chơi du lịch thiết kế các công trình có tầng hầm, dựa lưng vào núi dạng thềm bậc. Cao độ xây dựng từ 975-1170m.

Cao độ cao nhất tại phía Bắc khu di lịch Mẫu Sơn Hmax: +1170m. Cao độ thấp nhất tại vị trí phía Đông Nam quốc lộ 4B Hmin: +294,5m.

- Khối lượng đất dự tính: Hđào: 1.328.000m3; Hđắp: 1.238.000m3.

b) Thoát nước mưa:

- Khu vực ga cáp treo đi:

Nước mưa tập trung về tuyến kênh hở đi qua dự án, sau đó thoát ra tuyến kênh hiện trạng phía Nam ra sông Kỳ Cùng. Tuyến kênh tiêu chính của dự án được thiết kế nắn theo trục giao thông. Kích thước kênh hiện trạng 5-6m sẽ được mở rộng ra 8m. Hồ trung tâm tạo cảnh quan thiết kế mực nước trong hồ sâu từ 0,5-1m. Hạn chế các nguồn nước tự nhiên từ ngoài vào.

- Khu vực ga Phặt Chỉ: Chỉ thiết kế hệ thống thoát nước dạng cống xây có nắp đan đón nước trên các sườn dốc đổ xuống. Sau đó tập trung về các lạch suối hiện trạng thoát về phía Nam.

- Khu vực ga đến đỉnh Mẫu Sơn: Thoát nước về hai phía Đông và Tây. Hệ thống thoát hiện trạng dạng mương xây nắp đan được giữ lại củng cố và nâng cấp. Xây dựng thêm hệ thống thoát trên toàn bộ các tuyến giao thông. Các công trình hướng dốc thấp hơn đường có thể thoát về chân taluy bao công trình sau đó ra các khe suối hiện trạng.

### 4.3. Quy hoạch cấp điện

- Nhu cầu điện: Khoảng 26 MW.

- Nguồn điện:

+ Hiện tại khu vực nghiên cứu thiết kế vẫn được cấp điện từ Trạm 110/35/22KV Lạng Sơn có công suất hiện tại là (25+40)MVA.

+ Khi Trạm 110/35/22KV Na Dương công suất 2x40MVA được xây dựng mới tại huyện Lộc Bình và trạm 110/35/22KV Cao Lộc với công suất 40MVA, cấp điện cho khu vực nghiên cứu và vùng lân cận.

- Lưới điện: Lưới điện cao thế: Đường dây 110KV từ Nhiệt điện Na Dương đi trạm 110KV Lạng Sơn đi qua khu vực nghiên cứu thiết kế dự kiến được nắn chỉnh hướng tuyến, đi ngầm dọc đường quốc lộ Quốc lộ 4B theo quy hoạch chung.

- Lưới điện trung thế: Các tuyến điện 35kv hiện có được cải tạo, hạ ngầm và chuyển về cấp điện áp 22KV theo định hướng quy hoạch chung. Các tuyến điện xây dựng mới trong khu vực nghiên cứu sử dụng cấp điện áp 22kv đi ngầm trong hào kỹ thuật.

- Lưới điện hạ thế: Xuất phát từ các trạm 35/22/0,4KV cấp điện cho khu vực.

- Lưới điện chiếu sáng: Bố trí đi ngầm trên vỉa hè.

- Trạm biến áp: Khu vực nghiên cứu đặt 12 trạm biến áp với tổng công suất 27.420KW.

### 4.4. Quy hoạch thông tin liên lạc

- Nhu cầu thuê bao khoảng 6.500 thuê bao.

Bưu chính: Khu vực ga đi được cấp các dịch vụ bưu chính từ bưu điện thị trấn Lộc Bình hiện có; Khu vực Phặt Chỉ và đỉnh núi Mẫu Sơn được cấp các dịch vụ bưu chính từ bưu điện Mẫu Sơn được xây dựng tại khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn.

Viễn thông: Khu vực ga đi được cấp tín hiệu từ trạm vệ tinh TT01 được xây dựng mới cách khu vực ga đi khoảng 500m; Khu vực Phặt Chỉ và đỉnh núi Mẫu Sơn được cấp tín hiệu từ trạm vệ tinh Mẫu Sơn được xây dựng mới tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn. Dự kiến xây dựng 04 tủ cáp nhận tín hiệu đến từ trạm vệ tinh, cấp tín hiệu cáp cho các hộp cáp phân phối đến các điếm sử dụng. Xây mới 2 tuyến cáp đơn mode 16 sợi từ trạm vệ tinh tới chạy dọc các trục đường cấp cho 4 tủ cáp chính. Phát triển hệ thống hạ tầng theo hướng dùng chung cho các nhà mạng để đảm bảo độ phủ sóng và hạn chế việc xây dựng.

### 4.5. Quy hoạch cấp nước

- Tiêu chuẩn cấp nước công trình thương mại, dịch vụ: 21m3/ngày đêm;

- Tổng nhu cầu dùng nước 2.700m3/ngày đêm, nhu cầu cấp nước tưới là 600m3/ngày đêm.

- Khu Ga đi được cấp nước từ trạm cấp nước số 2 và trạm cấp nước số 5, kết hợp khai thác nguồn nước mưa.

- Khu đỉnh Mẫu Sơn, khu Phặt Chỉ được cấp nước từ Trạm cấp nước số 2 và số 8; kết hợp khai thác nguồn nước mưa.

- Trong giai đoạn đầu khi chưa có nước từ hệ thống cấp nước, các công trình cần xây dựng các bể chứa nước mưa dung tích lớn. Trong dài hạn bổ sung nguồn nước từ nhà máy nước mặt hồ Bản Lải cấp cho khu du lịch.

Khu vực ga đến bố trí trạm bơm tăng áp nước từ hệ thống cấp nước của Trạm cấp nước số 2 và số 8.

Khu vực đỉnh Mẫu Sơn: Xây dựng bể chứa nước mô quy mô lớn cuối hệ thống thoát nước nhằm thu gom nước mưa tái sử dụng tưới cây. Dung tích bể nước mưa khoảng 1.000m3; Các công trình dịch vụ, công cộng xây dựng bể ngầm chứa nước mưa quy mô lớn phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Dung tích bể chứa 500m3 - 2.000m3 phụ thuộc vào diện tích xây dựng và nhu cầu cấp nước của công trình.

### 4.6. Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải

- Tổng lượng nước thải: Khoảng 2.500m3/ngày đêm.

- Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải:

+ Khu vực thiết kế chưa có hệ thống thoát nước, để đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

Căn cứ theo địa hình chia thành 03 lưu vực chính:

- Lưu vực 1 - Khu Ga cáp treo đi. Nước thải thu gom về 02 Trạm xử lý nước thải (trạm số 01 và 02) đặt phía Đông và Tây lưu vực. Tổng công suất dự kiến khoảng 1.000 m3/ngày đêm.

- Lưu vực 2 - Khu Ga trung tâm núi Phặt Chỉ. Nước thải thu gom về 02 Trạm xử lý nước thải (trạm số 03 và 04) đặt phía Đông và Tây lưu vực. Tổng công suất dự kiến khoảng 800 m3/ngày đêm.

- Lưu vực 3 - Khu Ga đến đỉnh Mẫu Sơn. Nước thải thu gom về Trạm xử lý nước thải số 5, phía Nam lưu vực. Công suất dự kiến khoảng 700 m3/ngày đêm.

Các khu vực xa hệ thống thu gom chính, không thuận lợi về địa hình, các công trình xây dựng phân tán xử lý nước thải cục bộ theo từng công trình hoặc nhóm công trình. Tất cả các khách sạn nghỉ dưỡng, công trình công cộng, công trình phát sinh nước thải đều phải có bể tự hoại ba ngăn hợp quy cách.

Các công trình xây mới đều phải có bể xử lý nước thải cục bộ, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trong giai đoạn đầu. Dài hạn có thể tiếp tục vận hành hoặc kết nối về các Trạm xử lý nước thải tập trung của khu vực. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn B theo QCVN14-MT:2015-BTNMT.

### 4.7. Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn

- Chất thải rắn dịch vụ du lịch, công cộng : 0,1 tấn/ha; Tổng lượng chất thải rắn phát sinh ước khoảng: 12 tấn/ngày đêm.

+ Chất thải rắn cần phân loại tại nguồn thành tối thiểu 2 loại: Chất thải rắn vô cơ và chất thải rắn hữu cơ. Chất thải rắn hữu cơ thu gom hàng ngày. Chất thải rắn vô cơ định kỳ thu gom.

+ Bố trí hệ thống thùng chất thải rắn nhỏ dọc theo các trục giao thông chính, đảm bảo khoảng cách và vị trí thuận tiện cho người đi bộ. Các thùng chất thải rắn được chia ra các ngăn chứa các lại chất thải rắn theo đặc tính.

- Chất thải rắn sẽ được thu gom và xử lý theo những quy định tiêu chuẩn của Việt Nam. Chất thải rắn sau khi thu gom sẽ chuyển về khu xử lý tập trung của huyện.

PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO TỪNG KHU

## 1. Quy định cụ thể cho Khu Ga cáp treo đi

| Hạng mục | Quy định quản lý |
| --- | --- |
| Vị trí | Tại xã Khánh Xuân |
| Quy mô | Khoảng 474.563m2 |
| Tính chất, chức năng | Là khu đầu mối giao thông ga cáp, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại |
| Định hướng chính về không gian và sử dụng đất | - Bố trí khu vực bãi đỗ xe lớn ngay tại lối vào, giáp với đường Quốc lộ 4B, đáp ứng lượng khách tham quan. - Hình thành một công trình tổ hợp dịch vụ du lịch quy mô lớn tại khu vực trung tâm với điểm trọng tâm là hồ Sen lớn hình tròn, tận dụng điều kiện tự nhiên có nhiều con suối và khe tụ thủy chạy từ đỉnh xuống, một phần sẽ được điều tiết nước vào trong hồ. Hồ Sen được kèm theo quảng trường lớn tạo cảnh quan, có thể sử dụng cho các show nhạc nước, biểu diễn nghệ thuật và tìm hiểu văn hóa địa phương. - Bố trí các nhà hàng nổi trên mặt hồ, bao gồm nhà hàng ẩm thực, cà phê trong nhà, cà phê ngoài trời với vị trí ngồi thư giãn tận hưởng không gian tự nhiên cả ban ngày lẫn ban đêm. Khu vực ẩm thực, cà phê nằm trong tổng thể không gian thoáng mát, sinh thái. Không gian hiện đại, sử dụng chất liệu tre gỗ tự nhiên, kết hợp với cà phê ngoài trời với phong cách thiết kế độc đáo, sinh thái, gắn liền với thiên nhiên. - Xung quanh Hồ Sen bố trí vườn hoa cây xanh và tuyến đi bộ ngắm cảnh cùng các hoạt động công cộng gắn với hồ cảnh quan. Các không gian động cho các hoạt động của con người được bố trí dọc các trục di chuyển. - Bố trí hệ thống thương mại dịch vụ bao quanh hồ và nối đi bộ như: nhà hàng, khu phố chợ, câu lạc bộ, tạp kỹ, khu mua bán sản vật địa phương, hàng lưu niệm du lịch. Bố trí hành lang giữa tạo lối đi xen các lớp nhà thương mại theo hình tròn đồng tâm với Hồ Sen. - Phía Đông Bắc tòa nhà bố trí khu vực nhà tiếp đón, kết nối với khu vực nhà Ga bằng tuyến nhà cầu bằng kính kéo dài - Khu vực phía Tây Bắc địa hình cao, hình thành các không gian xanh, quảng trường nhỏ và các cụm công trình dịch vụ dọc theo tuyến đường khám phá gồm: Cà phê, nhà hàng, dịch vụ du lịch, vườn theo chủ đề… - Khu vực phía Tây giáp đường Quốc lộ 4B, bố trí khu dịch vụ gắn với vui chơi giải trí dành cho trẻ em. - Khu vực phía Đông giáp bãi đỗ xe, bố trí dịch vụ tổ chức các sự kiện quy mô lớn trong nhà, có thể phục vụ đông người cùng các hoạt động trong nhà. - Các công trình đều nhìn ra không gian bên ngoài đảm bảo độ thông thoáng và lấy sáng tự nhiên. Vật liệu hoàn thiện bên ngoài của công trình được sử dụng bằng các chất liệu địa phương gần gũi như đá thô tự nhiên, gỗ hoặc ngói. |
| Cây xanh, sân vườn và không gian mở | Không gian chủ yếu dành cho hoạt động thương mại, vui chơi giải trí và hoạt động đông người, vì vậy bố trí nhiều các không gian xanh, sân vườn kết nối và các không gian mở có sức chứa lớn. Hình thành Hồ Sen lớn ở khu trung tâm tạo cảnh quan cho toàn khu vực cửa ngõ. Hình thành trục đường chính kết nối từ đường Quốc lộ 4B mới tới trung tâm Hồ Sen. Bố trí cây to xen lẫn cây bụi nhỏ nhiều hoa có màu sắc tạo thành tuyến xanh ven lối đi bộ và điểm nghỉ xanh phân tán trong toàn khu. |
| Hạ tầng kỹ thuật và môi trường | - Giao thông đối ngoại + Quốc lộ 4B cũ: tuyến được nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường đô thị, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang đường rộng 25m. Lòng đường: 2x7m =14m; Dải phân cách: 3m; Vỉa hè: 2x4m = 8m. + Tỉnh lộ 241: Nâng cấp tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô rộng 9m: lòng đường 6m, lề đường mỗi bên 1,5m. - Giao thông chính kết nối: Khu vực được kết nối bởi 02 tuyến giao thông chính là Quốc lộ 4B cũ và đường cửa ngõ hướng Bắc - Nam. Tuyến cửa ngõ hướng Bắc - Nam được định hướng xây dựng mới, kết nối từ quốc lộ 4B mới đến khu trung tâm của khu ga đi. Đoạn tuyến thuộc ranh giới khu đất tính từ điểm giao với đường Quốc lộ 4B cũ đến điểm giao với tuyến đường nội bộ. Quy hoạch tuyến với lộ giới rộng 40m; Lòng đường: 2x11,25m= 22,5m; Dải phân cách: 3m; Vỉa hè: 2x7,25m= 14,5m. Quy hoạch các tuyến kết nối hỗ trợ các trục giao thông chính nhằm phân tán dòng giao thông đi qua các trục chính. Tuyến đường rộng 24m đi sát ranh giới phía Đông Nam khu đất: Lòng đường: 2x7m=14m; Dải phân cách: = 4m; Vỉa hè: 2x3m= 6m. Tuyến đường rộng 21m bao gồm đường nối từ QL4B cũ và đường nối từ đường 24m đến đường đường nội bộ: Lòng đường: 2x6m=12m; Dải phân cách: 3m; Vỉa hè: 2x3m= 6m. - Đường nội bộ khu vực: Tuyến giao thông quanh hồ bao gồm gia thông nội bộ vành đai và hướng tâm. Cụ thể: Đường lộ giới 40m, đường lộ giới 21m: Là các đoạn tuyến nối tiếp của đường kết nối chính Đường lộ giới 12m: Lòng đường 6m,Vỉa hè: 2x3m= 6m; Tuyến đường bộ ven hồ Sen: lộ giới rộng 12m, lòng đường rộng 7,5m, lề đường phía hồ rộng 1,5m, phía công trình dịch vụ rộng 3m; Tuyến giao thông đồi núi phía Bắc lộ giới rộng 5m, lòng đường rộng 3,5m, lề đường: 2x0,75m = 1,5m, phục vụ xe điện. - Giao thông công cộng Vận tải hành khách công cộng trong khu vực bằng các phương tiện xe điện và hệ thống cáp treo. Bãi đỗ xe: Bố trí 3 bãi đỗ xe với tổng diện tích 3,19ha. Cao độ tuyến đường Quốc lộ 4B giữ nguyên cao độ nền hiện có. Khu vực hồ thiết kế san gạt đào nền tạo mặt phẳng. Đường dạo ven hồ thiết kế cao độ H: +308m. Các công trình du lịch nhỏ trên đồi cao độ xây dựng từ 330-370m. Chiều cao, cốt sàn và trần tầng một: Không quy định. Nước mưa tập trung về tuyến kênh hở đi qua dự án, sau đó thoát ra tuyến kênh hiện trạng phía Nam ra sông Kỳ Cùng. Tuyến kênh tiêu chính của dự án được thiết kế nắn theo trục giao thông. Kích thước kênh hiện trạng 5-6m sẽ được mở rộng ra 8m. Hồ trung tâm tạo cảnh quan thiết kế mực nước trong hồ sâu từ 0,5-1m. Hạn chế các nguồn nước tự nhiên từ ngoài vào Cấp nước từ trạm cấp nước số 2 và trạm cấp nước số 5, kết hợp khai thác nguồn nước mưa. Trong giai đoạn đầu khi chưa có nước từ hệ thống cấp nước, các công trình cần xây dựng các bể chứa nước mưa dung tích lớn. Trong dài hạn bổ sung nguồn nước từ nhà máy nước mặt hồ Bản Lải cấp cho khu du lịch Được cấp điện từ Trạm 110/35/22KV Lạng Sơn có công suất hiện tại là (25+40)MVA. Khi Trạm 110/35/22KV Na Dương công suất 2x40MVA được xây dựng mới tại huyện Lộc Bình và trạm 110/35/22KV Cao Lộc với công suất 40MVA, cấp điện cho khu vực nghiên cứu và vùng lân cận. Lưu vực thoát nước Khu ga cáp treo đi. Nước thải thu gom về 02 Trạm xử lý nước thải (trạm số 01 và 02) đặt phía Đông và Tây lưu vực. Tổng công suất dự kiến khoảng 1.000 m3/ngày đêm. |
| Các chỉ tiêu về quy hoạch | Tầng cao: 1-5 tầng Mật độ xây dựng gộp tối đa: 25%; Hệ số sử dụng đất: 1,23 lần. |
| Được phép, khuyến khích | Xây dựng công trình dịch vụ, thương mại phục vụ du lịch thành tuyến phố đi bộ; Bãi đỗ xe lớn đủ sức chứa; Bảo vệ cảnh quan kè đá, mặt nước; Trồng cây xanh tập trung theo các chủ đề và mùa. |
| Không được phép | Thay đổi công năng theo hướng nghỉ dưỡng, lưu trú, ở. |
| Cho phép nhưng có điều kiện | Thay đổi bổ sung thêm bãi đỗ xe, các tiện ích đô thị như chiếu sáng công cộng, biển chỉ dẫn du lịch. Sử dụng khu vực vườn hoa tập trung cho các chức năng dịch vụ và thương mại du lịch nhưng không xây dựng công trình có quy mô lớn và phải hài hoà với cảnh quan chung. |

## 2. Quy định cụ thể cho khu vực ga trung gian Phặt Chỉ

| Hạng mục | Quy định quản lý |
| --- | --- |
| Vị trí | Tại núi Phặt Chỉ, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình |
| Quy mô | Khoảng 398.034m2 |
| Tính chất, chức năng | Là khu đầu mối giao thông ga cáp, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại và chăm sóc sức khỏe. |
| Định hướng chính về không gian và sử dụng đất | Bố trí ga cáp treo trung gian trước khi lên đỉnh núi Mẫu Sơn gồm 02 điểm ga đến và ga đi được bố trí gắn kết với hệ thống quảng trường, các dịch vụ đón tiếp. - Lấy chủ đề Phật giáo làm ý tưởng thiết kế, tại điểm giữa 02 vị trí ga, bố trí tòa nhà dịch vụ tổng hợp với chủ đề giải trí, mua sắm đồ lưu niệm, sản phẩm địa phương, ẩm thực, chiêm ngưỡng những đồ vật liên quan đến Phật giáo... - Xây dựng bức tượng Phật nằm lớn phía Bắc tòa nhà tạo điểm nhấn và mang lại không gian bình yên, thanh tịnh. - Tận dụng địa hình đồi núi cảnh quan và các triền dốc, hình thành các khu khách sạn nghỉ dưỡng quy mô nhỏ cùng các khu spa và massage gồm khu Spa Nhật, khu Spa cao cấp, vườn massage, giới thiệu văn hóa người Dao với tục tắm thuốc, vườn tĩnh tâm dành cho thiền, chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên, khu vực ăn chay… mang lại rất nhiều lợi ích cho chất lượng nghỉ dưỡng, thư giãn, chăm sóc sức khỏe. Các công trình đều nhìn ra không gian bên ngoài đảm bảo độ thông thoáng và lấy sáng tự nhiên. Vật liệu hoàn thiện bên ngoài của công trình được sử dụng bằng các chất liệu địa phương gần gũi như đá thô tự nhiên, gỗ hoặc ngói. - Hình thành với mục tiêu chăm sóc sức khỏe thông qua những chương trình được lập trình riêng, có huấn luyện viên cá nhân hướng dẫn các chương trình rèn luyện sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng với chế độ ăn hợp lý trong một khoảng thời gian nghỉ dưỡng nhất định trong gói dịch vụ nghỉ dưỡng tại khu dịch vụ, khách sạn và resort. Đặc biệt của khu vực này là gắn kết với tinh hoa ẩm thực địa phương, nơi dành cho những người mong muốn được ăn những món ăn tự chế biến thủ công thay vì nhà hàng và thức ăn nhanh đường phố. - Cung cấp chuyên gia dinh dưỡng với chế độ ăn hợp lý, hưỡng dẫn và dạy nấu ăn cho du khách, tập trung vào các công thức nấu các món ăn không có nhiều calo, mang hương vị, đặc sản địa phương, không phải dạng thức ăn nhanh mà chế biến tại chỗ, sử dụng nông trại thực phẩm được cung cấp từ các khu vực phát triển nông nghiệp trong Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. - Bố trí các khu vườn vui chơi và phục vụ theo chủ đề như vườn tĩnh tâm dành cho thiền, vườn massage, vườn treo, vườn hoa bốn mùa… + Vườn tĩnh tâm dành cho thiền, vườn massage Nơi để tìm tiêu điểm và tập trung chính vào con người, vườn tĩnh tâm với ý tưởng sắp xếp đá tảng vào khoảng sân trống để diễn tả hình ảnh núi và đảo giữa biển nước, chất liệu cát, đá, sỏi,... một cách khác các yếu tố về sơn về thuỷ được biểu hiện bằng yếu tố biểu trưng cát hay sỏi. Đôi khi cũng có thể có thêm các yếu tố rêu xanh, thảm cỏ, cây cảnh hoặc một số yếu tố tự nhiên khác. Tô điểm cho khung cảnh sân vườn thêm sinh động. Những yếu tố tĩnh, bất biến nhưng được sử dụng trong thiết kế sân vườn càng làm cho sân vườn cảm giác tĩnh mịch. Đề cao vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, vẻ đẹp vô thường, sự đơn giản và tính khiêm nhường tôn trọng vẻ đẹp nguyên sơ của tự nhiên của vạn vật. + Vườn treo: Tạo âm thanh bởi nhiều loại chuông gió được treo trong khắp khu vườn, kết hợp các loại giỏ hoa treo nhiều màu sắc tạo nét duyên dáng và sự thú vị cho du khách. Bố trí các khoảng sân phủ cát, tổ chức những cuộc triển lãm ngoài trời, trưng bày một số những tác phẩm điêu khắc Phật giáo đặc sắc, thu hút những ai quan tâm đến nghệ thuật ghé thăm + Vườn mê cung: Là một mê cung gồm rất nhiều hành lang, lối đi được bao bọc xung quanh với vô vàn ngã ba, ngã tư, ngõ cụt bằng hệ thống cây tự nhiên được cắt tỉa với lối đi lát sỏi trắng. Ngoài ra có thể tổ chức các trò chơi như: Khám phá những thứ đồ chơi được giấu trong các lùm cây hàng rào. + Vườn hoa bậc thang: Được trồng hoa theo mùa, tạo nên chốn tiên cảnh bồng bềnh ngập tràn sắc hoa với muôn loại hoa lạ xứ lạnh nơi núi rừng như Cẩm tú cầu, Đỗ quyên, đào, lê, mai... đôi khi là vờn mây trên cánh đồng hoa lưng chừng núi, hay còn gọi là vườn hoa trên mây. + Vườn thuốc: Nơi thực hiện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chuẩn hóa cây thuốc/dược liệu, nguồn gen, trồng trọt, thu hái, chế biến… kết hợp với chức năng giáo dục đào tạo; du lịch sinh thái. |
| Cây xanh, sân vườn và không gian mở | Không gian chủ yếu dành cho chủ đề chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, spa, massage, thiền, vì vậy bố trí nhiều các không gian xanh, sân vườn kết nối và các không gian tĩnh, tạo sự cân bằng thư thái thư giãn cho con người. Các khu vườn vui chơi và phục vụ theo chủ đề như Vườn tĩnh tâm dành cho thiền, vườn massage, vườn treo, vườn hoa bốn mùa… |
| Hạ tầng kỹ thuật và môi trường | Giao thông tiếp cận khu vực ga Phặt Chỉ là các tuyến cáp treo từ chân núi Mẫu Sơn và đỉnh núi Mẫu Sơn. Giao thông đường nội bộ khu vực là các tuyến đường phục vụ xe điện lộ giới rộng 5m; Lòng đường: 3,5m; Lề đường: 2x0,75m= 1,5m Cao độ xây dựng từ 920-1050m Chiều cao, cốt sàn và trần tầng một: không quy định Chỉ thiết kế hệ thống thoát nước dạng cống xây có nắp đan đón nước trên các sườn dốc đổ xuống. Sau đó tập trung về các lạch suối hiện trạng thoát về phía Nam. Được cấp nước từ Trạm cấp nước số 2 và số 8; kết hợp khai thác nguồn nước mưa. Trong giai đoạn đầu khi chưa có nước từ hệ thống cấp nước, các công trình cần xây dựng các bể chứa nước mưa dung tích lớn. Trong dài hạn bổ sung nguồn nước từ nhà máy nước mặt hồ Bản Lải cấp cho khu du lịch Được cấp điện từ Trạm 110/35/22KV Lạng Sơn có công suất hiện tại là (25+40)MVA. Khi Trạm 110/35/22KV Na Dương công suất 2x40MVA được xây dựng mới tại huyện Lộc Bình và trạm 110/35/22KV Cao Lộc với công suất 40MVA, cấp điện cho khu vực nghiên cứu và vùng lân cận. Lưu vực Khu ga trung tâm núi Phặt Chỉ: Nước thải thu gom về 02 Trạm xử lý nước thải (trạm số 03 và 04) đặt phía Đông và Tây lưu vực. Tổng công suất dự kiến khoảng 800 m3/ngày đêm |
| Các chỉ tiêu về quy hoạch | Tầng cao và mật độ: tầng cao 1-3 tầng. Mật độ xây dựng gộp tối đa 22% Hệ số sử dụng đất: khoảng 0,66 lần. |
| Được phép, khuyến khích | Xây dựng công trình nhà ga và công trình dịch vụ thương mại với hình thức đặc biệt, hấp dẫn. Xây dựng công trình dịch vụ, chăm sóc sức khỏe thành các cụm côn trình bám theo địa hình; Trồng cây xanh tập trung theo các chủ đề và mùa, độ cao lớn để có tính thư giãn, tạo không gian riêng tư. |
| Không được phép | Thay đổi công năng theo hướng vui chơi giải trí cảm giác mạnh, đất ở. |
| Cho phép nhưng có điều kiện | Sử dụng khu vực vườn hoa tập trung cho các chức năng dịch vụ và thương mại du lịch nhưng không xây dựng công trình có quy mô lớn và phải hài hoà với cảnh quan chung. |

## 3. Quy định cụ thể cho Khu vực ga đến đỉnh núi Mẫu Sơn

| Hạng mục | Quy định quản lý |
| --- | --- |
| Vị trí | Tại đỉnh núi Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình |
| Quy mô | Khoảng 339.108m2 |
| Tính chất, chức năng | Là khu đầu mối giao thông ga cáp, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại và nghỉ dưỡng. |
| Định hướng chính về không gian và sử dụng đất | Tổ chức không gian bao gồm 04 khu vực với 04 chủ đề khác nhau, gồm làng Pháp, lâu đài Tuyết, làng sương mù và thành phố thung lũng tạo nên khu vui chơi giải trí các loại hình văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và tìm hiểu văn hóa địa phương. Đây là khu vực có độ dốc địa hình lớn, diện tích các thềm bằng phẳng không nhiều, các khu đất được khai thác, tận dụng phát triển theo hướng dốc tự nhiên và các phân thềm địa hình nhỏ. Bố trí hệ thống tàu kéo kết nối khu vực Lâu đài tuyết xuống dưới Khu làng sương mù và Thành phố thung lũng với điểm ga được đặt tại từng khu vực. - Ngôi làng nghỉ dưỡng Pháp: trên đỉnh núi Mẫu Sơn với các công trình mô phỏng quảng trường, hệ thống khách sạn đạt chuẩn 3-5 sao, condotel, hồ bơi bốn mùa, khu mua sắm, cafe, nhà hàng, trung tâm sự kiện, trung tâm hội nghị hội thảo… tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng. + Công trình khách sạn cao cấp được phân bổ làm hạt nhân khu nghỉ dưỡng, có tầng cao trung bình 5 tầng, khối công trình tạo ấn tượng thị giác, tạo sức hút với chức năng linh hoạt và là điểm nhìn đẹp, kết hợp với hình thức kiến trúc hiện đại, đơn giản, sang trọng, bắt mắt, hình thành nên bộ mặt cho khu vực, mang tính nhận diện hình ảnh cho đỉnh núi Mẫu Sơn. + Các không gian chức năng trong khu nghỉ dưỡng đỉnh bao gồm: Dịch vụ lễ tân, khu điều hành, nhà hàng Á-Âu, hội trường, phòng họp và hội thảo, phòng VIP, các khách sạn lưu trú khác, khu vườn cảnh, bếp, khu phục vụ,... dịch vụ cao cấp kết hợp với cây xanh cảnh quan như: nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ... Mô hình kiến trúc khu vực mang tính thân thiện môi trường, mức độ sinh thái cao, thiết kế đồng bộ, phong cách thiết kế sang trọng, chi tiết đơn giản, mang tính thẩm mỹ, tạo được ấn tượng sâu sắc, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và tiện nghi nhất. Tất cả các phòng nghỉ và các chức năng dịch vụ của khu nhỉ dưỡng có thể nhìn thấy cảnh quan núi. - Khu vực lâu đài tuyết: + Thềm địa hình thứ nhất nằm tiếp giáp khu vực nghỉ dưỡng đỉnh và được bắt đầu với điểm cửa ngõ là ga cáp treo đến gắn với quảng trường, các dịch vụ đón tiếp và cụm công trình vui chơi giải trí quanh quảng trường trong nhà và ngoài trời mang chủ đề băng tuyết như gồm: khu sóng thần, rạp hát 360 độ, ngôi nhà bóng đêm, khu múa rối, nhà băng phương Bắc, khu khách sạn nghỉ dưỡng, khu phục vụ… Bố trí ga tàu kéo kết nối khu Làng sương mù. + Thềm địa hình thứ 2: Các lối đi được dẫn dắt từ thềm địa hình thứ nhất xuống theo triền núi thông qua hệ thống cảnh quan được trang bị các cầu thành bộ và cầu thang máy có mái che, bố trí cụm công trình như vườn băng, nhà tuyết, khu trượt băng, khu biểu diễn nghệ thuật trên băng, khu leo trèo trên băng, khu sóng băng, cung điện băng giá, công viên tuyết, khu diễu hành, nhà hàng, nhà sách, cà phê... Bố trí các khu vườn tự nhiên đan xen giữa khu vui chơi. + Thềm địa hình thứ 3: được kết nối với thềm trên bởi thang cuốn ngoài trời có mái che, bố trí các công trình trò chơi : Xe cản, chuyến hành trình bóng tối ma thuật thuật, nhà hàng, cà phê, hàng lưu niệm, cửa hàng bán đồ chơi cuối cùng là đường mòn nối với làng sương mù. + Kiến trúc mang phong cách ngôi làng xứ lạnh Châu Âu, mái dốc lớn, được phun tuyết quanh năm đặc biệt vào các dịp ngày lễ, tổ chức lễ hội... - Khu làng sương mù: + Thềm địa hình thứ 1: Bố trí các công trình vui chơi giải trí trong nhà giáp tuyến đường chính như Tác phẩm điêu khắc cổ tích trên cây khổng lồ, nhà cây, khu vực núi lửa, khu vực múa rối, khu vực trình diễn thời trang trên cao, khách sạn. Bố trí ga tàu kéo kết nối khu vực lâu đài tuyết phía Bắc và khu thành phố thung lũng ở phía Nam. - Thềm địa hình thứ 2: Nhà hát mái vòm, khu ẩm thực, khu xe điện, dịch vụ, nhà hàng, cà phê, hàng lưu niệm, cửa hàng bán đồ chơi, tiệm hoa, kẹo ngọt... cuối cùng là cầu nối với vùng thành phố thung lũng + Khu vực cảnh quan phía Đông hình thành các khu vực vui chơi dưới tán rừng gắn kết với rừng, thềm địa hình đồi núi tự nhiên sinh thái, chuyển tiếp chức năng với các vùng dịch vụ du lịch, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí mang tính động như tàu trượt, zipline, đường mòn xuyên rừng, nhà cây, biệt thự phun nước, cắm trại, giải trí phối hợp (leo, trèo, đi bộ...)… cung cấp một môi trường gần gũi với thiên nhiên. Hình thành nhiều trò chơi thu hút khách du lịch bên ngoài như : khu vực vui chơi gia đình, vườn chụp ảnh, thử thách những bước chân, nhà cây… Bố trí các khu vườn tự nhiên đan xen giữa khu vui chơi. - Thành phố thung lũng: + Thềm địa hình thứ 1: Bố trí quảng trường trung tâm, trái tim của thung lũng và các công trình vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời như ngôi nhà vượt thời gian, trò chơi thanh trượt, mê cung, khu dịch vụ, nhà tổ chức lễ hội, nhà hát vòng tròn, chòi vọng cảnh, khách sạn nghỉ dưỡng. Bố trí ga tàu kéo kết nối khu vực Làng Sương Mù. + Thềm địa hình thứ 2: bố trí quảng trường và các công trình vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời như khu vực núi lửa, khu múa rối, nhà bóng tối, hang động, nhà hàng, cà phê, hàng lưu niệm, cửa hàng bán đồ chơi... Cuối cùng là cổng đấu nối đường TL241. Bố trí các khu vườn tự nhiên đan xen giữa khu vui chơi. + Hình ảnh công trình: Những pháo đài vững trãi thịnh vượng và sôi động, chất liệu đá, gỗ, đá cuội nham thạch sẫm màu, đá vocanic ở chân núi, có màu xám và nâu ấm áp và màu đỏ đất sét nóng, có họa tiết nham thạch phát sáng đan vào đá. - Đối với công trình di tích, trường hợp muốn thay đổi công trình cần sự đồng ý của cơ quan có thầm quyền quyết định. Đối với các khu vực rừng tự nhiên, cần kết nối với cơ quan quản lý rừng để chuẩn hóa các khu vực không được phép xây dựng. Đối với công trình trạm phát sóng, trạm khí tượng, sẽ được xác định chính xác theo định hướng của cơ quan cấp thẩm quyền quyết định. - Hình ảnh minh họa các hoạt động trong khu vực vui chơi giải trí đỉnh núi Mẫu Sơn. |
| Cây xanh, sân vườn và không gian mở | Không gian chủ yếu dành cho hoạt động thương mại, vui chơi giải trí và hoạt động đông người, vì vậy bố trí nhiều các không gian xanh, sân vườn kết nối và các không gian mở có sức chứa lớn. Bố trí các quảng trường lớn tại các khu vực nhà ga và các công trình có sức chứa lớn. Bố trí đường trục chính gắn kết chặt chẽ với hệ thống quảng trường nhằm phân tán lượng người nhanh. Bố trí cây to xen lẫn cây bụi nhỏ nhiều hoa có màu sắc tạo thành tuyến xanh ven lối đi bộ và điểm nghỉ xanh phân tán trong toàn khu. |
| Hạ tầng kỹ thuật và môi trường | Cải tạo, mở rộng tuyến đường liên xã Mẫu Sơn - Công Sơn phục vụ giao thông dân cư trong khu vực 2 xã, đồng thời là tuyến giao thông kết chính đến khu đất. Lộ giới rộng 7,5m; Lòng đường: 5,5m; Lề đường: 2x1m= 2m; Đường nội bộ dọc đỉnh Mẫu Sơn lộ giới rộng 5,0m; Lòng đường: 3,5m; Lề đường: 2x0,75m= 1,5m; Giao thông công cộng: Vận tải hành khách công cộng trong khu vực bằng các phương tiện xe điện và hệ thống cáp treo, hệ thống tàu kéo. Đường hiện trạng lên đỉnh Mẫu Sơn giữ nguyên cao độ nền hiện có. Các điểm vui chơi du lịch thiết kế các công trình có tầng hầm, dựa lưng vào núi dạng thềm bậc. Cao độ xây dựng từ 975-1170m. Cao độ cao nhất tại phía Bắc khu di lịch Mẫu Sơn Hmax: +1170m. Cao độ thấp nhất tại vị trí phía Đông Nam quốc lộ 4B Hmin: +294,5m. Thoát nước về hai phía Đông và Tây. Hệ thống thoát hiện trạng dạng mương xây nắp đan được giữ lại củng cố và nâng cấp. Xây dựng thêm hệ thống thoát trên toàn bộ các tuyến giao thông. Các công trình hướng dốc thấp hơn đường có thể thoát về chân taluy bao công trình sau đó ra các khe suối hiện trạng. Được cấp nước từ Trạm cấp nước số 2 và số 8; kết hợp khai thác nguồn nước mưa. Trong giai đoạn đầu khi chưa có nước từ hệ thống cấp nước, các công trình cần xây dựng các bể chứa nước mưa dung tích lớn. Trong dài hạn bổ sung nguồn nước từ nhà máy nước mặt hồ Bản Lải cấp cho khu du lịch. Xây dựng bể chứa nước mô quy mô lớn cuối hệ thống thoát nước nhằm thu gom nước mưa tái sử dụng tưới cây. Dung tích bể nước mưa khoảng 1.000 m3; Các công trình dịch vụ, công cộng xây dựng bể ngầm chứa nước mưa quy mô lớn phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Dung tích bể chứa 500m3 – 2.000 m3 phụ thuộc vào diện tích xây dựng và nhu cầu cấp nước của công trình. Được cấp điện từ Trạm 110/35/22KV Lạng Sơn có công suất hiện tại là (25+40)MVA. Khi Trạm 110/35/22KV Na Dương công suất 2x40MVA được xây dựng mới tại huyện Lộc Bình và trạm 110/35/22KV Cao Lộc với công suất 40MVA, cấp điện cho khu vực nghiên cứu và vùng lân cận. Lưu vực Khu ga đến đỉnh Mẫu Sơn. Nước thải thu gom về trạm XLNT số 5, phía Nam lưu vực. Công suất dự kiến khoảng 700 m3/ngđ. |
| Các chỉ tiêu về quy hoạch | Tầng cao: 1-5 tầng. Mật độ xây dựng tối đa: 23%; Hệ số sử dụng đất:1,13 lần. |
| Được phép, khuyến khích | Xây dựng công trình với hình khối, phong cách nổi bật; |
| Không được phép | Thay đổi công năng theo hướng đất ở. |
| Cho phép nhưng có điều kiện | Sử dụng khu vực vườn hoa tập trung cho các chức năng dịch vụ và thương mại du lịch nhưng không xây dựng công trình có quy mô lớn và phải hài hoà với cảnh quan chung. Thay đổi bổ sung thêm các dịch vụ nhỏ, các tiện ích đô thị như chiếu sáng công cộng, biển chỉ dẫn du lịch. |

# PHẦN III: QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO TỪNG CHỨC NĂNG ĐẤT

- 1. Đất khách sạn

Tổng diện tích đất khách sạn: 50.969m3.

Chức năng sử dụng đất: dịch vụ, nghỉ dưỡng.

Bao gồm 03 lô đất được ký hiệu từ KS01 đến KS03.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| STT | Hạng mục đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng (%) tối đa | Diện tích xây dựng tối đa (m2) | Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) | Tầng cao (tầng) tối đa | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khách sạn | KS | 50.969 | 50 | 22.473 | 2,50 | 5 | 65.411 |
|  |  | KS01 | 4.630 | 35 | 1621 | 1,75 | 5 | 4.167 |
|  |  | KS02 | 37.584 | 45 | 16913 | 2,25 | 5 | 50.738 |
|  |  | KS03 | 8.755 | 45 | 3940 | 2,25 | 5 | 10.506 |

- Vị trí cụ thể của lô đất được xác định theo quy hoạch được duyệt.

- Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đối với khu đất khách sạn:

Khi thiết kế công trình cần tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã khống chế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất trên bản vẽ quy hoạch sử dụng đất.

Các công trình phải được thiết kế đồng bộ, trên một cách nhìn tổng thể. Mặt đứng ngoài nhà của các công trình phải đồng nhất, chất liệu, màu sắc thể hiện mặt ngoài thống nhất theo chủ đề, theo từng khu, hình thức phải tương đồng, tạo vẻ đẹp riêng cho từng khu.

Mặt ngoài công trình không được sơn quét các màu đen, tỗi sẫm, mầu sắc quá chói và các chi tiết trang trí phản mỹ thuật tác động xấu đến cảnh quan khu du lịch.

Đảm bảo ánh sáng, thông thoáng trong từng công trình và từng lô đất.

Hình thức kiến trúc hiện đại, hài hoà với cảnh quan xung quanh.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo xây dựng đồng bộ, tuân thủ các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quy định này và những tiêu chuẩn chuyên ngành.

## 2. Đất thương mại dịch vụ

Tổng diện tích đất thương mại dịch vụ: 664.530m2, bao gồm:

Chức năng sử dụng đất: dịch vụ, thương mại, kinh doanh.

Bao gồm 30 lô đất được ký hiệu từ TMDV01 đến TMDV30.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| STT | Hạng mục đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Diện tích xây dựng tối đa (m2) | Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) | Tầng cao (tầng) tối đa | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KHU GA ĐI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất thương mại - dịch vụ | TMDV | 291.947 | 50 | 114.214 | 2,50 | 5 | 314.788 |
|  |  | TMDV01 | 25.516 | 30 | 7655 | 1,50 | 5 | 22.964 |
|  |  | TMDV02 | 142.417 | 45 | 64088 | 2,25 | 5 | 170.900 |
|  |  | TMDV03 | 34.197 | 45 | 15389 | 2,25 | 5 | 46.166 |
|  |  | TMDV04 | 12.002 | 20 | 2400 | 1,00 | 5 | 6.121 |
|  |  | TMDV05 | 14.842 | 45 | 6679 | 2,25 | 5 | 20.037 |
|  |  | TMDV06 | 36.068 | 35 | 12624 | 1,75 | 5 | 32.461 |
|  |  | TMDV07 | 26.898 | 20 | 5380 | 1,00 | 5 | 16.139 |
| 2 | KHU PHẶT CHỈ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất thương mại - dịch vụ | TMDV | 238.766 | 55 | 70.154 | 1,65 | 3 | 161.031 |
|  |  | TMDV08 | 20.915 | 25 | 5229 | 0,75 | 3 | 12.549 |
|  |  | TMDV09 | 14.205 | 25 | 3551 | 0,75 | 3 | 6.392 |
|  |  | TMDV10 | 12.482 | 25 | 3121 | 0,75 | 3 | 7.489 |
|  |  | TMDV11 | 27.060 | 25 | 6765 | 0,75 | 3 | 15.424 |
|  |  | TMDV12 | 5.760 | 25 | 1440 | 0,75 | 3 | 3.110 |
|  |  | TMDV13 | 30.451 | 25 | 7613 | 0,75 | 3 | 13.703 |
|  |  | TMDV14 | 7.843 | 55 | 4314 | 1,65 | 3 | 12.000 |
|  |  | TMDV15 | 61.876 | 40 | 24750 | 1,20 | 3 | 59.401 |
|  |  | TMDV16 | 8.726 | 40 | 3490 | 1,20 | 3 | 9.162 |
|  |  | TMDV17 | 7.202 | 20 | 1440 | 0,60 | 3 | 3.241 |
|  |  | TMDV18 | 27.858 | 20 | 5572 | 0,60 | 3 | 12.536 |
|  |  | TMDV19 | 7.115 | 25 | 1779 | 0,75 | 3 | 3.842 |
|  |  | TMDV20 | 7.273 | 15 | 1091 | 0,45 | 3 | 2.182 |
| 3 | KHU ĐỈNH MẪU SƠN |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Đất thương mại - dịch vụ | TMDV | 133.817 | 40 | 38.029 | 1,20 | 3 | 83.816 |
|  |  | TMDV21 | 4.725 | 25 | 1181 | 0,75 | 3 | 2.126 |
|  |  | TMDV22 | 10.459 | 35 | 3661 | 1,05 | 3 | 9.413 |
|  |  | TMDV23 | 19.291 | 25 | 4823 | 0,75 | 3 | 8.681 |
|  |  | TMDV24 | 31.134 | 25 | 7784 | 0,75 | 3 | 14.010 |
|  |  | TMDV25 | 9.716 | 40 | 3886 | 1,20 | 3 | 10.202 |
|  |  | TMDV26 | 7.214 | 25 | 1804 | 0,75 | 3 | 3.246 |
|  |  | TMDV27 | 15.584 | 40 | 6234 | 1,20 | 3 | 16.363 |
|  |  | TMDV28 | 16.515 | 35 | 5780 | 1,05 | 3 | 14.864 |
|  |  | TMDV29 | 5.889 | 15 | 883 | 0,45 | 3 | 2.120 |
|  |  | TMDV30 | 13.290 | 15 | 1994 | 0,45 | 3 | 2.791 |

- Vị trí cụ thể của lô đất được xác định theo quy hoạch được duyệt.

- Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đối với khu đất thương mại dịch vụ:

Khi thiết kế công trình cần tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã khống chế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất trên bản vẽ quy hoạch sử dụng đất.

Hình thức kiến trúc hiện đại, hài hoà với cảnh quan xung quanh.

Các công trình phải được thiết kế đồng bộ, trên một cách nhìn tổng thể. Mặt đứng ngoài nhà của các công trình phải đồng nhất, chất liệu, màu sắc thể hiện mặt ngoài thống nhất theo chủ đề, theo từng khu, hình thức phải tương đồng, tạo vẻ đẹp riêng cho từng khu.

Mặt ngoài công trình không được sơn quét các màu đen, tỗi sẫm, mầu sắc quá chói và các chi tiết trang trí phản mỹ thuật tác động xấu đến cảnh quan khu du lịch.

Đảm bảo ánh sáng, thông thoáng trong từng công trình và từng lô đất.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo xây dựng đồng bộ, tuân thủ các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quy định này và những tiêu chuẩn chuyên ngành.

## 3. Đất khu nghỉ dưỡng - resort

Tổng diện tích đất du lịch nghỉ dưỡng: 122.023m2, bao gồm:

Chức năng sử dụng đất: nghỉ dưỡng sinh thái.

Bao gồm 05 lô đất được ký hiệu từ ND01 đến ND05.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| STT | Hạng mục đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng (%) tối đa | Diện tích xây dựng tối đa (m2) | Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) | Tầng cao (tầng) tối đa | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KHU GA ĐI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất khu nghỉ dưỡng - resort | ND | 61.363 | 25 | 15.341 | 0,75 | 3 | 33.136 |
|  |  | ND01 | 24.906 | 25 | 6227 | 0,75 | 3 | 13.449 |
|  |  | ND02 | 36.457 | 25 | 9114 | 0,75 | 3 | 19.687 |
| 2 | KHU ĐỈNH MẪU SƠN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất khu nghỉ dưỡng - resort | ND | 60.660 | 25 | 15.165 | 0,75 | 3 | 34.753 |
|  |  | ND03 | 22.940 | 25 | 5735 | 0,75 | 3 | 11.699 |
|  |  | ND04 | 14.060 | 25 | 3515 | 0,75 | 3 | 8.858 |
|  |  | ND05 | 23.660 | 25 | 5915 | 0,75 | 3 | 14.196 |

- Vị trí cụ thể của lô đất được xác định theo quy hoạch được duyệt.

- Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đối với khu nghỉ dưỡng - resort:

Khi thiết kế công trình cần tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã khống chế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất trên bản vẽ quy hoạch sử dụng đất.

Hình thức kiến trúc hiện đại, hài hoà với cảnh quan xung quanh.

Các công trình phải được thiết kế đồng bộ, trên một cách nhìn tổng thể. Mặt đứng ngoài nhà của các công trình phải đồng nhất, chất liệu, màu sắc thể hiện mặt ngoài thống nhất theo chủ đề, theo từng khu, hình thức phải tương đồng, tạo vẻ đẹp riêng cho từng khu.

Mặt ngoài công trình không được sơn quét các màu đen, tỗi sẫm, mầu sắc quá chói và các chi tiết trang trí phản mỹ thuật tác động xấu đến cảnh quan khu du lịch.

Đảm bảo ánh sáng, thông thoáng trong từng công trình và từng lô đất.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo xây dựng đồng bộ, tự đảm bảo nhu cầu đỗ xe của bản thân công trình, tuân thủ các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quy định này và những tiêu chuẩn chuyên ngành.

## 4. Đất cây xanh cảnh quan và cây xanh cách ly

- Tổng diện tích khoảng 768.355m2

Bao gồm:

+ Diện tích đất cây xanh cảnh quan khoảng 212.717m2.

+ Diện tích đất cây xanh cách ly khoảng 555.638m2.

- Chức năng sử dụng đất: Cây xanh tạo cảnh quan cho khu du lịch và cách ly một số khu vực đặc biệt.

Bao gồm 24 lô đất được ký hiệu từ CXCQ01 đến CXCQ24 và 08 lô đất được ký hiệu từ CXCL01 đến CXCL08.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| STT | Hạng mục đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng (%) tối đa | Diện tích xây dựng tối đa (m2) | Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) | Tầng cao (tầng) tối đa | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KHU GA ĐI |  | 474.563 | 25 | 117.143 | - |  | 317.718 |
| 1.1 | Đất cây xanh cảnh quan | CXCQ | 97.385 | 5 | 1.333 | 0,05 | 1 | 1.333 |
|  |  | CXCQ01 | 4.946 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ02 | 6.218 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ03 | 1.112 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ04 | 1.384 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ05 | 1.591 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ06 | 1.188 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ07 | 8.232 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ08 | 26.665 | 5 | 1333 | 0,05 | 1 | 1.333 |
|  |  | CXCQ09 | 3.136 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ10 | 2.366 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ11 | 9.503 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ12 | 19.286 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | CXCQ13 | 11.758 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | KHU PHẶT CHỈ |  | 398.034 | 22 | 88.460 | - |  | 197.132 |
| 2.1 | Đất cây xanh cảnh quan | CXCQ | 59.288 | 5 | 2.964 | 0,05 | 1 | 2.965 |
|  |  | CXCQ14 | 27.830 | 5 | 1392 | 0,05 | 1 | 1.392 |
|  |  | CXCQ15 | 15.822 | 5 | 791 | 0,05 | 1 | 791 |
|  |  | CXCQ16 | 9.851 | 5 | 493 | 0,05 | 1 | 493 |
|  |  | CXCQ17 | 5.785 | 5 | 289 | 0,05 | 1 | 289 |
| 2.2 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 26.199 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCL02 | 20.630 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCL03 | 5.569 | - | - | - | - | - |
| 3 | KHU ĐỈNH MẪU SƠN |  | 339.108 | 23 | 78.128 | - |  | 186.442 |
| 3.1 | Đất cây xanh cảnh quan | CXCQ | 50.315 | 5 | 2.461 | 0,05 | 1 | 2.462 |
|  |  | CXCQ18 | 1.090 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCQ19 | 8.434 | 5 | 422 | 0,05 | 1 | 422 |
|  |  | CXCQ20 | 24.361 | 5 | 1218 | 0,05 | 1 | 1.218 |
|  |  | CXCQ21 | 16.430 | 5 | 822 | 0,05 | 1 | 822 |
| 3.2 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 17.664 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCL07 | 4.680 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCL08 | 12.984 | - | - | - | - | - |
| 4 | KHU HÀNH LANG TUYẾN CÁP TREO |  | 519.137 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất cây xanh cảnh quan | CXCQ | 5.729 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCQ22 | 256 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCQ23 | 4.542 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCQ24 | 931 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 511.775 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCL01 | 366.157 |  |  |  |  |  |
|  |  | CXCL04 | 78.303 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCL05 | 22.926 | - | - | - | - | - |
|  |  | CXCL06 | 44.389 | - | - | - | - | - |

- Vị trí cụ thể của lô đất được xác định theo quy hoạch được duyệt.

- Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đối với khu vực cây xanh:

Tổ chức vườn hoa cây xanh dạng không gian mở, vườn hoa cây xanh phải được gắn kết với hệ thống đường nội bộ để tạo thành các tuyến cảnh quan hoàn chỉnh, liên tục.

Cây trồng sử dụng nhiều chủng loại, đảm bảo xanh tươi cho cả bốn mùa. Không sử dụng cây ăn quả, cây có hoa, lá thu hút côn trùng; cây phát tán các chất độc hại cho người và môi trường.

Bố trí tiểu cảnh không che chắn, tạo cảm giác hòa nhập với không gian cây xanh, không xây dựng công trình có chức năng khác. Mật độ xây dựng, tầng cao tuân thủ chỉ tiêu tính toán cơ bản trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

Các công trình khi thiết kế cần chú ý đảm bảo cho người tàn tật sử dụng thuận tiện.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo xây dựng đồng bộ, tuân thủ các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quy định này và những tiêu chuẩn chuyên ngành. Đặt các thùng rác nhỏ tại các đường dạo để thu gom rác tránh gây ô nhiễm môi trường.

PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## 1. Kế hoạch tổ chức thực hiện

Để đảm bảo công tác quản lý, đầu tư, khu du lịch sẽ được giao cho 1 chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện xây dựng, quản lý.

## 2. Phân công trách nhiệm

Phân công trách nhiệm các cơ quan có liên quan căn cứ quy định về chức năng nhiệm vụ các cơ quan - tuân thủ quy định pháp luật về Xây dựng, một số nội dung cụ thể như sau:

a) Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình:

- Phối hợp với các phòng ban chuyên ngành: Phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Tài nguyên Môi trường, các phòng khác có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình trong phạm vi dự án thuộc địa bàn theo thẩm quyền và theo hồ sơ phê duyệt quy hoạch;

- Tổ chức công tác xác định cụ thể diện tích, ranh giới để cắm mốc và quản lý sử dụng đất. Tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác... phù hợp quy định pháp luật;

b) Ủy ban nhân dân các xã Mẫu Sơn, Khánh Xuân

- Tuân thủ sự chỉ đạo của UBND huyện Lộc Bình;

- Phối hợp với các phòng ban chuyên ngành trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình trong phạm vi dự án thuộc địa bàn theo thẩm quyền.

c) Chủ đầu tư (Công ty Mặt trời Mẫu Sơn):

- Phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng, các cơ quan có liên quan theo chỉ đạo của UBND huyện công bố công khai đồ án quy hoạch cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết để thực hiện;

- Bàn giao hồ sơ tài liệu cho các cấp chính quyền địa phương làm cơ sở quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch;

- Thực hiện công tác lập dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật hiện hành;

- Phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý quỹ đất, xây dựng chương trình phát triển, xây dựng quy chế quản lý theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

d) Các cơ quan khác có liên quan: tham gia và hỗ trợ tối đa theo khung pháp luật về đầu tư của Chính phủ và theo các quy định đặc thù của tỉnh cho chủ đầu tư thực hiện xây dựng, vận hành theo quy hoạch.

e) Hiệu lực thi hành:

Quy định quản lý này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND huyện Lộc Bình, UBND xã Khánh Xuân, UBND xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, các phòng: Kinh tế Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, và thủ trưởng các phòng, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định quản lý này.

## 3. Quy định về khen thưởng, xử phạt thi hành

Các tổ chức, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi không cung cấp thông tin quy hoạch, cố tình cung cấp sai thông tin quy hoạch, quản lý xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng các dự án trái với quy hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình chỉ đạo phòng, ban có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; kịp thời ban hành quyết định xử phạt đối với các vi phạm (nếu có) trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Khuyến khích và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm túc các hoạt động về quản lý và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi cố ý làm trái quy hoạch.