MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	4

1. LÝ DO SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH, CÁC CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH	4

1.1. Lý do của việc lập quy hoạch chung	4

1.2. Căn cứ lập quy hoạch:	5

1.3. Tên đồ án, vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch	7

1.3.1. Tên đồ án:	7

1.3.2. Vị trí, phạm vi ranh giới lập qui hoạch:	7

1.3.3. Quy mô lập quy hoạch	7

1.4. Quan điểm & mục tiêu đồ án.	8

1.4.1. Quan điểm:	8

1.4.2. Mục tiêu nội dung của đồ án quy hoạch.	8

1.4.3. Yêu Cầu:	8

1.4.4. Tính chất:	8

1.4.5. Kinh tế chủ đạo:	9

2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP	9

2.1. Phân tích đánh giá diều kiện tự nhiên	9

2.1.1. Địa hình, địa mạo	10

2.1.2. Khí hậu, thời tiết:	10

2.1.3. Thổ nhưỡng	10

2.1.4. Tài nguyên	11

2.1.5. Môi trường  và các hệ sinh thái	12

2.2. Phân tích đánh giá dân số, lao động và phân bố dân cư	12

2.2.1. Dân số, lao động:	12

2.2.2. Phân bố dân cư:	13

2.3. Hiện trạng kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp	13

2.3.1 Các chỉ tiêu chính:	13

2.3.2. Hiện trạng kinh tế Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản thương mại dịch vụ:	14

2.3.3. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp:	16

2.4. Hiện trạng sử dụng và biến động từng loại đất.	16

3. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI	18

3.1. Tiềm năng và định hướng phát triển KT-XH của xã.	18

3.1.1 Tiềm năng phát triển:	18

3.1.2. Định hướng phát triển Kinh tế -  Xã hội:	18

3.2. Xác định mối quan hệ không gian giữa xã với các đơn vị hành chính khác lận cận:	20

3.3. Dự báo quy mô dân số, số hộ, số lao động cho giai đoạn qui hoạch	20

3.3.1. Dự báo quy mô dân số, số hộ:	20

3.3.2.Dự báo lao động:	21

3.5. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:	22

3.5.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất:	22

3.5.2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:	22

3.6. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo:	22

3.7. Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp hoặc đất đô thị)  phục vụ dân cư, phục vụ sản xuất	23

3.8. Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình, dịch vụ cấp xã, thôn bản; quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình như hộ sản xuất nông nghiệp; hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hộ thương mại dịch vụ trong toàn xã.	24

3.8.1. Quy mô đất cho công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn bản:	24

3.8.2. Chỉ tiêu đất ở tại các thôn bản:	24

3.8.3. Xác định qui mô đất đai:	24

4. Định hướng qui hoạch không gian tổng thể toàn xã	25

4.1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư, thôn bản. Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư và thôn bản	25

4.1.1. Nguyên tắc, các chỉ tiêu:	25

4.1.2. Cơ cấu quy hoạch không gian như sau:	25

4.1.3. Trung tâm xã·:	25

4.1.4. Định hướng tổ chức các thôn bản:	26

4.2. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ, xác định vị trí, qui mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn bản.	26

4.3. Định hướng tổ chức không gian QH kiến trúc khu dân cư và các thôn bản:	28

4.4. Quy hoạch tổ chức sản xuất.:	28

4.4.1. Sản xuất nông nghiệp	28

4.4.2. Quy hoạch sản xuất lâm nghiệp	31

4.4.3. Quy hoạch nuôi trồng thủy sản	32

4.4.4. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại.	32

4.5. Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù:	33

5. Quy hoạch sử dụng đất.	33

5.1. Quy hoạch đất theo các thời kỳ:	33

6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.	36

6.1. Giao thông	36

6.2. Quy hoạch cấp nước tưới sản xuất	37

6.3. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật:	38

6.4. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điện.	39

6.5. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hạ tầng viễn thông thụ động:	40

6.5.1. Quan điểm phát triển:	40

6.5.2. Mục tiêu tổng quát:	41

6.5.3. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động xã Sàn Viên:	41

6.6. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống cấp, thoát  nước	41

6.6.1 . Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt:	41

6.6.2 . Quy mô dân số và nhu cầu dùng nước:	42

6.6.3.  Định hướng cấp nước:	43

6.6.4.  Phương án xử lý nước cho các Thôn:	43

6.6.5.  Quy hoạch thoát nước:	43

6.7. Quy hoạch Thoát nước thải và Vệ sinh Môi trường	43

7. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	45

7.1. Các căn cứ đánh giá tác động môi trường:	45

7.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu.	45

7.2.1. Tác động chất thải rắn:	45

7.2.2. Tác động chất nước thải:	46

7.3.Tác động đến môi trường của Các doanh nghiệp trên địa bàn:	46

7.4. Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường	46

8. ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÁC CHỈ TIÊU KT-XH.	46

9. ĐINH HƯỚNG TRUNG TÂM XÃ	47

9.1 Vị trí , ranh giới diện tích, tính chất, định hướng kiến trúc	47

9.1.1. Vị trí ranh giới diện tích, tính chất	47

9.1.2. Định hướng kiến trúc	47

9.2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm	48

9.2.1. Giao thông:	48

9.2.2. San nền.	48

9.2.3. Hệ thống điện	48

9.2.5. Vệ sinh môi trường:	48

9.2.4. Hệ thống cấp thoát nước	48

10. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ	49

11. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:	50

- PHẦN MỞ ĐẦU

# 1. LÝ DO SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH, CÁC CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH

## 1.1. Lý do của việc lập quy hoạch chung

Xã Sàn Viên nằm về phía Đông Nam của huyện Lộc Bình, cách thị trấn Lộc Bình khoảng 15 km. có tổng diện tích tự nhiên là 6.465,72 ha. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xã Sàn Viên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, như: Điện, đường, trường, trạm được tăng cường xây dựng; bộ mặt các thôn trong xã được thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, dân chủ cơ sở được phát huy, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quy hoạch Nông thôn mới xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình được lập và UBND huyện phê duyệt từ năm 2012. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số nội dung thay đổi, không phù hợp với quy hoạch.

Qua kết quả rà soát 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Sàn Viên đạt 08/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí: số 03 Thủy lợi, số 07 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, số 09 Nhà ở dân cư, số 12 Lao động có việc làm, số 14 Giáo dục, số 16 Văn hóa, số 19 Quốc phòng và an ninh và tiêu chí số 15 Y tế.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Để phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình giai đoạn 2021-2030 và nhằm phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh Lạng Sơn do sự biến động về sử dụng đất cũng như hoàn thiện tiêu chí số 01 về Quy hoạch, tiêu chí số 09 về nhà ở theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 kèm theo quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, nhằm xác định và đánh giá được các tiềm năng, lợi thế của xã, quy hoạch lại sản xuất, tổ chức mạng lưới điểm dân cư nông thôn, định hướng sử dụng quỹ đất phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển đảm bảo đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là cấp bách và cần thiết.

## 1.2. Căn cứ lập quy hoạch:

a) Các văn bản pháp lý:

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch đô thị ngày 20/11/2018;

- Luật Kiến trúc năm 2019;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 18/7/2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/2/2016 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ Xây dựng về việc Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành hoặc liên tịch ban hành;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/2/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Công văn số 151/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 12/2/2020 của Sở Xây dựng Về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh tiêu chí số 1 về quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới;

- Công văn số 1869/SXD-HTKT ngày 07/10/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới (tiêu chí số 1, quy hoạch; tiêu chí số 9, nhà ở dân cư; chỉ tiêu mai táng, hoả táng thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Sàn Viên huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020.

- Công văn số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 2102/QĐ-UBND 30/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu nhập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bô tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Văn bản số 1918/BTP-TGTP ngày 10/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Lộc Bình về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.

- Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Sàn Viên V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.

- Hợp đồng số 02/2024/HĐTV ngày 09 tháng 01 năm 2024 giữa UBND xã Sàn Viên và Công ty cổ phần Nông nghiệp và Địa chính Phương Bắc V/v Tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Sàn Viên , huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.

- Quyết định số  6728/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Lộc Bình V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Sàn Viên , huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.

b) Các tài liệu, cơ sở khác:

- Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đã được UBND huyện Phê duyệt năm 2012;

- Các Chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án đang tiến hành triển khai, trong giới hạn quy hoạch;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

- Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2021;

- Báo cáo Quy hoạch Sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;

- Số liệu điều tra khảo sát hiện trạng, kinh tế xã hội...

## 1.3. Tên đồ án, vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch

### 1.3.1. Tên đồ án:

Quy hoạch chung xây dựng xã Sàn Viên huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022-2030.

### 1.3.2. Vị trí, phạm vi ranh giới lập qui hoạch:

Xã Sàn Viên nằm về phía Đông Nam của huyện Lộc Bình cách trung tâm huyện khoảng 15 Km  có vị trí địa lý như sau:

Phía Bắc giáp với xã Tú Đoạn, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình.

Phía Đông giáp với xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập.

Phía Nam giáp với huyện Đình Lập.

Phía Tây giáp với xã Đông Quan, xã Lợi Bắc, TT Na Dương.

### 1.3.3. Quy mô lập quy hoạch

Lập Quy hoạch chung xây dựng xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình giai đoạn 2022-2030

+ Tổng diện tích: 6.465,72 ha theo số liệu bản đồ sử dụng thực tế

+ Dân số hiện trạng: 3.286 người theo số liệu người các thôn thực tế

## 1.4. Quan điểm & mục tiêu đồ án.

### 1.4.1. Quan điểm:

Quán triệt và triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới, cần thiết phải lập điều chỉnh quy hoạch để đánh giá hiện trạng và triển khai các mục tiêu đặt ra để từng bước xây dựng và phát triển.

### 1.4.2. Mục tiêu nội dung của đồ án quy hoạch.

- Cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Bình. Quy hoạch chung xây dựng xã phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của huyện và các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới;

- Xác định phương hướng, nhiệm vụ cải tạo và xây dựng mới trung tâm xã, phát triển các điểm dân cư nông thôn, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp trước mắt và lâu dài; bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội;

- Đưa xã Sàn Viên đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; Xây dựng các chương trình phát triển, các dự án ưu tiên đầu tư, nhằm tạo động lực mới, sử dụng hợp lý nguồn lực cho sự phát triển bền vững trong lâu dài;

- Phát triển kinh tế nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa  – hiện đại hóa, bảo vệ môi trường. Tạo diện mạo mới trong nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tăng cường mối liên kết liên minh công nông. Hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển nông thôn gắn với an sinh xã hội.

- Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã theo hướng vừa hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, các dự án đầu tư xây dựng; Chủ động quản lý xây dựng theo quy hoạch.

### 1.4.3. Yêu Cầu:

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện; phù hợp với quy hoạch các ngành.

- Tuân thủ các văn bản pháp quy hiện hành về quy hoạch xây dựng.

- Phù hợp với các đặc điểm của địa phương về: điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, đất đai, nguồn nước, môi trường, khí hậu, tài nguyên và cảnh quan), điều kiện kinh tế (hiện trạng và tiềm năng phát triển), xã hội (dân số, phong tục tập quán, tín ngưỡng).

- Đảm bảo ngày càng nâng cao mức sống vật chất, văn hoá và tinh thần của người dân.

- 1.4.4. Tính chất:

Là xã miền núi mang tính chất kinh tế thuần nông. Thu nhập dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp là chủ yếu.

- 1.4.5. Kinh tế chủ đạo:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển nông thôn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Từ xã thuần nông trở thành xã sản xuất nông, lâm nghiệp là chủ yếu, kết hợp phát triển các xí nghiệp chế biến lâm sản, và dịch vụ thương mại.

# 2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

* Phân tích đánh giá thực tế những nội dung đã đạt được, các nội dung chưa triển khai, tính kế thừa đối với đồ án Quy hoạch chung xây dựng giai đoạn 2011-2020:

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xã Sàn Viên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, như: Điện, đường, trường, trạm được tăng cường xây dựng; bộ mặt các thôn trong xã được thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, dân chủ cơ sở được phát huy, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, Quy hoạch Nông thôn mới xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình được lập và phê duyệt từ năm 2012, trong quá trình triển khai thực hiện có một số nội dung thay đổi, không phù hợp với quy hoạch.

Qua kết quả rà soát 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Sàn Viên đạt 08/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí: số 03 Thủy lợi, số 07 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, số 09 Nhà ở dân cư, số 12 Lao động có việc làm, số 14 Giáo dục, số 16 Văn hóa, số 19 Quốc phòng và an ninh và tiêu chí số 15 Y tế.

Biểu kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

| STT | Hạng mục | Nội dung chi tiết | ĐVT | Tiêu chí | Hiện trạng 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hiện trạng | Đánh giá |
| 1 | Quy hoạch và thực hiện quy hoạch | - Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ | xã | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
|  |  | - Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường |  | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
|  |  | - Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có. |  | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 2 | Giao thông | - Cứng hóa các tuyến đường trục xã, liên xã (chiều dài, số km được kiên cố hoá…) | % | 100 | 36,5% | 36,5% |
|  |  | - Cứng hóa các tuyến đường liên thôn, xóm (chiều dài, số km được kiên cố hoá…) | % | 50 | 22,4% | 22,4% |
|  |  | - Cứng hóa Số km đường nội thôn (chiều dài, số km được kiên cố hoá…) | % | 100 50% cứng hoá | 30,3% | 30,3% |
|  |  | - Đường trục chính nội đồng (chiều dài, số km được kiên cố hoá…) | % | 50 | 7,14% | 7,14% |
| 3 | Thủy lợi | - Các công trình thuỷ lợi (trạm bơm, hồ chứa, đập dâng….) | % | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | - Số km kênh mương đã kiên cố hoá/số km kênh mương do xã quản lý | % | 50 | 93% | Đạt |
| 4 | Điện | - Trạm biến thế | Trạm |  |  |  |
|  |  | - Hệ thống điện hạ thế (chiều dài, số tuyến, chất lượng…) | % | Đạt |  | Chưa đạt |
|  |  | - Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn | % | 95 | 99,3 | Chưa đạt |
|  |  | - Hình thức tổ chức quản lý (HTX, tư nhân, doanh nghiệp….) |  |  |  | Chưa đạt |
| 5 | Trường học | - Mẫu giáo, mầm non (số lớp, cơ sở vật chất, giáo viên…) | % | 70 |  | Chưa đạt |
|  |  | - Tiểu học (số trường, số phòng học, cơ sở vật chất, giáo viên…) | % | 70 |  |  |
|  |  | - THCS (số phòng học, cơ sở vật chất, giáo viên…) | % | 70 |  |  |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa | - Nhà văn hóa và khu thể thao xã (số lượng, cơ sở vật chất…) | % | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
|  |  | - Số nhà văn hóa và khu thể thao thôn/tổng số thôn | % | 100 | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 7 | Chợ nông thôn | - Số chợ trên địa bàn | Chợ |  | Đạt | Đạt |
| 8 | Bưu điện | - Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông. | Điểm | Đạt | 1 | Chưa đạt |
|  |  | - Số điểm truy cập Internet /số thôn | Điểm | Đạt | 4 | Chưa đạt |
| 9 | Nhà ở dân cư | - Số nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | Không | Không |  |
|  |  | - Số hộ có nhà ở bán kiên cố | Nhà | 75% | 81,2 | Đạt |
|  |  | - Số hộ có nhà ở kiên cố | Nhà |  | 698 | Đạt |
| 10 | Thu nhập | Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh | Lần | 1,2 | 0,58 | Chưa đạt |
| 11 | Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 10 | 21 | Chưa đạt |
| 12 | Cơ cấu lao động | Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp | % | 45% | 76,27% | Đạt |
| 13 | Hình thức tổ chức sản xuất | Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả | Cơ sở | Có | Có | Đạt |
| 14 | Giáo dục | - Mức độ phổ cập giáo dục trung học | % | Đạt | 100 | Đạt |
|  |  | - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) | % | 70 | 100 | Đạt |
|  |  | - Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 20 | 76,27 | Đạt |
| 15 | Y tế | - Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế | % | 20 | 99,06 | Đạt |
|  |  | - Y tế xã đạt chuẩn quốc gia | xã | Đạt | Đạt | Đạt |
| 16 | Văn hóa | Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL | xã | Đạt | Đạt | Đạt |
| 17 | Môi trường | - Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia | % | 70 | Chưa đạt | Chưa đạt |
|  |  | - Số các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường/tổng số cơ sở | Cơ sở | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | - Số các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp | Cơ sở | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
|  |  | - Nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng theo quy hoạch | Cái | Đạt |  | Chưa đạt |
|  |  | - Có tổ chức thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định |  | Đạt | Không có | Chưa đạt |
| 18 | Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh | - Trình độ cán bộ xã (Đại học, Tcấp….) |  | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | - Số lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. |  | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | - Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” |  | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | - Danh hiệu đạt được của các tổ chức đoàn thể chính trị của xã |  | Đạt | Đạt | Đạt |
| 19 | An ninh, trật tự XH | Tình hình An ninh, trật tự xã hội |  | Đạt | Đạt | Đạt |

2.1. Phân tích đánh giá diều kiện tự nhiên

Đánh giá các điều kiện tự nhiên: Địa hình, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng và các điều kiện tự nhiên đặc biệt khác, các mặt thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên đến hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã và công tác quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn;

### 2.1.1. Địa hình, địa mạo

Xã Sàn Viên là một xã miền núi, địa hình dốc và bị chia cắt bởi những dãy núi tạo thành nhiều khe suối lớn, nhỏ và những dải thung lũng hẹp.  Phần lớn diện tích của xã có độ dốc lớn hơn 25º.Độ cao khoảng 275m tới 320 m so với mực nước biển.

Địa hình xã Sàn Viên như vậy ảnh hưởng tới việc bố trí sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng mà đặc biệt là hệ thống giao thông trên địa bàn.

2.1.2. Khí hậu, thời tiết:

- Xã Sàn Viên nằm trong vùng Đông Bắc ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu mang tính chất vùng núi, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, mùa đông lạnh và khô.

+ Mùa mưa: nóng ẩm từ tháng 5 đến tháng 10.

+ Mùa khô lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

+ Nhiệt độ trung bình cả năm: 22,80C.

+ Nhiệt độ trung bình cao nhất: 28,10C.

+ Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 19,50C.

+ Độ ẩm trung bình năm: 81%.

+ Chỉ số khô hạn các tháng: 1,6 -1,8.

+ Lượng mưa trung bình năm: 1,489mm/năm.

- Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 nhiều nhất vào tháng 6,7,8 chiếm tới 90 % lượng mưa cả năm, địa hình đồi núi dốc, thảm che thực vật kém do đó dễ xảy ra lũ quét gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu.

+ Lượng bốc hơi trung bình năm là 833mm/tháng

+ Lượng bốc hơi thấp nhấtở các tháng 2,3,4 từ 57,2 -59,7mm/tháng

+ Lượng bốc hơi các tháng còn lại biến động từ 66,8 - 87mm/tháng

+ Chỉ số ẩm ướt hàng năm là 1,79.

- Đây là khu vực ít chịu ảnh hưởng của bão, hướng gió thịnh hành là gió mùa Đông Bắc và Tây Nam. Tuy ít chịu ảnh hưởng của bão nên thích hợp cho việc phát triển cây dài ngày đặc biệt là cây ăn quả và sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng.

Nhìn chung khí hậu của Sàn Viên với các đặc điểm khí hậu nóng ẩm, lượng bức xạ cao khá thuận lợi trong sản xuất nông lâm nghiệp với thế mạnh là cây hàng năm, chăn nuôi đại gia súc,....Tuy nhiên do lượng mưa phân bố không đều, tập trung vào một số tháng mùa mưa gây ra úng lụt với những chân ruộng trũng, tạo dòng chảy lớn gây xói mòn đất vùng đồi. Nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông, thiếu ánh sáng, lại ít mưa gây hạn hán cho cây trồng vụ Đông, Xuân và đời sống của nhân dân.

### 2.1.3. Thổ nhưỡng

Đất đai của xã Sàn Viên được hình thành do sản phẩm phân hủy của các loại đá mẹ, do tác động của các yếu tố khí hậu, vị trí địa lý nên phần lớn đất bị kết von đá ong ở độ sâu dưới 1.2m, về phân diện lớp đất mặt (tầng đất canh tác) có màu vàng kết thành những hạt nhỏ có ảnh hưởng nhiều với yếu tố thời tiết. Do phân bổ cấp địa hình khác nhau, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và canh tác khác nhau đã làm cho đất có sự biến đổi. Trên vùng đất cao, quá trình ô xi hóa mạnh và quá trình rửa trôi sét làm cho đất nghèo sét, thành phần cơ giới nhẹ, nhịp độ khoáng hóa diễn ra mạnh hơn, ở những chân đất thấp do tính đọng nước, thành phần cơ giới nặng, đất bí và diễn ra quá trình glây hóa.

Với đặc điểm đất đai như trên cho phép trên địa bàn xã có thể phát triển nhiều loại cây trồng (lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, cây lâm nghiệp) tạo nên sự đa dạng hóa trong sản xuất nông nghiệp.

### 2.1.4. Tài nguyên

a)Tài nguyên Đất: Tổng diện tích đất tự nhiên địa bàn là 6.465,72Ha; Trong đó:

+ Đất trồng lúa: 407,86 Ha.

+ Đất Lâm nghiệp: 4.385,87 Ha.

+ Đất ở: 39,58 Ha

Còn lại là các loại đất khác như sông suối, đất giao thông....

b)Tài nguyên nước

- Nguồn nước mặt: Nguồn tài nguyên nước mặt của xã chủ yếu là từ các khe suối Tồng Già, Khuổi Phục…, Hồ Tà Keo.Tuy tài nguyên nước (nguồn nước mặt) chưa dồi dào nhưng cũng đủ cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Nguồn nước ngầm: Hiện chưa có công trình khảo sát và đánh giá chất lượng và trữ lượng nước ngầm trên địa bàn, tuy nhiên qua khảo sát sơ bộ cho thấy nước ngầm phân bố không đều. Các vùng cao có trữ lượng nước ngầm thấp và khó khai thác.

c)Tài nguyên rừng:

Theo tài liệu tổng kiểm kê đất đai năm 2022, diện tích đất lâm nghiệp toàn xã là 2.909,87 ha. Trong đó rừng sản xuất 2.349,13 ha, rừng phòng hộ 560,75 ha.

Xã Sàn Viên có vị trí địa lý và khí hậu rất thích hợp cho phát triển lâm nghiệp. Phát huy thế mạnh đó cụ thể hiện nay nguồn tài nguyên rừng của xã tương đối lớn (chiếm 92,81% tổng diện tích tự nhiên toàn xã), trong đó chủ yếu là rừng trồng. Ngoài ra, tiềm năng đất đồi núi chưa sử dụng còn diện tích khá lớn để tiếp tục khai thác phát triển lâm nghiệp. Đây là nguồn tiềm năng rất lớn đã và đang thu hút được sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng như các dự án phát triển lâm nghiệp.

d) Tài nguyên nhân văn:

Huyện Lộc Bình nói chung và xã Sàn Viên nói riêng nằm trong vùng đất cổ xưa, có truyền thống lịch sử – văn hoá lâu đời.

Là một xã miền núi có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, chủ yếu là dân tộc Nùng, còn lại là dân tộc Tày, Hoa, Kinh.... Sàn Viên có các giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể mang tính đặc thù của địa phương. Người dân xã Sàn Viên có truyền thống đoàn kết, hiền hòa, cần cù trong lao động, xã có số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đến nay vẫn giữ nguyên được những nét văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền dân tộc.

Trong xu hướng hội nhập với cả nước, khu vực và quốc tế đây cũng là thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng xã Sàn Viên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

### 2.1.5. Môi trường  và các hệ sinh thái

Mang đậm nét của một xã vùng miền núi phía Bắc, môi trường của xã đến nay được đánh giá là khá trong lành do công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển và được bao quanh bởi hệ thống cây xanh khá lớn. Tuy nhiên hiện tượng phát nương làm rẫy của đồng bào dân tộc đến nay vẫn còn  đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới thảm thực vật và độ che phủ của rừng gây ra các tác động xấu đến môi trường sinh thái. Trong tương lai để đảm bảo sức khoẻ cho người dân nhằm nâng cao chất lượng sống đồng thời bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bên cạnh công tác quy hoạch không gian, quy hoạch xây dựng các khu chức năng thì việc nâng cao ý thức người dân cần được chú trọng, sớm có biện pháp cụ thể và đi vào thực tiễn.

2.2. Phân tích đánh giá dân số, lao động và phân bố dân cư

- 2.2.1. Dân số, lao động:

- a) Dân số, số hộ, lao động: Chủ trương của Đảng xây dựng mô hình nông thôn mới, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo..., nâng cao năng suất nông nghiệp, đầu tư phát triển CN, TTCN giải quyết lao động tại chỗ.

* Dân số: Toàn xã Sàn Viên có 9 thôn, dân số các thôn chủ yếu là tăng tự nhiên,tăng cơ học ít.

- + Dân số hiện trạng năm 2021 là  3.286 người.

* Số hộ dân: Hiện trạng năm 2021 toàn xã có 856 hộ

- Bảng tổng hợp hiện trạng dân số và số hộ các thôn xã Sàn Viên

| STT | Tên Thôn | Số hộ (hộ) | Số Nhân khẩu (Người) | Diện tích (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thôn Nà Mò | 31 | 126 |  |
| 2 | Thôn Khòn Sè | 125 | 507 |  |
| 3 | Thôn Khòn Cháo Co Cai | 247 | 807 |  |
| 4 | Thôn Bản Choong Bản Miàng | 50 | 126 |  |
| 5 | Thôn Tà Lạn - Pò Nhàng | 95 | 410 |  |
| 6 | Thôn Nà Làng | 54 | 221 |  |
| 7 | Thôn Nà Phầy | 54 | 219 |  |
| 8 | Thôn Bản Mới B | 84 | 366 |  |
| 9 | Thôn Hợp Nhất | 116 | 504 |  |
|  | Tổng | 856 | 3.286 |  |

b) Lao động: Số người trong độ tuổi lao động 2644 người; chiếm 80,5% dân số; tỷ lệ lao động qua đào tạo (cả nam, nữ) 653 lao động chiếm 24,7% Số người trong độ tuổi lao động.

* Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (nam, nữ): 385/2644 chiếm 14,6 % Số người trong độ tuổi lao động .

+ Số lao động nông nghiệp  là 2192 người

+ Số lao động công nghiệp  là 427 người

+ Số lao động dịch vụ  là 25 người

*Cơ cấu lao động hiện trạng: Ngành nông lâm nghiệp chiếm 82,90%, ngành thương mại - dịch vụ chiếm 0,95%; ngành công nghiệp chiếm 16,15%  trong tổng cơ cấu kinh tế của xã.

- 2.2.2. Phân bố dân cư:

- Các khu dân cư trong xã phân bố ở 9 thôn, mật độ dân cư thưa và phân bố không đều. Thực trạng phát triển dân cư của Sàn Viên chủ yếu dọc theo tuyến đường chính và các công trình công cộng. Bao quanh các điểm dân cư là hệ thống sinh thái nông nghiệp, ngoài chức năng là nguồn sống, nguồn sinh hoạt của người dân, nó còn góp phần bảo vệ môi trường, kết nối con người với cảnh quan thiên nhiên.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm còn thấp và nhiều hạn chế nên sự quần tụ dân cư còn thưa thớt và xen kẽ với đất canh tác gây khó khăn cho việc phát triển sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế thì xu hướng phát triển các khu dân cư là mở rộng và tự giãn tại ven các trục chính, đặc biệt là quanh khu vực trung tâm xã, ven lộ lớn, liên xã nơi thuận tiện cho việc phát triển kinh doanh, buôn bán nên việc lấp các lỗ hổng trong khu dân cư là khó khăn.

- 2.3. Hiện trạng kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp

- 2.3.1 Các chỉ tiêu chính:

- Cơ cấu kinh tế:

+ Nông, lâm nghiệp: chiếm 82,90%.

+ Thương mại, dịch vụ, các ngành khác: chiếm 17,10%

- 2.3.2. Hiện trạng kinh tế Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản thương mại dịch vụ:

Sàn Viên là xã miền núi, đường sá đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, sản xuất chủ yếu là tự cung, tự cấp, sản phẩm hàng hóa chưa đa dạng, cuộc sống của một số bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Với đường lối chính sách mới của Đảng, Nhà nước phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường nhất là chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách phát triển nông thôn miền núi với truyền thống đoàn kết của các dân tộc anh em, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân trong xã đã phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng mà nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

* Thực trạng phát triển ngành trồng trọt:

Theo báo cáo số 93/BC-UBND ngày 12/6/2023 của UBND xã Sàn Viên về Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023  . Kết quả đạt được như sau:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 192,12 ha đạt 102% so với kế hoạch, Trong đó :

+ Vụ xuân : lúa xuân là  87,5ha, đạt 101,7 kế hoạch, năng suất ước đạt 60 ta/ha đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng đạt 525,0 tấn tăng 1,7% so với kế hoạch;

+ Ngô trồng được 45,5 ha, đạt108,3% kế hoạch, năng suất ước  đạt 60 ta/ha đạt 92,3% so với kế hoạch, sản lượng đạt 273 tấn đạt 100% so với kế hoạch;

+ Khoai tây trồng được 6,2 ha đạt 103,3% kế hoach; Năng suất đạt 120 ta/ha,  đạt 100% so với kế hoạch; Sản lượng đạt 74,4 tấn đạt 103,3% so với kế hoạch;

+ Dưa hấu trồng được 25 ha đạt 119% so với kế hoạch, năng suất đạt 110 ta/ha đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng đạt 275 tấn đạt 119% so với kế hoạch;

+ Cây ớt trồng được 11,2 ha đạt 112 % so với kế hoạch, năng suất đạt 57ta/ha đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng đạt 63,8 tấn đạt 119,3% so với kế hoạch;

+ Dưa chuột trồng được 13 ha, đạt 65% kế hoạch, năng suất đạt 102 tạ/ha đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng đạt 132,6 tấn đạt 65% so với kế hoạch;

+ Cây lạc trồng được 2,63 ha, đạt 175% kế hoạch, năng suất đạt 15,5 tạ/ha đạt 100 so với kế hoạch,  sản lượng đạt 4,0 tấn tăng 71% so với kế hoạch;

+ Đậu đỗ các loại  là 0,5 ha đạt 100% so với kế hoạch, năng suất đạt 12 tạ/ha đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng đạt 0,6 tấn đạt 100% so với kế hoạch.

+ Rau các loại là 6,5 ha đạt 65% so với kế hoạch.

Bảng: Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính xã Sàn Viên

| STT | Loại cây trồng | Năm 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích ha) | Năng suất (tạ/ha) | Sản lượng (tấn) |
| I | Cây lương thực | 133 |  |  |
| 1 | Lúa Đông xuân | 87,5 | 60 | 525 |
| 2 | Ngô | 45,5 | 60 | 273 |
| II | Cây Màu và CNNN | 65,03 |  |  |
| 1 | C©y khoai tây | 6,2 | 120 | 74,4 |
| 2 | Dưa Hấu | 25 | 275 | 110 |
| 3 | C©y Ớt | 11,2 | 57 | 63,8 |
| 4 | Dưa chuột | 13 | 102 | 132,6 |
| 5 | Cây Lạc | 2,63 | 15,5 | 4 |
| 6 | Đậu đỗ các loại | 0,5 | 12 | 0,6 |
| 7 | Rau các loại là 6,5 | 6,5 |  |  |

* Thực trạng phát triển ngành lâm nghiệp:

UBND xã đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trụ sở UBND xã và các đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn xã được 5.295 cây: trong đó trồng được 60 cây đào, 25 cây sấu, 10 cây lát, 2.000 cây thông, 3.000 cây keo, 200 cây bạch đàn, qua kiểm tra thì tỷ lệ cây sống và phát triển tốt đạt 91%.

* Thực trạng phát triển ngành chăn nuôi:

Ngành chăn nuôi của xã đang được chú ý phát triển rộng rãi trong các hộ gia đình nông dân, đàn gia súc, gia cầm chủ yếu là trâu, bò, Dê, lợn, gà, ngan, vịt....

Chăn nuôi trên địa bàn xã chủ yếu là quy mô hộ, nhỏ lẻ, nằm rải rác trong các hộ dân với quy mô nhỏ nhằm tận dụng các thức ăn thừa và sử dụng lao động nhàn rỗi trong dân, đồng thời giải quyết về sức kéo, phân bón phục vụ sản xuất cũng như nhu câu thực phẩm tại chỗ. Ở các hộ khá giả trên địa bàn xã  hình thái trang trại chăn nuôi cũng đang dần dần được xuất hiện.

Khuyến khích nhân dân đẩy nạmh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm tái phát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc.

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2022 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sản lượng |  |  |  |
| 1 | Con Trâu | con | 362 |  |
| 2 | Dê | con | 311 |  |
| 3 | Con Bò | con | 59 |  |
| 4 | Con Lợn | con | 308 |  |
| 5 | Ngựa | con | 8 |  |
| 6 | Cầy Hương | con | 7 |  |
| 7 | Gia cầm các loại | con | 15.158 |  |

* Thực trạng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản:

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản năm 2022 có 17,39 ha. Do đặc điểm địa hình (có độ dốc trung bình > 15o) nên những diện tích đất thấp, trũng thích hợp cho nuôi trồng thuỷ sản rất hạn chế. Vì vậy, ngành nuôi trồng thuỷ sản đến nay vẫn chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong ngành nông nghiệp.

## 2.4. Hiện trạng sử dụng và biến động từng loại đất.

Hiện tại xã đã có bản đồ sử dụng đất năm 2022, quy hoạch ,kế hoạch sử dụng đất cấp xã tích hợp trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Từ khi xã có bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và bản đồ đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000, công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn xã ngày càng thuận lợi và chặt chẽ hơn, đất đai đã được sử dụng tiết kiệm, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy kinh tế và giữ vững ổn định chính trị - xã hội của địa phương. Đất đai đã được giao cho các tổ chức hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định theo quy định của pháp luật có biện pháp cải tạo khắc phục tình trạng giữ quỹ đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả đưa vào kế hoạch hàng năm của xã, việc sử dụng đất của xã trong những năm qua ổn định , sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đất trồng lúa được bảo vệ nghiêm ngặt và việc chuyển sang mục đích khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Trên địa bàn xã đã hoàn thành tốt các công tác về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trong vòng 5 năm qua các trường hợp được giao, được thuê, được chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện theo đúng quyết định giao đất.

Nhìn chung việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức. hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sàn Viên hiện nay khá ổn định. Trên cơ sở hồ sơ địa chính đã được lập cập nhật chỉnh lý biến động thường xuyên, đã tạo điều kiện khá thuận lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn không ít những khó khăn cần được giải quyết như việc sử dụng đất trái mục đích vẫn còn tiếp diễn;

Tình hình sử dụng đối với đất trồng cây hàng năm đặc biệt là trồng lúa còn nhiều khó khăn do điều kiện địa hình dốc, hệ thống  thủy lợi và kênh mương tưới tiêu còn thiếu thốn, diện tích đất trồng lúa 1 vụ chiếm tỷ lệ lớn trên tổng diện tích đất trồng lúa. Cần có hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với địa phương, đặc biệt cần có sự quan tâm đầu tư về công trình giao thông thủy lợi của Nhà nước cho địa phương để có thể nâng cao hiệu quả sử dụng đối với đất sản xuất nông nghiệp;

Bảng tổng hợp hiện trạng đất xã Sàn Viên

Hiện trạng sử dụng đất theo Báo cáo kết quả Thống kê đất đai của UBND xã Sàn Viên đến ngày 31/12/2022.

| STT | Loại đất | Mã | Tổng diện tích các loại đất trong đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 6.465,72 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5.438,29 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 407,86 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 208,61 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 156,60 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 92,73 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 377,84 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 4.385,87 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 498,86 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 17,39 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 891,75 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
| 2.5 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,56 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 236,16 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 412,53 |
|  | Trong đó: |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 94,21 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 12,84 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,28 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,10 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 2,90 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,44 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,04 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
| - | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 295,69 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà | NTD | 6,03 |
|  | hỏa táng |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
| - | Đất chợ | DCH | - |
| 2.1 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |
| 2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 39,58 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,25 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,11 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,17 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 72,14 |
| 2.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 130,25 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 135,68 |

# 3. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

## 3.1. Tiềm năng và định hướng phát triển KT-XH của xã.

### 3.1.1 Tiềm năng phát triển:

Có vị trí địa lý tương đối thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, buôn bán hàng hoá với các khu vực lân cận; có vùng thị trường tiềm năng trong việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá từ nông nghiệp, lâm nghiệp. Có quỹ đất lớn, địa hình và khí hậu tuy không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng khá thuận lợi trong việc phát triển mô hình kinh tế vườn đồi, vườn rừng; sản xuất nhiều thành phần.

- Tài nguyên về đất rừng, sản xuất lâm nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế xã, góp phần nâng cao thu nhập của người dân cũng như bảo vệ môi trường bền vững.

- Xã có nguồn nhân lực dồi dào, số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao; trình độ dân trí từng bước được nâng cao; đây là một tiềm năng rất quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của xã.

### 3.1.2. Định hướng phát triển Kinh tế -  Xã hội:

a) Phương hướng:

- Phát huy nhân tố con người, đẩy mạnh giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đào tạo, tập huấn các kỹ năng về sản xuất, phục vụ tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đa thành phần. Đây là yếu tố then chốt để phát triển nền kinh tế xã, làm nên sự thành công của công tác xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng nông nghiệp kết hợp các loại hình kinh tế khác; mở rộng diện tích trồng Thông, keo và các cây công nghiệp khác. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, rừng trồng, phát triển trồng các loại cây lấy gỗ. Từng bước giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp và dần công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; giữ vững an ninh chính trị, ổn định đời sống nhân dân.

- Về nông nghiệp, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp với đất đai ở địa phương, đưa các loại giống lúa, ngô có năng xuất cao vào canh tác, tăng hệ số quay vòng của đất, cung ứng phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất. Duy trì phát triển đàn trâu, bò; đưa các loại vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Quan tâm công tác khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các công trình phục vụ sản xuất như hồ đập, mương máng thuỷ lợi....

- Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nội lực của nhân dân và tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân đồng thời khai thác có hiệu quả đất đai, phát triển toàn diện kinh tế - văn hoá - xã hội.

- Kết hợp giữa phát triển kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

- Giữ gìn, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá địa phương.

b) Mục tiêu tổng quát:

- Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng xã Sàn Viên trở thành xã phát triển, đạt các chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Các vấn đề về văn hoá xã hội được giải quyết tốt, môi trường tự nhiên được bảo vệ; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị ổn định.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khắc phục những tồn tại yếu kém của nền kinh tế, huy động tốt các nguồn lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; tạo sự chuyển biến mới về văn hoá - xã hội, coi trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

c) Mục tiêu kinh tế:

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 9 % trở lên.

- Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp - thương mại dịch vụ tương ứng 85% - 15% vào năm 2025 và đạt 75% - 25% vào năm 2030.

- Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 43 triệu đồng/ năm trở lên vào năm 2025 và  trên 45 triệu đồng/ năm trong giai đoạn năm 2025 – 2030.

d) Mục tiêu xã hội:

- Giảm tỷ lệ tăng dân số xuống dưới 3,0% vào năm 2030.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% vào năm 2025, còn 2% vào năm 2030.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển giáo dục mầm non, đảm bảo trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường đạt 100%. Duy trì phổ cập Trung học cơ sở và phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi.

- Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Giữ vững tỷ lệ tham gia BHYT đạt 100%.

- Phấn đấu 100% số hộ sử dụng điện; 100% số hộ được dùng nước sạch vào năm 2025.

e) Phương hướng phát triển các ngành chính

* Nông nghiệp - chăn nuôi - lâm nghiệp:

- Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Phát triển diện tích cây hoa màu, ổn định diện tích gieo trồng hàng năm. Khuyến khích mở rộng diện tích đất trồng cây ăn quả gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo cảnh quan môi trường. Thực hiện đa dạng hoá cây trồng vật nuôi theo mô hình kinh tế trang trại, mô hình VAC, lúa - thuỷ sản, vườn - thuỷ sản…

- Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, gia trại, chú trọng vật nuôi có giá trị thương phẩm cao như: Lợn hướng nạc, bò thịt, Vịt cổ xanh, gà đồi thịt – gà đẻ trứng.

- Phát triển diện tích rừng, đẩy mạnh trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao (có khả năng phát triển). Đặc biệt khuyến khích và phát triển cây Thông lấy nhựa, cây keo lấy gỗ

* Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

- Phát huy lợi thế về nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp, lâm nghiệp phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ; các ngành tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho sinh hoạt và SX nông nghiệp như gò hàn, sửa chữa máy nông nghiệp, say xát.... Đưa các ngành nghề thủ công mới vào sản xuất hình thành điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

* Thương mại, dịch vụ:

- Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, quỹ tín dụng, bưu chính viễn thông, vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, thu mua hàng nông sản...

- 3.2. Xác định mối quan hệ không gian giữa xã với các đơn vị hành chính khác lận cận:

- - Xã Sàn Viên nằm về phía Đông của huyện Lộc Bình cách trung tâm huyện khoảng 15 Km Phía Bắc giáp với xã Tú Đoạn, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình. Phía Đông giáp với xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. Phía Nam giáp với huyện Đình Lập. Phía Tây giáp với xã Đông Quan, xã Lợi Bác, TT Na Dương.

- - Hệ thống mạng lưới giao thông vùng khá thuận lợi, có điều kiện để giao lưu, thông thương với các thị trường tiêu thụ lớn về hàng hóa nông sản: lúa, rau màu, hoa quả... Đồng thời đây cũng là điều kiện thuận lợi trong tiếp cận, giao lưu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã.

- 3.3. Dự báo quy mô dân số, số hộ, số lao động cho giai đoạn qui hoạch

- 3.3.1. Dự báo quy mô dân số, số hộ:

Chủ trương của Đảng xây dựng mô hình nông thôn mới, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo..., nâng cao năng suất nông nghiệp, đầu tư phát triển CN, TTCN giải quyết lao động tại chỗ.

- Toàn xã Sàn Viên có 9 thôn dân số các thôn chủ yếu là tăng tự nhiên. ngoài tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn tỷ lệ tăng cơ học do dân cư trong xã và các vùng khác chuyển đến.

- Giai đoạn 2021-2025  Tỷ lệ tăng dân số 2,0%

+ Dân số năm 2021: 3286 người; Số hộ: 856

+ Dân số năm 2025: 3680  người;

- Giai đọan đến năm 2025- 2030 tỷ lệ tăng dân số 3,0 %

+ Dân số năm 2030 : 4380 người;

Dự báo dân số: Qua công thức dự báo: Pt  = P1 x (1+ n) t . Trong đó:

- Pt : Dân số dự báo năm

- P1: Dân số hiện trạng năm dự báo.

- n: Tỷ lệ tăng trưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học)

Bảng tổng hợp dự báo dân số, số hộ, số lao động xã

| STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị | Hiện trạng | Dự báo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2025 | 2030 |
| 1 | Tổng số hộ | Hộ | 856 | 920 | 1.095 |
| 2 | Tổng số người | Người | 3.286 | 3.680 | 4.380 |
| 3 | Tỷ lệ tăng trung bình | % | 2,0 | 3,0 | 3,7 |
|  | Tỷ lệ tăng tự nhiên | % | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
|  | Tỷ lệ tăng cơ học | % | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
| 4 | Số người bình quân/hô |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | Số lao động trong độ tuổi lao động |  | 2.644 | 2.961 | 3.524 |
| 6 | Số người lao động NN |  | 2.192 | 2.517 | 2.643 |
| 7 | Số người lao động phi NN |  | 427 | 444 | 881 |
| 8 | Cơ cấu dự kiến |  | 95 | 85 | 75 |

### 3.3.2.Dự báo lao động:

- Đẩy mạnh chính sách về đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ (tỷ lệ lao động qua đào tạo từ  30-40% ) đó là lực lượng tiên phong trong việc quản lý, sản xuất ,nâng cao nền kinh tế, để xóa bỏ các hộ nghèo nâng thu nhập bình quân của toàn xã  từng bước đi lên.

- Chuyển dịch cơ cấu lao động từ lao động thuần nông chiếm 95% xuống dưới 85% năm 2025 và dưới 75% vào năm 2030.

- - Ưu tiên giải quyết lao động tại chỗ, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp trên cơ sở đầu tư phát triển TTCN, CN, dịch vụ thương mại. Giai đoạn đến năm 2025 chủ yếu đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất. Giai đoạn sau năm 2030 đi vào hoạt động, khai thác các cơ sở  kinh tế tạo động lực phát triển.

- - Dự báo số lao động;

+ Hiện trạng số người trong độ tuổi lao động năm 2021=  2644người.

+ Dự báo số người trong độ tuổi lao động năm 2025 = 2.961 người

+ Dự báo số người trong độ tuổi lao động năm 2030 = 3524 người

- 3.5. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

### 3.5.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất:

| + Diện tích đất ở bình quân: | > 25 m2/người |
| --- | --- |
| + Đất xây dựng công trình công cộng: | > 5 m2/người |
| + Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật: | > 5 m2/người |
| + Chỉ tiêu đất cây xanh, cảnh quan: | > 2 m2/người |

### 3.5.2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

+ Đường huyện đi qua địa bàn xã theo Quy hoạch phát triển GTVT huyện đã được phê duyệt.

+ Đường nối trung tâm xã đến thôn, liên thôn, từ thôn ra cánh đồng: Nền đường rộng 4 – 5m, mặt đường rộng 3 – 3,5m.

+ Đường nối từ thôn đến xóm, từ xóm ra cánh đồng, đường giao thông nội đồng: Nền đường rộng 3,0m, mặt đường 2,0m.

b.Cấp điện:

| + Nhu cầu sử dụng điện đạt: | 200KWh / người / năm |
| --- | --- |
| + Phụ tải sinh hoạt: | 150 W / người |
| + Chỉ tiêu cấp điện cho các công trình công cộng: | > 15% phụ tải điện sinh hoạt |

c. Cấp nước sạch:

| + Nhu cầu sử dụng nước sạch: | 80l / người / ngày đêm |
| --- | --- |
| + Nước phục vụ công cộng: | 20% nước sinh hoạt |
| + Nước phục vụ sản xuất: | 25% nước sinh hoạt |

d. Thoát nước:

| + Tỷ lệ thu gom đạt: | 80% lượng cấp nước |
| --- | --- |

e. Các chỉ tiêu về vệ sinh môi trường:

| + Nghĩa trang, nghĩa địa: | 1 nghĩa địa / Thôn |
| --- | --- |
| + Khu chôn lấp xử lý rác thải: | 1 – 2 khu / xã |
| + Diện tích tối thiểu | > 300m2 / khu |

- 3.6. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo:

- Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của kinh tế đồi rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững. Thực hiện tốt công
tác trồng rừng, trong đó chú trọng tăng tỷ lệ rừng kinh tế trong tổng diện tích
rừng hiện có; phát triển và khai thác hiệu quả lâm sản ngoài gỗ, khai thác gỗ
rừng trồng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư liên kết phát triển các
vùng nguyên liệu gắn chế biến, tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm từ các
cây dược liệu, vùng cây gỗ lớn (thông, keo, bạch đàn),…; tăng
cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Nâng cao hiệu
quả sản xuất lâm nghiệp thông qua tăng năng suất và giá trị rừng trồng theo
hướng tăng cường thâm canh trồng rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững, ứng
dụng công nghệ cao trong canh tác và chế biến sản phẩm lâm sản. Kêu gọi các nhà đầu tư phát triển các xí nghiệp chế biến lâm sản góp phần phát triển kinh tế.

- Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, gia trại đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm cho tiêu dùng và gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên doanh, liên kết; Cần tiếp tục mở rộng các hợp tác xã, doanh nghiệp, quy hoạch sản xuất khoanh vùng chăn nuôi gia súc.tạo động lực phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển các Hợp tác xã, các cơ sở sản xuất sản xuất kinh doanh hiện có trên địa bàn xã; tạo điều kiện cho nhân dân triển khai các mô hình trong sản xuất, chăn nuôi theo hướng sản phẩm hàng hoá như: tái chăn nuôi đàn lợn, phát triển nhân rộng mô hình chăn nuôi gà thịt giống gà.

- Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, nông sản, vật liệu xây dựng; khuyến khích phát triển công nghiệp vừa và nhỏ để tận dụng nguồn nguyên liệu và nhân công tại chỗ; đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

- Tận dụng lợi thế về gió địa hình thu hút các nhà đầu tư phát triển hệ thống điện gió góp phần khai thác hiệu quả lợi thế của xã cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Đến năm 2030 xã Sàn Viên phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hoá sản phẩm nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế trang trại. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

## 3.7. Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp hoặc đất đô thị)  phục vụ dân cư, phục vụ sản xuất

- Quỹ đất ở tại nông thôn của xã  tương đối lớn (bao gồm cả đất vườn) song nhu cầu về đất ở sẽ phải bổ sung dần theo các năm đảm bảo yêu cầu sử dụng và theo quy định.

- Đất phục vụ sản xuất chủ yếu chuyển từ đất rừng sản xuất sang vì thế chỉ là chuyển đổi từ đất sản xuất lâm nghiệp sang đất trồng cây hàng năm

- Với đặc điểm là một xã vùng cao nên chủ yếu diện tích đất lâm nghiệp rất lớn chiếm 73,68% so với tổng diện tích đất tự nhiên, đất chưa sử dụng và đất rừng chưa sử dụng chiếm 5% so với tổng diện tích đất tự nhiên. Do đó khi mở rộng, phát triển hạ tầng kỹ thuật không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình hình phát triển chung của xã, đồng thời việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất cũng  không làm ảnh hưởng lớn đến cơ cấu đất toàn xã.

## 3.8. Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình, dịch vụ cấp xã, thôn bản; quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình như hộ sản xuất nông nghiệp; hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hộ thương mại dịch vụ trong toàn xã.

### 3.8.1. Quy mô đất cho công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn bản:

* Công trình công cộng:

+ Đất trụ sở: 4000 m2

+ Đất Nhà văn hóa xã: 1500 m2( Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL)

+ Đất y tế: 1500 m2

+ Đất sân thể thao xã: 10000 m2

+ Đất công an xã: 1500 m2

+ Đất trường học:

- Đất trường mầm non: tiêu chuẩn = 12m 2/ cháu trở lên

- Đất trường tiểu học: tiêu chuẩn = 10m 2/ học sinh trở lên

- Đất trường THCS: tiêu chuẩn = 10m 2/ học sinh trở lên

*Công trình dịch vụ cấp xã:

+ Đất dịch vụ thương mại:  10.000 m2

*Công trình công cộng cấp thôn bản (theo thông tư số 06/2011/TT- BVHTTDL)

+ Nhà văn hoá các thôn  từ 200- 500 m2

+ Sân thể thao các thôn từ  500- 1000 m2 ( tùy theo số dân ít hay nhiều)

### 3.8.2. Chỉ tiêu đất ở tại các thôn bản:

-Nhà ở cho các hộ gia đình làm nông nghiệp tại các thôn bản chủ yếu là nhà truyền thống, bám theo các triền đồi san gạt cục bộ diện tích trung bình 1 hộ từ 350 m2 đến 400 m2

- Nhà cho hộ thương mại dịch vụ bình quân 350- 500 m2 bám theo các đường trục chính của thôn.

+ Công trình nhà ở tại khu trung tâm gồm:

- Loại nhà kiểu chia lô bám theo mặt đường hiện có, diện tích trung bình 1 hộ từ 100 m2  đến 150 m2

-Nhà ở truyền thống bám theo các triền đồi san gạt cục bộ, diện tích trung bình 1 hộ từ 350 m2 đến 400 m2

### 3.8.3. Xác định qui mô đất đai:

+ Tổng diện tích xã: 6.465,72ha

+ Tổng diện tích đất xây dựng năm 2022: 115,61ha

+ Dự báo tổng diện tích đất xây dựng năm 2030: 198,29 ha

4. Định hướng qui hoạch không gian tổng thể toàn xã

## 4.1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư, thôn bản. Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư và thôn bản

### 4.1.1. Nguyên tắc, các chỉ tiêu:

Nguyên tắc:

+ Triệt để tận dụng và kế thừa cơ sở hiện có.

+ Thực hiện từng bước xây dựng theo hướng đô thị hoá nông thôn.

+ Tiết kiệm và hạn chế tối đa sử dụng đất ruộng, khai thác sử dụng đất  đồi rừng vào mục đích xây dựng.

Các chỉ tiêu KTKT:

- Đất khu dân dụng:

+ Đất ở: 100-500m2/ hộ

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ   : > 5m2/ người

+ Đất cây xanh công cộng tập trung : > 5m2/ người

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: > 5m2/ người

+ Đất TDTT				       : > 3m2/ người

- Chỉ tiêu cấp nước: 60-80 lít/ người/ ng,đêm

- Chỉ tiêu cấp điện: 150-200W/ người

### 4.1.2. Cơ cấu quy hoạch không gian như sau:

-Khu trung tâm : Tổ chức thành 2 cấp gồm cấp xã và cấp thôn

+ Trung tâm xã: Khu trung tâm xã với tính chất là khu trung tâm chính trị, thương mại, văn hoá thể thao của toàn xã. Là khu vực tập trung trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, khu văn hoá, sân thể thao, khu chợ, trạm y tế, bưu điện và ngân hàng.

+Trung tâm thôn: Là khu tập trung nhà văn hoá thôn, điểm vui chơi, sân TDTT của từng thôn.

### 4.1.3. Trung tâm xã·:

- Dự kiến trung tâm xã  Sàn Viên là khu vực thuộc thôn thôn Khòn Cháo- Co Cai , diện tích khoảng 20,0 ha.

- Khu vực này nằm ở vị trí tương đối trung tâm xã Sàn Viên, Hiện tại xã đã đầu có xây dựng trụ sở UBND xã, Công an xã, nhà văn hóa, Bưu điện. Tuy nhiên còn phải đầu tư xây dựng chợ, các công trình thương mại dịch vụ (chỉ bố trí đất)

- Tính chất: Là Khu trung tâm chính trị thương mại, văn hoá, thể thao của xã

- Công trình công cộng, các chỉ tiêu cơ bản:

+ Đất ở dân cư: 15.000 m2, chiều cao 1 đến 3 tầng,

+ Trụ sở UBND xã: 4000m2, chiều cao 2 đến 3 tầng,

+ Trường học Tiểu học: 4000, chiều cao 1-3 tầng

+ Trường THCS  4000 m2, chiều cao 1-4 tầng

+ Trường mầm non 3000 m2, chiều cao 1-3 tầng

+ Trạm Y tế xã: diện tích đất rộng 1500m2; chiều cao 1- 2 tầng,

+ Bưu điện: 1000m2, chiều cao 1- 2 tầng,

+ Nhà văn hoá xã: 2000m2, chiều cao 1- 2 tầng,

+ Đất  công an  xã: 2000m2,

+ Đất thương mại dịch vụ: 5.000 m2

+ Đất TDTT: 10.000 m2

+ Đất Bảo hiểm, ngân hàng: 2.000 m2

+ Đất hạ tầng: 2.000 m2

+ Trạm xử lý nước thải: 2000 m2

### 4.1.4. Định hướng tổ chức các thôn bản:

- Giữ Nguyên vị trí hệ thống trung tâm các thôn hiện trạng, cải tạo, mở rộng, chỉnh trang bộ mặt các trung tâm thôn, nâng cấp các nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng, bổ sung các hộ dân cư mới bám theo các đường trong quần thể thôn bản đảm bảo diện tích đất một hộ 400 m2

- Tổ chức không gian kiến trúc trên cơ sở tôn trọng hệ thống thôn bản hiện trạng, cải tạo mở rộng, chỉnh trang bộ mặt kiến trúc các trung tâm thôn, Phát triển mở rộng các điểm dân cư tập trung, thuận lợi hạ tầng kỹ thuật, hạn chế phát triển các điểm dân cư nhỏ lẻ, phân tán, tạo động lực phát triển kinh tế.

- Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên về đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khai thác các quỹ đất dành cho các cơ sở sản xuất, tạo động lực phát triển. Tận dụng tối đa giá trị của các trục đường Tỉnh lộ, đường trung tâm xã.

- Tôn trọng các khu sản xuất hiện trạng thuộc các thôn, phát triển khai hoang mở rộng các khu vực có khả năng phát triển tăng quĩ đất sản xuất.

- Tôn trọng cấu trúc làng bản truyền thống đã phát triển lâu đời, cải tạo và xây mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với tiêu chí nông thôn mới.

4.2. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ, xác định vị trí, qui mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn bản.

* Trụ sở BCHQS xã :

+ Xây mới Trụ sở Ban CHQS xã Sàn Viên tại thôn Thôn Khòn Cháo - Co Cai, diện tích đất 1.900 m2

  - Chiều cao từ 1-2 tầng

  - Diện tích xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≤ 40%

- * Trạm y tế xã

+Trạm y tế xã đã xây dựng tại thôn Thôn Khòn Cháo - Co Cai, diện tích đất 6900 m2,đã xây dựng nhà cao 2 tầng theo mẫu y tế của tỉnh.Trong những năm tiếp theo cần đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh để  phục vụ tốt hơn nhu câù khám chữa bệnh cho nhân dân.

* Các công trình giáo dục

+ Trường mầm non

- Xây mới trường mầm non điểm trường Tà Lạn - Pò Nhàng Quy mô diện tích khoảng 2.300m2.

- Mở rộng trường mầm non Sàn Viên (trường chính) vị trí tại thôn Khòn Cháo - Co Cai .Quy mô diện tích hiện trạng 2.900m2.Mở rộng thêm 2.200 m2

- Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh

  - Chiều cao từ 1-3 tầng

  - Diện tích xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≤ 40%

  - Diện tích sân chơi, bãi tập:  ≥ 40%

  - Giao thông nội bộ : ≥ 20%

+ Trường Tiểu Học

- Mở rộng Trường tiểu học Sàn Viên I vị trí tại thôn Khòn Cháo - Co Cai .Quy mô diện tích hiện trạng 10.700m2.Mở rộng thêm 1.300 m2

- Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh.

  - Chiều cao từ 1-4 tầng

  - Diện tích xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≤ 40%

  - Diện tích sân chơi, bãi tập:  ≥ 40%

  - Giao thông nội bộ : ≥ 20%

| Bảng tổng hợp khái toán kinh phí xây dựng trường học |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên trường | Số HS hiện trạng năm 2021 | Số học sinh dự báo đến 2030 | Đơn giá (triệu đồng)/1.HS | Thành tiền (triệu đồng) |
| 1 | Trường Mầm Non | 180 | 237 | 55 | 13.019 |
| 2 | Trường Tiểu Học | 235 | 309 | 35 | 10.816 |
|  | Tổng |  |  |  | 23.834 |
| Nguồn theo : Quyết Định 510 năm 2023 ngày 19/5/2023 của Bộ XD Công bố suất vồn đầu tư XD công trình |  |  |  |  |  |

* Bưu điện xã :

- – Xây mới bưu điện xã Sàn Viên tại thôn Khòn cháo , diện tích quy hoạch 100m2

  - Chiều cao từ 1 tầng

  - Diện tích xây dựng ≤ 40%

Diện tích cây xanh ≤ 40%

*Trung tâm văn hóa - thể thao xã

###### + Nhà văn hóa và khu thể thao trung tâm xã

###### - Nhà văn hóa trung tâm: Đã xây dựng tại thôn Thôn Khòn Cháo - Co Cai, nhà cao 1 tầng đã được đầu tư  trang thiết bị.

- Sân thể thao trung tâm xã: Hiện tại đã có diện tích hiện trạng 4500m2 Dự kiến chỉ mở rộng diện tích thành 6000 m2

###### - Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực đồng bằng, mang đặc trưng của công trình văn hóa

+ Công trình dịch vụ cấp thôn

- Nhà văn hoá thôn: có 09/09 thôn đã có nhà văn hóa nhưng diện tích nhỏ và đã xuống cấp nên không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của thôn, và tiêu chí về nông thôn mới, do vậy cần quy hoạch mở rộng.

- Công trình TDTT: Sân thể thao các thôn tận dụng các sân nhà văn hóa thôn làm sân tập thể thao đơn giản, tuy nhiên diện tích còn hẹp, chưa đảm bảo diện tích, do vậy giai đoạn 2022-2025 cần bổ sung các sân thể thao cho các thôn.

BẢNG DIỆN TÍCH ĐẤT VĂN HÓA

| STT | Hạng mục | Diện tích(m2) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện trạng | Quy hoạch | Tăng thêm |  |
| 1 | Thôn Nà Mò | 363 | 500 | 137 |  |
| 2 | Thôn Khòn Sè | 191 | 700 | 509 |  |
| 3 | Thôn Khòn Cháo-Co Cai | 80 | 1237 | 1.157 |  |
| 4 | Thôn Bản Choong-Bản Miàng | 200 | 400 | 200 |  |
| 5 | Thôn Tà Lạn - Pò Nhàng | 333 | 900 | 567 |  |
| 6 | Thôn Nà Làng | 80 | 400 | 320 |  |
| 7 | Thôn Nà Phầy | 50 | 300 | 250 |  |
| 8 | Thôn Bản Mới B | 100 | 500 | 400 |  |
| 9 | Thôn Hợp Nhất | 100 | 300 | 200 | Thay đổi vị trí |

BẢNG DIỆN TÍCH ĐẤT SÂN THỂ THAO

| STT | Hạng mục | Diện tích(m2) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện trạng | Quy hoạch | Tăng thêm |  |
|  | Sân TT xã | 4.450 | 6.000 | 1.550 |  |
| 1 | Thôn Khòn Cháo-Co Cai | 0 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | Thôn Khòn Sè | 0 | 500 | 500 |  |
| 3 | Thôn Bản Mới B | 0 | 500 | 500 |  |
| 4 | Thôn Hợp Nhất | 0 | 500 | 500 |  |
| 5 | Thôn Bản Choong-Bản Mìang | 0 | 500 | 500 |  |
| 6 | Thôn Nà Mò | 0 | 500 | 500 |  |
| 7 | Thôn Nà Phầy | 0 | 500 | 500 |  |
| 8 | Thôn Nà Làng | 0 | 500 | 500 |  |
| 9 | Thôn Tà Lạn-Pò Nhàng | 0 | 500 | 500 |  |

- - Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực đồng bằng, mang đặc trưng của công trình văn hóa

| Bảng tổng hợp khái toán kinh phí nhà văn hóa các thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  | Hạng mục | Diện tích QH (m2) |  | Mật độ XD (%) | Đơn giá (Nghìn đồng)/1m2 |  |  | Thành tiền (nghìn đồng) |
| 1 |  | Xây mới nhà văn hóa thôn Bản mới B | 500 |  | 50 | 8.815 |  |  | 2.203.750 |
| 2 |  | Mở rộng nhà văn hóa thôn Khòn Sè | 700 |  | 50 | 8.815 |  |  | 3.085.250 |
| 3 |  | Nhà văn hóa thôn Nà Mò | 500 |  | 50 | 8.815 |  |  | 2.203.750 |
| 4 |  | Nhà văn hoá bản Choong - bản Mìang | 400 |  | 50 | 8.815 |  |  | 1.763.000 |
| 5 |  | Xây mới nhà văn hóa thôn Tà Lạn-Pò Nhàng | 900 |  | 50 | 8.815 |  |  | 3.966.750 |
| 6 |  | Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Làng | 400 |  | 50 | 8.815 |  |  | 1.763.000 |
| 7 |  | Xây mới nhà văn hóa thôn Khòn Cháo - Co Cai | 1200 |  | 50 | 8.815 |  |  | 5.289.000 |
| 8 |  | Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Phầy | 290 |  | 50 | 8.815 |  |  | 1.278.175 |
| 9 |  | Xây mới nhà văn hóa thôn Hợp Nhất | 300 |  | 50 | 8.815 |  |  | 1.322.250 |
|  |  | Tổng |  |  |  |  |  |  | 22.875 |
| Nguồn theo : Quyết Định 510 năm 2023 ngày 19/5/2023 của Bộ XD Công bố suất vồn đầu tư XD công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bảng tổng hợp khái toán kinh phí sân thể thao |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TT | Hạng mục | Diện tích QH (m2) | Mật độ XD (%) |  |  | Đơn giá (Nghìn đồng)/1m2 | Thành tiền (nghìn đồng) |  |
|  | 1 | Sân TT Thôn Khòn Cháo-Co Cai | 1000 | 50 |  |  | 6.181 | 3.090.500 |  |
|  | 2 | Xây mới sân thể thao Thôn Khòn Sè | 500 | 50 |  |  | 6.181 | 1.545.250 |  |
|  | 3 | Thôn Hợp Nhất | 500 | 50 |  |  | 6.181 | 1.545.250 |  |
|  | 4 | Xây mới Sân thể thaoThôn Bản Choong-Bản Mìang | 500 | 50 |  |  | 6.181 | 1.545.250 |  |
|  | 5 | Xây mới sân thể thao Thôn Nà Mò | 500 | 50 |  |  | 6.181 | 1.545.250 |  |
|  | 6 | Xây mới Sân thể thao Thôn Nà Phầy | 500 | 50 |  |  | 6.181 | 1.545.250 |  |
|  | 7 | Xây mới sân thể thao Thôn Nà Làng | 500 | 50 |  |  | 6.181 | 1.545.250 |  |
|  | 8 | Xây mới sân thể thaoThôn Tà Lạn-Pò Nhàng | 500 | 50 |  |  | 6.181 | 1.545.250 |  |
|  | 9 | Mở rộng sân thể thao xã Sàn Viên | 6000 | 40 |  |  | 1.032 | 2.476.800 |  |
|  |  | Tổng |  |  |  |  |  | 16.384 |  |
|  | Nguồn theo : Quyết Định 510 năm 2023 ngày 19/5/2023 của Bộ XD Công bố suất vồn đầu tư XD công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.3. Định hướng tổ chức không gian QH kiến trúc khu dân cư và các thôn bản:

- Giữ nguyên vị trí hệ thống trung tâm các thôn hiện trạng, cải tạo, mở rộng, chỉnh trang bộ mặt các trung tâm thôn.

- Tổ chức mạng lưới dân cư trên cơ sở tôn trọng hiện trạng. Phát triển các điểm dân cư tập trung, có điều kiện thuận lợi về hạ tầng, hạn chế phát triển các điểm dân cư nhỏ lẻ, phân tán.

- Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên về đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khai thác các quỹ đất dành cho các cơ sở sản xuất, tạo động lực phát triển. Tận dụng tối đa giá trị của các trục đường huyện lộ, đường trung tâm xã.

Tôn trọng địa điểm các thôn bản hiện trạng phát triển mở rộng quĩ đất xây dựng công trình nhà ở , công trình văn hóa đảm bảo nhu cầu phát triển theo từng giai đoạn.

Tiếp tục ổn định, cải tạo các cụm dân cư cho phù hợp tập quán đồng thời đáp ứng tiêu chí nhà ở theo qui định của Bộ xây dựng. Mạng lưới dịch vụ nằm trên các trục đường chính của xã, thôn đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Tạo điều kiện  cho 2-3 hộ dân trong thôn tại các vị trí thuận tiện đất rộng của thôn mở các điểm kinh doanh tổng hợp đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa hằng ngày của bà con nhân dân.

Tại khu vực trung tâm xã mở một điểm dân cư tập trung có đầy đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật cũng như tập trung các công trình dịch vụ thương mại cho phù hợp với yêu cầu thực tế tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm xã.

- 4.4. Quy hoạch tổ chức sản xuất.:

- 4.4.1. Sản xuất nông nghiệp

a) Tiềm năng đất nông nghiệp

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp đem lại ngoài việc bố trí cây trồng vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất hợp lý, còn phụ thuộc nhiều vào các điều kiện khác như: chế độ nước, khả năng tưới tiêu, địa hình, vị trí phân bố không gian, vốn, lao động, các yếu tố thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm...

Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn xã hiện có là 5438,29 ha, chiếm 84,11% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó đất trồng lúa nước 407,86 ha, đất trồng cây hàng năm khác 156,60 ha. Đối với những loại đất này những khu vực chủ động tưới tiêu, độ màu mỡ khá có khả năng tăng thêm diện tích gieo trồng thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, bố trí lại mùa vụ. Đây là biện pháp ít tốn kém và có tính khả thi cao. Vụ đông cũng còn tiềm năng rất lớn nhưng chưa được chú ý khai thác. Nếu quy hoạch khai thác sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả hơn thì sẽ dành được một phần quỹ đất cho các mục đích phát triển khác trong tương lai mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực vững chắc.

Đất rừng sản xuất cũng có thể tận dụng và phát huy tốt hơn nếu áp dụng phương thức thâm canh kết hợp với phát triển chăn nuôi đại gia súc và nuôi trồng các lâm đặc sản khác.

b) Quy hoạch phục vụ sản xuất nông nghiệp

- Quy hoạch sử dụng đất phục vụ trồng trọt: Căn cứ vào thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, định hướng phát triển nông nghiệp, dự kiến quy hoạch các vùng thâm canh, chuyên canh tập trung trên toàn bộ địa bàn xã. Các mô hình được bố trí tại khu vực sản xuất của các thôn, tuỳ theo điều kiện của từng khu vực.

- Quy hoạch sử dụng đất phục vụ chăn nuôi: Trên địa bàn xã hiện nay, chăn nuôi tập chung chưa phát triển mạnh, chủ yếu tập trung trong các hộ gia đình, do vậy cần phải bố trí tập trung chăn nuôi theo mô hình trang trại và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn các thôn.

- Quy hoạch sử dụng đất phục vụ sản xuất lâm nghiệp:  Căn cứ theo quy hoạch 3 loại rừng của huyện Lộc Bình, trên địa bàn xã thực hiện:

+ Cụ thể hóa quy hoạch rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn xã làm cơ sở để chủ rừng tiến hành cắm mốc ranh giới và quản lý theo quy chế quản lý rừng hiện hành.

+ Đối với diện tích quy hoạch rừng sản xuất: Xây dựng phương án và kế hoạch phát triển rừng cấp xã ngắn hạn (hàng năm), trung hạn và dài hạn tới từng lô khoảnh thuộc từng chủ sở hữu khác nhau.

- Quy hoạch sử dụng đất phục vụ nuôi trồng thuỷ sản :

+ Không phát triển thêm diện tích nuôi trồng thủy sản mà chủ yếu tập trung thâm canh trên diện tích hiện có.

+ Các ao hồ manh mún nằm rải rác tại các hộ gia đình cần được nạo vét, tu sửa, nâng cao hiệu quả sử dụng.

c) Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

Đất sản xuất nông nghiệp đang ngày càng có nguy cơ thu hẹp lại do nhu cầu sử dụng đất để dãn dân và khu dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng …. Trong khi đó nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp cho tiêu dùng tại chỗ và xuất ra thị trường ngày càng tăng. Sản xuất nông nghiệp đang cần giải quyết bài toán là tăng sản lượng cũng như giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp để phù hợp với xu hướng trên.

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên mà cơ bản là tài nguyên đất và nước, đảm bảo cân đối hài hoà giữa nhu cầu sử dụng đất nông lâm nghiệp và nhu cầu các ngành khác.

Quy hoạch nông nghiệp theo hướng xây dựng nông thôn mới của xã có nhiều thuận lợi do trong thời gian qua xã đã nỗ lực thực hiện các vấn đề then chốt như nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác khuyến nông nhằm phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung theo định hướng thị trường.

* Quy hoạch trồng trọt

Dựa theo lợi thế phát triển của vùng và nhu cầu thị trường nông sản phẩm hàng hóa, định hướng bố trí cơ cấu diện tích sản xuất các loại cây trồng phù hợp đến năm 2030. Cùng với việc đầu tư mạng lưới giao thông nội đồng, nâng cấp hệ thống thủy lợi, cứng hóa kênh mương, chủ động tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, toàn xã dự kiến chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong kỳ quy hoạch:

Các loại cây trồng ngắn ngày đang được trồng chủ yếu trên địa bàn xã là lúa, ngô, sắn, ... song sản xuất cây trồng ngắn ngày trên địa bàn xã còn gặp một số hạn chế như:

+ Diện tích manh mún, các xứ đồng sản xuất chưa tập trung theo loại, cơ cấu cây trồng. Nông dân tự chuyển đổi loại cây trồng và sản xuất theo tập quán.

+ Hiệu quả kinh tế một số cây trồng chưa cao như cây sắn, ngô...

+ Vụ đông không chủ động được nước tưới nên diện tích gieo trồng cây vụ đông chưa được sử dụng hiệu quả.

Trong giai đoạn tới, hệ thống cây trồng ngắn ngày của xã chuyển đổi theo hướng tập trung các sản phẩm có giá trị cao hơn phù hợp địa hình sản xuất từng khu. Cụ thể như sau:

+ Quy hoạch vùng chuyên trồng lúa những nơi có diện tích lúa lớn và tập trung, thuận lợi trong việc tưới tiêu.

+ Những khu vực trồng lúa không cho hiệu quả cao, chuyển sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày khác nhằm tăng năng suất và hệ số sử dụng đất.

+ Ngoài ra, do hệ thống thủy lợi được đầu tư, diện tích cây trồng vụ đông sẽ được ổn định hơn, diện tích trồng 2 vụ lúa và 1 vụ màu bấp bênh tại các xứ đồng trước kia được phát triển ổn định hơn.

Bên cạnh đó, cùng với việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất sẽ giảm được nguồn lao động cho nông nghiệp, giảm chi phí công lao động, tăng hiệu quả kinh tế. Mặt khác, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề lao động sang dịch vụ, xây dựng,... thúc đẩy phát triển kinh tế hộ.

* Quy hoạch chăn nuôi:

Ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng khá lớn trong sản xuất nông nghiệp nói chung, kinh tế hộ nông nghiệp của xã nói riêng. Hiện nay, xã còn gặp một số khó khăn trong chăn nuôi như:

+ Không có bãi chăn thả tự nhiên, giá trị hiệu quả kinh tế thấp.

+ Sức kéo của đàn đại gia súc được thay thế bằng các máy móc công nghiệp hóa nên nhu cầu chăn nuôi giảm.

+ Nông dân sản xuất nhỏ lẻ theo tập quán là chính, tâm lý sợ rủi ro khi sản xuất tập trung.

+ Nguồn vốn đầu tư cho chăn nuôi lớn: chuồng trại, giống,...

- Phát triển các loại hình kinh tế như: kinh tế tổ hợp tác, kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình (phát huy, mở rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình VAC, mô hình VACR). Với điều kiện thuận lợi về các loại hình phát triển kinh tế, cần định hướng cho người dân phát triển loại hình kinh tế tổ hợp tác hoặc phát triển theo nhóm sở thích.

- 4.4.2. Quy hoạch sản xuất lâm nghiệp

Các giải pháp xây dựng phát triển lâm nghiệp phải gắn bảo vệ với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và an ninh lương thực. Định hướng quy hoạch phát triển lâm nghiệp toàn diện bền vững trên cơ sở giao đất, khoán đất theo quy định của Luật đất đai.

Sản xuất lâm nghiệp phải chuyển từ khai thác là chính sang thâm canh rừng, kinh doanh và chế biến lâm sản. Khuyến khích phương thức sản xuất kinh doanh theo hướng nông lâm kết hợp; Đa dạng các sản phẩm lâm sản đi đôi với phát triển mặt hàng có thế mạnh để chế biến xuất khẩu.

a) Trồng rừng:

+ Đầu tư thâm canh rừng, kinh doanh rừng theo hướng đảm bảo nguyên liệu ổn định cho các cơ sở chế biến lâm sản trong và ngoài xã;

+ Sử dụng các giống cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao phù hợp điều kiện đất đai ở địa phương vào trồng đại trà, đặc biệt là cây thông, ...

+ Phát triển theo hướng nông lâm - trang trại kết hợp.

b) Khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ Diện tích đã có rừng phòng hộ thực hiện bảo vệ nghiêm ngặt, khi đủ tuổi đạt tiêu chuẩn khi khai thác được sự chỉ đạo của cấp quản lý mới được khai thác.

+ Diện tích sau khi thu hoạch phải được trồng mới ngay, ưu tiên các khu trọng điểm, đưa các cây lâm nghiệp phù hợp vào trồng theo kế hoạch đã đề ra.

+ Lập hồ sơ quản lý rừng phòng hộ chặt chẽ sau rà soát trên bản đồ và thực địa. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về khai thác sử dụng trái phép hoặc không đúng quy chế khai thác gỗ và lâm sản.

+ Nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, không chỉ tạo ra rừng có nhiều tầng, lớp và cây lâu năm có giá trị kinh tế cao mà còn có giá trị về mặt đa dạng sinh học.

Việc phát triển lâm nghiệp cần áp dụng các tiến bộ khoa học mới như giống cây trồng mới, kỹ thuật trồng, quy trình chế biến lâm sản, tiến bộ khoa học mới cùng với việc sử dụng tiết kiệm hợp lý tài nguyên rừng; bảo vệ phòng hộ, sản xuất nguyên liệu theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

c) Nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về bảo vệ và phát triển rừng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng.

+ Cộng đồng ý thức được tầm quan trọng của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, duy trì nguồn nước đầu nguồn,...và đặc biệt có ý nghĩa trong cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Vì thế bảo vệ và phát triển rừng, chính là bảo vệ môi trường sống của con người.

+ Để nhân dân thấy được tầm quan trọng của bảo về và phát triển rừng, các cơ quan quản lý cần làm rõ quyền lợi, trách nhiệm của cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn các chủ rừng trong việc giám sát, sử dụng, khai thác rừng trên quan điểm bảo tồn giá trị rừng chứ không chỉ có duy nhất mục đích khai thác lâm sản.

### 4.4.3. Quy hoạch nuôi trồng thủy sản

Trên địa bàn xã, khả năng về nuôi trồng thuỷ sản không lớn, đồng thời diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản quá ít, do vậy chỉ nâng cao hiệu quả bằng việc nâng cao năng suất nuôi trồng bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật và thâm canh tăng năng suất; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh,  đấy mạnh các phương pháp nuôi thủy sản sinh thái, quy hoạch nuôi thủy sản gắn với bảo vệ môi trường

### 4.4.4. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại.

- Đây là những ngành mang lại hiệu quả lớn góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của địa phương.

- Quan tâm tạo điều kiện và kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ gia đình. Thường xuyên tuyên truyền giúp đỡ các lao động đi xuất khẩu, học nghề. Cho các hộ gia đình vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế.

- Khuyến khích các hộ nông dân mở dịch vụ kinh doanh. Hoặc có thể định hướng phát triển làng nghề mới phù hợp với lợi thế của địa phương như phát triển làng nghề có ưu thế về sản xuất lâm nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng,…

- Phát triển công nghiệp chế biến và sơ chế nông sản, lâm sản với qui mô vừa và nhỏ. Khuyến khích việc sử dụng lao động tại chỗ, tạo điều kiện để nâng cao trình độ của người lao động. Phấn đấu tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp lên 15% vào năm 2030.

- Tạo điều kiện cho các hoạt động dịch vụ ngân hàng, tín dụng, khai thác các nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển sản xuất nhất là các dự án cho nhân dân vay vốn thực hiện xoá đói giảm ngèo, dự án chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng và phát triển kinh tế gia đình.

- Về dịch vụ thương mại: Khuyến kích việc sử dụng lao động tại chỗ, tạo điều kiện nâng cao trình độ của người lao động. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá và dịch vụ buôn bán, phấn đấu tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại lên 2%  vào năm 2025

Trước mắt tập trung vào các lĩnh vực sau:

+ Kêu gọi các nhà đầu tư

+ Hỗ trợ tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư.

+ Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho dân trong xã

+ Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nghề chăn nuôi, trồng trọt  để tạo ra năng suất cao.

+ Tại Khu vực trung tâm khi hình thành, xã dành khu đất sạch cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.

Đến năm 2030, kinh tế Sàn Viên phát triển theo hướng đa dạng hoá sản phẩm nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế trang trại. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

- 4.5. Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù:

Xã Sàn Viên không có các khu chức năng đặc thù.

- 5. Quy hoạch sử dụng đất.

- 5.1. Quy hoạch đất theo các thời kỳ:

Hiện tại xã đã có bản đồ sử dụng đất năm 2022, quy hoạch ,kế hoạch sử dụng đất cấp xã tích hợp trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển. Cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng thâm canh, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đưa các loại giống mới có năng xuất, chất lượng cao nhưng mới chỉ có tính chất thử nghiệm ở một số thôn bản. Các loại cây lương thực và rau màu cơ bản giữ được về diện tích, năng suất và sản lượng. Vùng cây ăn quả tiếp tục được mở rộng

Xác định diện tích cho nhu cầu phát triển theo giai đoạn 5 năm, 10 năm và các thông số kỹ thuật chính cho tường loại đất cụ thể: Đất nông nghiệp, đất xây dựng và các loại đất khác.

|  | DỰ BÁO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ SÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Theo ranh giới hiện tại) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng 2022 |  | Các kỳ kế hoạch |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kỳ đầu, đến năm 2025 |  | Kỳ cuối, đến năm 2030 |  |  |
|  |  |  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |  |
|  |  | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 6.465,72 | 100% | 6.465,72 | 100% | 6.465,72 | 100% |  |
| 1 |  | Đất nông nghiệp | NNP | 5.438,29 | 84,11% | 5.322,68 | 82,32% | 5.240,00 | 81,04% |  |
|  |  | Trong đó: |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |
| 1.1 |  | Đất trồng lúa | LUA | 407,86 | 6,31% | 344,94 | 5,33% | 333,61 | 5,16% |  |
|  |  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 208,61 | 3,23% | 161,28 | 2,49% | 150,78 | 2,33% |  |
| 1.2 |  | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 156,60 | 2,42% | 154,94 | 2,40% | 132,39 | 2,05% |  |
| 1.3 |  | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 92,73 | 1,43% | 108,59 | 1,68% | 91,57 | 1,42% |  |
| 1.4 |  | Đất rừng phòng hộ | RPH | 377,84 | 5,84% | 377,84 | 5,84% | 397,00 | 6,14% |  |
| 1.5 |  | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.6 |  | Đất rừng sản xuất | RSX | 4.385,87 | 67,83% | 4.321,71 | 66,84% | 4.270,86 | 66,05% |  |
|  |  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 498,86 | 7,72% | 498,86 | 7,72% | 494,63 | 7,65% |  |
| 1.7 |  | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 17,39 | 0,27% | 13,36 | 0,21% | 13,27 | 0,21% |  |
| 1.8 |  | Đất làm muối | LMU | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.9 |  | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |  | 1,30 | 0,02% | 1,30 | 0,02% |  |
| 2 |  | Đất phi nông nghiệp | PNN | 891,75 | 13,79% | 1.009,72 | 15,62% | 1.093,49 | 16,91% |  |
|  |  | Trong đó: |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |
| 2.1 |  | Đất quốc phòng | CQP | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.2 |  | Đất an ninh | CAN | - |  | 0,17 | 0,00% | 0,17 | 0,00% |  |
| 2.3 |  | Đất khu công nghiệp | SKK | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.4 |  | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.5 |  | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - |  | 5,00 | 0,08% | 10,00 | 0,15% |  |
| 2.6 |  | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,56 | 0,01% | 0,56 | 0,01% | 0,94 | 0,01% |  |
| 2.7 |  | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 236,16 | 3,65% | 326,68 | 5,05% | 384,39 | 5,95% |  |
| 2.8 |  | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.9 |  | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 412,53 | 6,38% | 424,91 | 6,57% | 444,83 | 6,88% |  |
|  |  | Trong đó: |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |
| - |  | Đất giao thông | DGT | 94,21 | 1,46% | 86,41 | 1,34% | 96,95 | 1,50% |  |
| - |  | Đất thủy lợi | DTL | 12,84 | 0,20% | 23,08 | 0,36% | 17,84 | 0,28% |  |
| - |  | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,28 | 0,00% | 0,28 | 0,00% | 1,09 | 0,02% |  |
| - |  | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,10 | 0,00% | 0,74 | 0,01% | 0,92 | 0,01% |  |
| - |  | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 2,90 | 0,04% | 3,25 | 0,05% | 3,21 | 0,05% |  |
| - |  | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,44 | 0,01% | 0,44 | 0,01% | 0,79 | 0,01% |  |
| - |  | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,04 | 0,00% | 1,51 | 0,02% | 10,46 | 0,16% |  |
| - |  | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - |  | 0,01 | 0,00% | 0,10 | 0,00% |  |
| - |  | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |  | - |  | - |  |  |
| - |  | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - |  | - |  | - |  |  |
| - |  | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 295,69 | 4,57% | 304,22 | 4,71% | 308,31 | 4,77% |  |
| - |  | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |  | - |  | - |  |  |
| - |  | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 6,03 | 0,09% | 4,97 | 0,08% | 5,16 | 0,08% |  |
| - |  | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |  | - |  | - |  |  |
| - |  | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |  | - |  | - |  |  |
| - |  | Đất chợ | DCH | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.10 |  | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.11 |  | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.12 |  | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.13 |  | Đất ở tại nông thôn | ONT | 39,58 | 0,61% | 35,53 | 0,55% | 36,33 | 0,56% |  |
| 2.14 |  | Đất ở tại đô thị | ODT | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.15 |  | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,25 | 0,00% | 0,21 | 0,00% | 0,40 | 0,01% |  |
| 2.16 |  | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,11 | 0,00% | 0,11 | 0,00% | 0,11 | 0,00% |  |
| 2.17 |  | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.18 |  | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,17 | 0,00% | 0,17 | 0,00% | 0,17 | 0,00% |  |
| 2.19 |  | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 72,14 | 1,12% | 86,13 | 1,33% | 85,41 | 1,32% |  |
| 2.20 |  | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 130,25 | 2,01% | 130,25 | 2,01% | 130,24 | 2,01% |  |
| 2.21 |  | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |  | - |  | - |  |  |
| 3 |  | Đất chưa sử dụng | CSD | 135,68 | 2,10% | 133,32 | 2,06% | 132,23 | 2,05% |  |

6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

6.1. Giao thông

Hiện trạng

* Trục xã

Trên địa bàn xã có 7 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài 26,4km đã được bê tông hoá 7,06/26,4 km đạt tỷ lệ 26,7% với quy mô mặt đường rộng 3,0km nền đường rộng từ 4,0m được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và an toàn giao thông còn lại 19,34km/26,4 km chiếm tỷ lệ là 73,3%.

* Trục thôn:

- Tổng số đường trục thôn gồm 20 tuyến có chiều dài 19,94km chiều nền Bn=2,0-2,5m, mặt đường từ Bm=2-2,5m, hệ thồng thoát nước cơ bản hoàn thiện.

- Mặt đường BTXM là 4,46/19,94km;

- Mặt đường Đất là 15,48/19,94km;

-Các chỉ tiêu kỹ thuật 20 tuyến cơ bản tối thiểu đạt được đối với đường trục thôn ( tương đương cấp C) với bề rộng nền đường trên 3,0m, bề rộng mặt đường trên 2,0m.

* Đường ngõ xóm

- Tổng đường ngõ, xóm có chiều dài 15,40km chiều rộng Bn=2m mặt đường Bm=2m mặt đường có kết cấu là

- Mặt đường BTXM là 4,9/15,4km;

- Mặt đường Đất là 10,5/15,4km;

* Đường nội đồng

- Tổng đường nội đồng có chiều dài 2,8km chiều rộng Bn=2m mặt đường Bm=2m mặt đường có kết cấu là  BTXM là 0,2/2,8km.

- Mặt đường BTXM là 0,2/2,8km;

- Mặt đường Đất là 2,6/2,8km;

(Biểu hiện trạng chi tiết các tuyến đường GT  kèm theo phần Phụ lục )

*Định hướng:

-Tuyến đường huyện ĐH.32, ĐH.37 đi qua địa bàn xã. Tuyến đường thuộc huyện quản lý thường xuyên được kiểm tra duy tu bảo dưỡng theo quy định.

- Giao thông nội bộ: Đường trục xã định hướng nâng cấp, mở rộng đạt đường cấp IV miền núi mặt đường rộng 5,5m nền đường 7,5m, kết cấu đường bê tông xi măng mặt đường trải thảm nhựa. Các tuyến đường trục thôn hiện trạng được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi với mặt đường rộng 3m, nền đường 6m. Dọc theo các tuyến đường xây dựng hệ thống rãnh thoát nước.

+ Mặt cắt đường liên thôn đạt tiêu chuẩn loại A (mặt đường rộng 3.5m nền đường rộng 6.5m)

+ Mặt cắt đường trục thôn, giao thông chính nội đồng đạt tiêu chuẩn loại B (mặt đường rộng 3.0m nền đường rộng 4 m)

+ Đoạn qua khu trung tâm xã thiết kế theo tiêu chuẩn “ Đường đô thị yêu cầu thiết kế”; 3 làn xe, bề rộng mặt đường; Bm=10,5m, vỉa hè rộng 2x4,5m. có cây xanh, điện chiếu sáng, chiều dài khoảng 2.0 km.

Giai đoạn 2021-2025:

- Làm mới đường Bê tông liên thôn với quy mô dự kiến mặt đường 3,00m nền đường 5.5m đến năm 2025 với tổng chiều dài = 4,6 km

- Làm mới đường Bê tông nội thôn với quy mô dự kiến mặt đường 3,00m nền đường 2,00m đến năm 2025 với tổng chiều dài = 10,5  km

Giai đoạn 2025-2030:

- Làm mới đường khu Trung tâm xã với quy mô dự kiến mặt đường 10.5m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4.5m với tổng chiều dài = 1 km

- Làm rãnh cạnh đường với tổng chiều dài = 50  km

| Bảng tổng hợp khái toán kinh phí hệ thống đường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Giao thông | ĐVT | Chiều rộng |  | K.L (Km) | Đơn giá (Triệu đồng) | Hệ số điều chỉnh | Thành tiền (Triệu đồng) |
|  |  |  | Nền | Mặt |  |  |  |  |
| 1 | Đường trung tâm xã mở rộng | Km | 15,0 | 6,0 | 1 | 35.892 | 0,902 | 32.375 |
| 2 | Đường liên xã | Km | 8,5 | 5,5 | 19,3 | 1.242 | 0,902 | 21.666 |
| 3 | Đường trục thôn | Km | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 1.175 | 0,902 | 16.406 |
| 4 | Đường nội thôn | Km | 5,00 | 3,5 | 10,5 | 1.110 | 0,902 | 10.513 |
| 4 | Đường nội đồng | Km | 5,00 | 3,5 | 2,6 | 1.110 | 0,902 | 2.603 |
| 5 | Rãnh cạnh đường | Km |  |  | 50 | 1199 | 0,938 | 56.233 |
|  | Cộng |  |  |  |  |  |  | 139.796 |

## 6.2. Quy hoạch cấp nước tưới sản xuất

Thủy lợi:

Trong các năm tới cần nâng cấp cải tạo các công trình thủy lợi đáp ứng tưới tiêu 100% đất nông nghiệp.

*  Kênh mương:

| BIỂU HIỆN TRẠNG KÊNH MƯƠNG NĂM 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Tên thôn (cánh đồng) tuyến kênh mương | ĐVT | Hiện trạng |  |  | Mục tiêu xây dựng đến năm 2030 |  | Ghi chú |
|  |  |  | Khối lượng | Đã cứng hoá | Chưa cứng hoá | Cứng hoá | Xây dựng mới |  |
|  | Tổng cộng | 24,88 | 0,00 | 20,78 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |  |
| 1 | Thôn Khòn Cháo-Co Cai, Hợp Nhất. Cánh đồng Nà Chảo, Nà óm. Tuyến mương N1 | 6,5 |  | 5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 2 | Thôn Bản Mới B, Hợp Nhất. Cánh đồng Nà Lỳ. Tuyến N2 | 2,1 |  | 1,5 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 3 | Thôn Bản Mới B, Hợp Nhất. Cánh đồng Nà Cụ. Tuyến N5 | 2,8 |  | 2,5 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 4 | Thôn Bản Mới B, cánh đồng Đúc Luông. Tuyến mương N4 | 2,5 |  | 2 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5 | Thôn Bản Mới B. Cánh đồng Nà Bóc. Tuyến mương N6 | 2,2 |  | 2,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 6 | Thôn Khòn Cháo-Co Cai, Khòn Sè. Cánh đồng Nà Va, Tồng Đình | 2,3 |  | 2 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 7 | Từ hồ Tà Keo-Bản Mới B | 4,0 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Mương Khòn Cháo qua Mầm Non | 0,8 |  | 0,45 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 9 | Mương Khòn Cháo, cánh đồng Nà Vằm, Nà Vì | 0,8 |  | 0,63 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 10 | Mương đất Nà Pinh lâm nghiệp. Cánh đồng Nà Pinh | 0,3 |  | 0 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 11 | Tuyến mương Nà Lằng (Khòn Cháo) | 0,6 |  | 0,6 | 0,0 | 0 |  |  |

- Đầu tư kiên cố hóa tuyến mương đất chiều dài 20 km

Đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp trồng lúa được 2 vụ.

| STT | Tên kênh, mương | K.Lượng (Km) | Tổng kinh phí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn giá (Triệu đồng) | Hệ số điều chỉnh | Thành tiền (Triệu đồng) |
| 1 | Kiên cố tuyến mương | 4,1 | 1.575 | 0,904 | 5.838 |
|  | Cộng | 4,1 | 1.575 | 0,904 | 5.838 |

## 6.3. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật:

a) Nguyên tắc thiết kế: Tận dụng địa hình tự nhiên, điều kiện hiện trạng xây dựng tối đa (ao, hồ, mặt ruộng), đảm bảo thoát nước mặt tốt và giao thông an toàn, thuận tiện.

Tôn trọng tuyệt đối tuyến kênh tưới cấp I, tránh đào đắp tại khu vực làng xóm, tôn tạo vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn sinh thái thôn xã vùng bắc bộ và hạn chế tối đa việc san ủi giữ ổn định nền địa hình.

- Cao độ san nền không làm ảnh hưởng đến dòng thoát lũ của các sông, suối. Các khu vực dự kiến xây dựng mới không bị ngập úng. Độ dốc san nền thuận tiện cho giao thông khu vực, Cân bằng đào đắp, hạn chế đào sâu, đắp cao.

b)Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật:

Khu vực các thôn bản hiện trạng và khu dân cư phát triển mở rộng được xây dựng đảm bảo trên cốt ngập lụt, san đắp nền cục bộ, đảm bảo thoát nước thuận lợi.

Xác định cao độ xây dựng khống chế:

-Tôn trọng nền địa hình hiện trạng, san lấp cục bộ không làm ảnh hưởng đến dòng thoát lũ của các sông, suối, các khu sản xuất và khu dân cư.

- Cao độ khống chế theo từng khu vực các thôn, khu trung tâm phụ thuộc vào điều kiện địa hình, thuỷ văn khu vực, đảm bảo thoát nước mặt, không gây ngập úng cục bộ.

Khu vực các thôn bản hiện trạng và khu dân cư phát triển mở rộng được xây dựng đảm bảo trên cốt ngập lụt, san đắp nền cục bộ , đảm bảo thoát nước thuận lợi.

Khu vực các thôn bản hiện trạng và khu dân cư phát triển mở rộng được xây dựng đảm bảo trên cốt ngập lụt, san đắp nền cục bộ, đảm bảo thoát nước thuận lợi.

- Tại các khu vực trung tâm xã, thôn bản bám sát trục đường, cao độ xây dưng khống chế được lấy theo cao độ của các trục đường này.Việc san nền sẽ theo từng dự án cụ thể .

- Các khu vực dân cư, các công trình công cộng, trụ sở, khu xây dựng, phát triển mới cần cao hơn cốt ngập lụt .Các công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ HLũ max+ (0,3 - 0,5)m.

- Tại các thôn đã có nhà văn hoá, bổ sung mở rộng đất làm sân thể thao :San nền cục bộ làm các sân thể thao, sẽ huy động nhân công của thôn tự làm, cốt nền tuỳ theo từng khu vực các thôn

## 6.4. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điện.

Căn cứ bản đồ cấp điện huyện Lộc Bình: Xã Sàn Viên về cơ bản đã có điện đến các thôn bản

+ Trên địa bàn xã có 6 trạm biến áp với tổng công suất 520 KVA

+ Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn tại các nguồn đạt tỷ lệ 100,00% .

Khi hình thành khu trung tâm xã tùy theo nhu cầu sẽ tính toán nâng cấp trạm hiện nay đã có đáp ứng yêu cầu.

A. Quy hoạch cấp điện:

*. Dự báo phụ tải điện:

-  Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn lấy bằng 150w/người trong giai đoạn 5 năm đầu, 200w/người giai đoạn 5 năm sau.

- Nhu cầu cấp điện cho công trình công cộng các điểm dân cư nông thôn

( trung tâm xã, liên xã ) bằng 30% nhu cầu điện sinh hoạt.

- Nhu cầu cấp điện cho đất công nghiệp lấy 100kw/ha. trong giai đoạn 5 năm đầu; 150KW/ha . trong giai đoạn 5 năm sau.

Bảng 1-1: Chỉ tiêu cấp điện.

| STT | Danh mục | Đến năm 2025 | Đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hoạt | 150w/người | 200w/người |
| 2 | Công cộng | 30% P.Sinh hoạt | 30% P.Sinh hoạt |
| 3 | Công nghiệp | 100kw/ha | 150kW/ha |
| 4 | Chiếu sáng | 0,4  1,2 Cd/m2 | 0,4  1,2 Cd/m2 |

Bảng 1-2: Phụ tải điện sinh hoạt.

| STT | Danh mục | Đơn vị | Đợt đầu | Đợt sau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô dân số | Người | 3.680 | 4.380 |
| 2 | Chỉ tiêu điện năng | kWh/năm | 200 | 300 |
| 3 | Chỉ tiêu công suất | W/người | 150 | 200 |
| 4 | Số giờ sử dụng tối đa | giờ/năm | 2000 | 2000 |
| 5 | Công suất đặt | kW | 120 | 195 |

Bảng 1-3: Tổng hợp phụ tải điện.

| Danh mục | Chỉ tiêu | Người | Công suất | Chỉ tiêu | Người | Công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đợt đầu | 2025 | 2025 | Đợt sau | 2030 | 2030 |
| Sinh hoạt | 150 | 3680 | 552 | 200 | 4380 | 876 |
| Công cộng = 30% SH |  |  | 165,6 |  |  | 262,8 |
| Cộng |  |  | 717,600 |  |  | 1.138,800 |
| Hệ số đồng thời k= 0,7 |  |  | 502,320 |  |  | 797,160 |
| tổng thất DP 10% |  |  | 71,760 |  |  | 113,880 |
| Cộng |  |  | 574,080 |  |  | 911,040 |
| HS Chuyển đổi Kw |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |
| KVA |  |  | 717,600 |  |  | 1.138,800 |
| Làm tròn |  |  | 700 |  |  | 1000 |

Tổng nhu cầu cấp điện của xã Sàn Viên đến năm 2025 700 KVA. Giai đoạn 2030 là 1000  KVA.

+ Hiện tại trên địa bàn xã có 6 trạm biến áp với tổng công suất 600 KVA

Trong giai đoạn 2025 làm mới 1,0 Km đường dây hạ thế 0,4KV kết hợp chiếu sáng đường khu trung tâm (khi hình thành trung tâm).

Như vậy công suất hiện tại đã không đủ phải bổ sung hoặc nâng cấp trạm cho giai đoạn 2025, còn đến 2030 khi trung tâm hình thành sẽ phải tính toán bổ sung thêm trạm cho phù hợp.

| STT | Danh mục | Đơn vị | Đơn giá (triệu đồng) | Hệ số điều chỉnh | Khối lượng | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bổ sung Trạm biến áp | Trạm | 6.550 | 0,987 | 3 | 19.395 |
| 2 | Hệ Thống Chiếu sáng khu trung tâm xã | Km | 817 | 1,071 | 1 | 875 |
| 4 | Hệ Thống Chiếu sáng khu trung tâm thôn | Km | 684 | 1,071 | 3 | 2.198 |
|  | Cộng |  |  |  |  | 22.467 |

## 6.5. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hạ tầng viễn thông thụ động:

### 6.5.1. Quan điểm phát triển:

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch viễn thông tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác trên địa bàn huyện và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải đáp ứng yêu cầu sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giữa các ban ngành; đồng thời đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm an ninh; quốc phòng trên địa bàn.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp tham gia thị trường; xây dựng phát triển hạ tầng mạng lưới. Tạo lập thị trường cạnh tranh phát triển lành mạnh, bình đẳng. Xã hội hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động.

### 6.5.2. Mục tiêu tổng quát:

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm đảm bảo cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn xã có độ bao phủ rộng khắp, dung lượng, tốc độ đảm bảo, cung cấp đa dịch vụ, chất lượng tốt, giá cả hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn xã.

- Phát triển hạ tầng viễn thông thụ động đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, khách hàng và nhà nước.

### 6.5.3. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động xã Sàn Viên:

a. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng:

- Phát triển các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ rộng khắp trong địa bàn xã; đa dạng hóa và nâng cao các loại hình dịch vụ, phổ cập dịch vụ tới mọi người dân.

- Phát triển các điểm giao dịch tự động ( thanh toán cước viễn thông, cước internet, điện thoại, điện nước tự động....)

- Phát triển các điểm truy cập Internet không dây công cộng; nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

b. Quy hoạch phát triển hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động:

- Phát triển cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trên cơ sở định hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến sau 3G như 4G, LTE,... đáp ứng đòi hỏi truy nhập, sử dụng dịch vụ thông tin di động băng rộng tốc độ cao.

- Phát triển hệ thống ăng ten thu, phát sóng theo công nghệ đa tần: một ăng ten có thể thu, phát trên nhiều dải tần khác nhau, đây là cơ sở để các doanh nghiệp đầu tư sử dụng chung hạ tầng, tiết kiệm chi phí. Phát triển theo hướng ứng dụng các công nghệ hạ tầng cột ăng ten hiện đại, đẩy mạnh triển khai các giải pháp truy nhập vô tuyến mới.

- Phát triển hạ tầng các trạm BTS theo định hướng sắp xếp, cải tạo hạ tầng hiện có nhằm tối ưu vùng phủ sóng, nhất là tại các khu vực chưa có sóng điện thoại di động, hoàn thành chỉ tiêu phủ sóng tới 90% dân cư của xã.

## 6.6. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống cấp, thoát  nước

- 6.6.1 . Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt:

- Nguồn nước: Dùng nguồn nước tự chảy từ các khe suối đầu nguồn để cung cấp nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.

- Bể xử lý đặt tại đầu nguồn các con suối thu nước (nước từ các nguồn hiện có), bể chứa sinh hoạt chung đặt tại các thôn. Tùy vào nhu cầu sử dụng nước của từng thôn. Bể chứa có dung tích 4m3 - 15m3.

- Hiện tại các thôn đã có nước chất lượng tốt, lưu lượng đủ

- 6.6.2 . Quy mô dân số và nhu cầu dùng nước:

+ Nhu cầu dùng nước được xác định theo quy mô dân số của thôn, bản trên toàn xã.

+ Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới 31/2009/TT-BXD

+ Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

+ Tiêu chuẩn TCXDVN 33: 2006. “ Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”

+ Tiêu chuẩn TCVN 7957: 2008. “ Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế “

- Tiêu chuẩn dùng nước của xã là:

+ Khu dân cư: 60 - 80lít/người ngày đêm. Tỷ lệ sử dụng 80 - 100% dân số.

+ Các nhu cầu khác và công trình công cộng tính theo tiêu chuẩn quy phạm.

+ Tính toán nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho dân cư các thôn trên toàn Xã:

* Năm 2025: 3.391 người

+ Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho 1 người dân 60 lít/người.ngàyđêm

q xN        60 lít/người.ng.đêm x  3680

QTbSH  =  ------- = ----------------------------------- x 1,35= 298,08m3/ng. đêm

1000		        1000

Kđiều hoà   = 1,35

QTbSH   = 298,08 m3 x 80%   238m3/ngày đêm

* Năm 2030: 4380 người

+ Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho 1 người dân 80 lít/người.ngàyđêm

q xN        80 lít/người.ng.đêm x 4380

QTbSH  =  --------= --------------------------------------  x1,35=473  m3/ng. đêm

1000		        1000

Kđiều hoà  = 1,35

QTbSH   = 473 m3 x 80%   378 m3/ngày đêm

- 6.6.3.  Định hướng cấp nước:

+ Nguồn nước tự chảy cung cấp cho các  thôn, được lấy từ đầu nguồn con suối hiện đang sử dụng. Bể xử lý được đặt tại đầu nguồn, lợi dụng sự chênh cốt địa hình giữa bể xử lý với bể chứa nước, và tạo ra áp lực nước tự chảy về bể chứa đặt tại các vị trí dân cư tập trung.

- 6.6.4.  Phương án xử lý nước cho các Thôn:

- Đối với nước tự chảy xử lý theo dây chuyền công nghệ sau:

Nguồn nước tự nhiên   Bể xử lý đầu nguồn    Đường ống dẫn nước  Bể tập trung ở các điểm Dân cư    Đường ống dẫn nước vể cho từng hộ dân do các hộ dân tự đầu tư.

- Quy hoạch các giai đoạn:

- Giai đoạn trước mắt vẫn sử dụng nguồn nước đang khai thác và các bể chứa đã có nguồn nước có chất lượng.

+ Giai đoạn đến năm 2025: Nhu cầu dùng nước là 238m3/ng.đ sẽ xây dựng công trình thu nước bể xử lý đầu nguồn đường ống dẫn nước về các bể chứa nước tại các điểm dân cư. Các hộ xử dụng bỏ kinh phí để lắp đặt thiết bị đưa dẫn nước về nhà sử dụng.

+ Giai đoạn đến năm 2030: để đạt được công suất và đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của số dân đã gia tăng là 378 m3/ng.đ, đồng thời xây dựng thêm các bể chứa nước tại các điểm có nhu cầu dùng nước.

+ Nâng cấp cải tạo sửa chữa các bể nước hiện trạng đã có của các thôn trên toàn xã và xây dựng mới các bể nước mới ở vị trí thôn Pác Cú và Thôn Bó Bửn mỗi thôn 2 bể

6.6.5.  Quy hoạch thoát nước:

Với đặc thù địa hình vùng đồi cao, xen kẽ là các đất thổ cư, các ruộng canh tác và mạng lưới sông suối dày đặc, các khu vực chưa có hệ thống thoát, nước mặt chảy tự nhiên theo độ dốc địa hình về các khu vực ruộng canh tác, thông qua hệ thống mương tiêu nội đồng thoát vào suối.

Khu vực dân cư của xã hầu như không bị ngập úng, khu vực ruộng thấp thường bị ngập vào mùa mưa.

6.7. Quy hoạch Thoát nước thải và Vệ sinh Môi trường

a. Hiện trạng nước thải:

Phần lớn khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất đồi, ruộng và hoa màu.

- Khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước, Nước thoát theo độ dốc tự nhiên.

b. Các chỉ tiêu kỹ thuật :

- Nước thải sinh hoạt : ( Lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước ).

c. Giải pháp :

- Xây dựng các loại hình hố xí, chuồng trại hợp vệ sinh, xây dựng bể BIOGAS lấy khí đốt, bã thải làm phân bón cho cây trồng,

- Nước thải các hộ dân, chuồng trại được thu gom vào các bể tự hoại sau đó  thoát chung với cống thu nước mưa. Đối với công trình công cộng, dịch vụ, TT-CN nước thải được sử lý qua bể tự hoại trước khi thoát vào hệ thống thoát chung.

- Xây dựng các đường ống, cống thu gom nước thải, cùng với hệ thống nước mưa (2 hệ thống cạnh nhau cùng với hệ thống đường giao thông).

- Với các doanh nghiệp trên địa bàn phải có đánh giá tác động môi trường, tùy theo các đánh giá các doanh nghiệp chất thải gì và công suất  bao nhiêu. Nếu doanh nghiệp lớn, chất thải có nguy hại thì cần có trạm sử lý riêng để không ảnh hưởng đến môi trường.

d. Chất thải rắn:

- Chất thải rắn :

+ Giai đoạn (2020- 2025):0,8kg/người,ngày,chỉ tiêu thu gom 80%

Tổng lượng rác thải/ ngày : 3.680 người x0.8 kg/ng x0.8 = 2,35 tấn / ngày

Tổng lượng rác thải/ năm: 2,35tấn / ngày x365 ngày = 857,75 tấn / năm

+Giai đoạn (2025 - 2030):0,8kg/người,ngày,chỉ tiêu thu gom 100%

Tổng lượng rác thải/ ngày : 4380người x0.8 kg/ng  = 3,5tấn / ngày

Tổng lượng rác thải/ năm: 3,5 tấn/ ngày x365 ngày = 1.277,5 tấn / năm

* Giai đoạn 2022 đến 2025 rác thải có thể thu gom phân loại rác xử lý theo cụm dân cư

+ Rác có tính chấy hữu cơ có thể chôn lấp, chôn trong đất để làm phân bón

+Rác thải không phân huỷ được cần thu gom phân loại tập trung đưa về nơi xử lý như tái chế hoặc phân huỷ.

* Giai đoạn 2025 dến 2030 tiến hành phương pháp xử lý bằng cơ học( chế tạo phân vi sinh) dùng cho bón cây trồng đối với rác thải hữu cơ, Bố trí các điểm thu gom rác tập trung theo quy định với quy mô từ 0,5 đến 1,5 ha 1 điểm mỗi thôn. Và có bãi rác thải tập trung với quy mô xã và liên xã.

g. Nghĩa địa:

+ Giai đoạn đầu sử dụng nghĩa địa hiện trạng

+ Giai đoạn sau:

Quy hoạch  mở rộng nghĩa trang nhân dân tại thôn Khòn Sè, với quy mô diện tích là  3,00 ha.

Nghĩa địa được xây dựng theo mẫu chung phù hợp với tập quán và tâm linh của nhân dân, có cổng tường rào bao quanh và phân khu vực. Trong nghĩa địa trồng cây xanh có đường đi, mộ xây có hàng lối, có bộ phận quản lý, bảo vệ chuyên trách.

# 7. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

## 7.1. Các căn cứ đánh giá tác động môi trường:

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

Các tiêu chuẩn về môi trường của Nhà nước Việt Nam.

- TCVN 5937 - 2005: Chấtlượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.

- TCVN 5939 - 2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- QCVN 08:2008/BTNMT: Về chất lượng nước mặt.

- Yêu cầu phải thực hiện nghiêm ngặt Luật môi tường và các quy định hướng dẫn của Bộ khoa học công nghệ và môi trường.

## 7.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu.

### 7.2.1. Tác động chất thải rắn:

Chất thải rắn tại xã chủ  yếu là rác thải sinh hoạt

- Cụm dân cư: Hiện tại rác nhà nào tự chôn lấp của nhà đó. Khi chôn lấp các túi ni nông xuống đất do túi ni lông không phân hủy được nên có tác động rất xấu đến môi trường đất. Để giảm thiểu thì cần phải vận động dân phân loại, thu gom và sử lý theo quy định. Cụ thể: Chất thải phải được phân loại từ các gia đình theo 3 tiêu chí: Rác thải hữu cơ (thức ăn, hoa quả, xác động vật, lá cây), rác thải tái chế (gồm Giấy, nhựa, sắt thép) Rác thải còn lại ( bao gồm vải, giầy dép bát, gỗ...).

+ Trước mắt rác thải hữu cơ được chôn lấp, ủ làm phân, còn rác thải còn lại được thu gom đến nơi qui định để tái chế và phân hủy

- Rác tại các đơn vị như Trường học, trụ sở UBND  đều là rác thải sinh hoạt có khối lượng nhỏ. Lượng rác này cũng phải được phân loại theo 3 tiêu trí như trên. Lượng rác thải này được thu gom vào vị trí qui định để tái chế và phân hủy

- Riêng Rác tại Trạm y tế có 2 loại: Rác thải y tế và rác thải sinh hoạt. Rác thải sinh hoạt được thu gom vào vị trí qui định để tái chế và phân hủy

Còn rác thải y tế thu gom vào nhà để rác của trạm vài ngày đốt một lần bằng lò đốt của trạm

### 7.2.2. Tác động chất nước thải:

Nước thải các khu vệ sinh: Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh nhà công vụ được thu gom về bể tự hoại sau khi sử lý sơ bộ qua bể 3 ngăn và ngấm xuống đất qua bể tự ngấm. Hiện tại nước thải của các khu vệ sinh của các hộ dân sau khi qua bể tự hoại thì ngấm xuống đất, do vậy ảnh hưởng đến môi trường nước.

Để giảm thiểu tác động này cần xây dựng hệ thống thu gom nước thải  về 1 nơi và dùng công nghệ mới sử lý đảm bảo nước ra là loại B không ảnh hưởng đến môi trường nước.

7.3.Tác động đến môi trường của Các doanh nghiệp trên địa bàn:

Tất cả các công ty khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu, chế biến lâm sản hàng năm cần đánh giá lại tác động môi trường để giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

## 7.4. Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường

- Giải pháp đảm bảo an toàn và giảm thiểu tác hại của thiên tai bảo vệ môi trường: tăng cường hệ thống rừng phòng hộ

- Giải pháp trồng rừng làm Cân bằng hệ sinh thái giảm thiểu tác hại về không khí do xe cộ, khí thải các nhà máy ...

- Trồng rừng mới hàng năm từ 30 ha trở lên, trồng cây ăn quả hàng năm từ 10 ha trở lên

Các khu vực chưa và không xây dựng: Phải giữ lớp mặt phủ thực vật tự nhiên, trồng và bảo vệ rừng trong và ngoài xã, phủ xanh các khu vực đất trống.

Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt  như trong quy hoạch đã đề xuất.

Khẩn trương tìm đất để làm vị trí tập kết rác theo các thôn, hợp đồng với doanh nghiệp thu gom chất thải rắn

Nước thải sinh hoạt và sau khi xử lý đạt yêu cầu môi trường cần được lưu chứa ở ao, hồ để tiếp tục được làm sạch tự nhiên và tái sử dụng cho nhu cầu tưới cây, dự phòng cứu hoả... nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ nước sạch.

Xây dựng khu nghĩa địa tập trung.

# 8. ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÁC CHỈ TIÊU KT-XH.

- Các chỉ tiêu về kinh tế:

+ Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đ/ người / năm

+ Xây dựng 4-5 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả

- Các chỉ tiêu về xã hội:

+ Giảm tỷ lệ nghèo dưới 5 %

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%

+ Nhà văn hóa đạt chuẩn 100%

+ Tăng thu ngân sách hàng năm đạt 10% trở lên

# 9. ĐỊNH HƯỚNG TRUNG TÂM XÃ

## 9.1 Vị trí , ranh giới diện tích, tính chất, định hướng kiến trúc

### 9.1.1. Vị trí ranh giới diện tích, tính chất

- Dự kiến trung tâm xã  Sàn Viên là khu vực thuộc thôn thôn Khòn Cháo- Co Cai , diện tích khoảng 20,0 ha.

- Khu vực này nằm ở vị trí tương đối trung tâm xã Sàn Viên, Hiện tại xã đã đầu có xây dựng trụ sở UBND xã, Công an xã, nhà văn hóa, Bưu điện. Tuy nhiên còn phải đầu tư xây dựng chợ, các công trình thương mại dịch vụ (chỉ bố trí đất)

Khu trung tâm nằm trên trục đường chính đã có các công trình công cộng và khu dân cư.

+ Tính chất khu trung tâm: Là Khu trung tâm chính trị thương mại, văn hoá, thể thao của 1 xã

### 9.1.2. Định hướng kiến trúc

- Trung tâm hành chính xã với tổng diện tích khoảng 20,0 ha trong đó:

+ Trụ sở UBND xã đã có khoảng 3500m2 hiện đã có trụ sở cao 2 tầng, kết cấu BTCT, diện tích xây dựng 1000 m2. Các công trình phụ trợ 240 m2.

+ Trụ sở công an xã hiện trạng khoảng 1700 m2, diện tích xây dựng 230m2 	+ Bưu điện Dự kiến đất cho Xây mới bưu điện xã đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân diện tích  đất 100m2 chiều cao 1 tầng.

+ Ngân hàng, bảo hiểm tổ hợp với diện tích đất  khoảng 2000m2 được xây dựng nhà  từ 1-2 tầng phục vụ nhân dân.

+ Nhà ở tại khu trung tâm gồm:

- Loại nhà kiểu chia lô: Nhà chia lô bám theo mặt đường hiện có diện tích trung bình 1 hộ từ 100 m2  đến 150 m2

- Nhà ở truyền thống ( chủ yếu là nhà ở truyền thống). Nhà ở theo kiểu truyền thống: Bám theo các triền đồi san gạt cục bộ diện tích trung bình 1 hộ từ 350 m2 đến 400 m2

+ Trạm Xử lý nước thải khu trung tâm: 2000 m2

## 9.2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm

### 9.2.1. Giao thông:

- Trục trung tâm là đường trục chính đã có, mở rộng chỉ giới đường đỏ 19,5m, trong đó mặt đường rộng 10,5 m, vỉa hè hai bên rộng 2x4,5m.

- Các trục đường nội bộ có chỉ giới đường đỏ 11,5m, trong đó mặt đường rộng 5,5m, vỉa hề hai bên rộng 2x3,0m

### 9.2.2. San nền.

- Các giải pháp về chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: Về cơ bản giữ nguyên cao độ đất hiện trạng phù hợp với đường giao thông đã có.  Cao độ san nền được khống chế dựa trên cao độ của đường qua trung tâm xã.

### 9.2.3. Hệ thống điện

+ Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế;

+ Dự báo nhu cầu sử dụng điện

+ Lựa chọn nguồn cấp điện

+ Xác định số lượng, quy mô trạm biến áp

### 9.2.5. Vệ sinh môi trường:

- Nước Thải:

+ Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế

+ Lựa chọn công nghệ xử lý nước,

+ Hình thức cấp nước ( tập chung hay phân tán )

+ Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước chính

+ Xác định quy mô công trình sử lý nước

+Chất thải rắn Hợp đồng công ty thu gom sửa lý rác thải để thu gom

### 9.2.4. Hệ thống cấp thoát nước

+ Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế

+ Dự báo nhu cầu dùng nước

+ Xác định nguồn nước, lựa chọn nguồn cấp nước

+ Lựa chọn công nghệ xử lý nước,

+ Hình thức cấp nước ( tập chung hay phân tán, tự chảy, máy bơm... )

+ Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước chính

+ Xác định quy mô các công trình cấp nước

# 10. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

Các dự án ưu tiên đầu tư

* Hạ tầng xã hội:

- Bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu cho các trường học để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia.

- Mở rộng đất của các nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã đảm bảo diện tích sinh hoạt thể thao.

* Hạ tầng kỹ thuật:

- Đầu tư xây dựng các tuyến đường hiện tại còn là đường đất lầy lội.

- Mở rộng, chỉnh trang các tuyến chưa đạt yêu cầu .

- Vận động nhân dân mở rộng đường nội thôn mặt đường từ 2-3 m.

- Bổ sung các trạm cung cấp đáp ứng yêu cầu sở dung điện.

- Đầu tư xây dựng điện chiếu sáng trung tâm các thôn

- Đầu tư cải tạo đường nước sinh hoạt đến các thôn

- Đầu tư xây dựng khu sử lý nước thải tại các thôn để nước thải trước khi chẩy ra sông suối đã đạt yêu cầu

- Đầu tư xây dựng khu trung tâm xã làm hạt nhân phát triển của xã Sàn Viên

- Thủy lợi: Xây dựng các tuyến kênh mương chưa được làm kiên cố, Xây dựng mới trạm bơm , đập và mương mới

Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn  2020-2025:

- Mở rộng đất của các nhà văn hóa thôn đảm bảo diện tích sinh hoạt thể thao.

- Đầu tư xây dựng các tuyến đường hiện tại còn là đường đất lầy lội

- Đầu tư cải tạo đường nước sinh hoạt đến các thôn

- Đầu tư xây dựng điện chiếu sáng trung tâm các thôn

- Thủy lợi: Xây dựng các tuyến kênh mương chưa được làm kiên cố, xây dựng trạm bơm mới.

- Bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu cho các trường mầm non, tiểu học để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia.

Giai đoạn  2025-2030:

- Đầu tư xây dựng khu trung tâm xã làm hạt nhân phát triển của xã Sàn Viên

- Mở rộng, chỉnh trang các tuyến chưa đạt yêu cầu, các tuyến đã xuống cấp.

- Đầu tư xây dựng khu sử lý nước thải tại các thôn để nước thải trước khi chẩy ra sông suối đã đạt yêu cầu.

| Bảng tổng hợp khái toán kinh phí đến năm 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công việc | Kinh phí đến năm 2030 ( triệu đồng) |  |
| 1 | Giao thông | 139.796 |  |
| 2 | Điện | 22.467 |  |
| 3 | Kênh mương | 5.838 |  |
| 4 | Trường học | 23.834 |  |
| 5 | Sân thể thao | 16.384 |  |
| 6 | Nhà văn hóa | 22.875 |  |
|  | Tổng | 231.195 |  |

Các Nguồn vốn thực hiện:

+ Vốn chương trình nông thôn mới

+ Các loại vốn hợp pháp khác

# 11. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Sàn Viên là xã xây dựng Chương trình Nông thôn mới, có đặc điểm thuận lợi về vị trí địa lý với tuyến đường giao thông là ĐH.32 và ĐH.17 đi qua, quỹ đất trên địa bàn xã cần có các kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng hợp lý. Tất cả các yếu tố trên tạo ra tiền đề để xã Sàn Viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh về Dịch vụ, Thương mại, Công nghiệp, TTCN với các loại hình sản xuât không gây ô nhiễm. Lĩnh vực nông nghiệp cũng được quan tâm chú trọng, tạo điều kiện cho việc sản xuất theo mô hình mới, hiện đại hóa đem lại năng xuất cao.

Đồ án quy hoạch đã cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Sàn Viên huyện Lộc Bình, phù hợp với các đặc điểm riêng của xã và đáp ứng yêu cầu về Nông thôn mới nâng cao.

Đồ án xác định các mục tiêu chung, đồng thời đề ra các dự án ưu tiên đầu tư cụ thể làm cơ sở từng bước xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo bộ mặt mỹ quan... để từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kính đề nghị UBND huyện Lộc Bình sớm phê duyệt đồ án Quy hoạch chung của xã nhằm cụ thể hóa, hoàn thiện chương trình đầu tư  xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

| Phụ lục 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BẢNG PHỤ LỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Hạng mục | Mã loại đất QH | Diện tích (ha) |  |  | Địa điểm | Năm thực hiện |
|  |  |  | Quy hoạch | Hiện trạng | Tăng thêm | (Thôn, bản) |  |
| I | Đất xây dựng trụ sở, cơ quan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây mới Trụ sở Ban CHQS xã Sàn Viên | TSC | 0,19 |  | 0,19 | Khòn Cháo-co cai |  |
| II | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng trường mầm non Sàn Viên (trường chính) | DGD | 0,51 | 0,29 | 0,22 | Thôn Khòn Cháo |  |
| 2 | Xây mới trường mầm non điểm trường Tà Lạn - Pò Nhàng | DGD | 0,23 |  | 0,23 | Thôn Tà Lạng - Pò Nhàng |  |
| 3 | Mở rộng Trường tiểu học Sàn Viên I | DGD | 1,20 | 0,13 | 1,07 | Thôn Khòn Cháo |  |
| III | Đất giao thông | DGT |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng tuyến đường huyện lộ ĐH 37 | DGT | 5,50 | 4,00 | 1,50 | Thôn Khòn Cháo - Co Cai |  |
| 2 | Xây mới ngầm Pò Nhàng | DGT | 0,01 |  | 0,01 |  |  |
| 3 | Mở rộng tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến thôn Nà Mò | DGT | 1,25 |  | 1,25 |  |  |
| 4 | Đường bê tông xi măng thôn Nà Mò - Tà Lạng - Pò Nhàng |  | 2,50 |  | 2,50 | thôn Nà Mò - Tà Lạng - Pò Nhàng |  |
| IV | Đất thương mại dịch vụ | TMD |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất thương mại dịch vụ | TMD | 17,33 |  | 17,33 | Thôn Khòn Cháo - Co Cai |  |
| V | Đất công trình năng lượng | DNL |  |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt recloser 2022 | DNL | 0,015 |  | 0,015 |  |  |
| 2 | Cấy TBA khu vực Khòn Quanh, Co Cai để giảm bán kính cấp điện, CQT cho TBA SànViên | DNL | 0,045 |  | 0,045 |  |  |
| VI | Đất thủy lợi | DTL |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 2 | DTL | 22,95 |  | 22,95 | Thôn Bản Lải (cũ) |  |
| 2 | Trạm bơm nước sinh hoạt | DTL | 0,01 |  | 0,01 | Thôn khòn Sè |  |
| VII | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |  |  |  |  |  |
| 1 | Sân TT Thôn Khòn Cháo-Co Cai | DTT | 0,1 |  | 0,1 | Khòn Cháo- Co cai |  |
| 2 | Xây mới sân thể thao Thôn Khòn Sè | DTT | 0,05 |  | 0,05 | Thôn Khòn Sẻ |  |
| 3 | Thôn Hợp Nhất | DTT | 0,05 |  | 0,05 | Thôn Hợp Nhất |  |
| 4 | Xây mới Sân thể thaoThôn Bản Choong-Bản Mìang | DTT | 0,05 |  | 0,05 | Bản Choong-Bản Mìang |  |
| 5 | Xây mới sân thể thao Thôn Nà Mò | DTT | 0,05 |  | 0,05 | Thôn Nà Mò |  |
| 6 | Xây mới Sân thể thao Thôn Nà Phầy | DTT | 0,05 |  | 0,05 | Thôn Nà Phầy |  |
| 7 | Xây mới sân thể thao Thôn Nà Làng | DTT | 0,05 |  | 0,05 | Thôn Nà Làng |  |
| 8 | Xây mới sân thể thaoThôn Tà Lạn-Pò Nhàng | DTT | 0,05 |  | 0,05 | Thôn Tà Lạn-Pò Nhàng |  |
| 9 | Mở rộng sân thể thao xã Sàn Viên | DTT | 0,6 | 0,45 | 0,15 | Khòn Cháo |  |
| VIII | Đất xây dựng cơ sở văn hoá | DVH |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây mới nhà văn hóa thôn Bản mới B | DVH | 0,05 | 0,01 | 0,05 | Bản Mới |  |
| 2 | Mở rộng nhà văn hóa thôn Khòn Sè | DVH | 0,07 | 0,02 | 0,05 | thôn Khòn Sè |  |
| 3 | Nhà văn hóa thôn Nà Mò | DVH | 0,05 | 0,036 | 0,01 | thôn Nà Mò |  |
| 4 | Nhà văn hoá bản Choong - bản Mìang | DVH | 0,04 | 0,02 | 0,02 | Bản Choong - bản Mìang |  |
| 5 | Xây mới nhà văn hóa thôn Tà Lạn-Pò Nhàng | DVH | 0,09 | 0,03 | 0,06 | thôn Tà Lạn-Pò Nhàng |  |
| 6 | Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Làng | DVH | 0,04 | 0,008 | 0,03 | thôn Nà Làng |  |
| 7 | Xây mới nhà văn hóa thôn Khòn Cháo - Co Cai | DVH | 0,12 | 0,008 | 0,11 | thôn Khòn Cháo - Co Cai |  |
| 8 | Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Phầy | DVH | 0,03 | 0,005 | 0,02 | thôn Nà Phầy |  |
| 9 | Xây mới nhà văn hóa thôn Hợp Nhất | DVH | 0,03 | 0,01 | 0,02 | thôn Hợp Nhất |  |
| X | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác | NKH | 1,30 |  | 1,30 | Thôn Khòn Cháo |  |
| XI | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở xã Sàn Viên | ONT | 2,12 |  | 2,12 | Các thôn |  |
| XIII | Đất công trình Bưu chính viễn thông | DBV |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây mới bưu điện xã Sàn Viên | DBV | 0,01 |  | 0,01 | Thôn Khòn Cháo |  |
| XIV | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng nghĩa địa xã Sàn Viên | NTD | 0,26 | 0,07 | 0,19 | Thôn Khòn Cháo |  |
| 2 | Mở mới Đất nghĩa địa của thôn Bản Choong - Bản Miàng | NTD | 3 |  | 3 | Thôn Bản Choong - Bản Miàng |  |
| 3 | Đất nghĩa địa thôn Khòn Sè | NTD | 3 |  | 3 | Thôn Khòn Sè |  |
| 4 | Đất nghĩa địa thôn Khòn Cháo - Co Cai | NTD | 3,5 |  | 3,5 | Thôn Khòn Cháo - Co Cai |  |
| XV | Đất sông suối, kênh rạch | SON | 28,58 |  | 28,58 |  |  |
| 1 | Nắn suối Tồng Già | SON | 13,66 |  | 13,66 | Thôn Pò Sáy, Khòn Sè, Khòn Cháo |  |
| 2 | Phương án nắn suối bãi thải vách (phần diện tích làm lòng suối) | SON | 13,82 |  | 13,82 | Thôn Tồng Hách, Nà Miền (Đông Quan); Thôn Bản Mới 2 (Tú Đoạn); Thôn Bản Mới B (Sàn Viên) |  |
| 3 | Phương án Bồi thường GPMB mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II (phần diện tích nắn suối) | SON | 1,10 |  | 1,10 | Thôn Tồng Hách, Nà Miền (Đông Quan); Thôn Bản Mới 2 (Tú Đoạn); Thôn Bản Mới B (Sàn Viên) |  |
| XVI | Đất Du lịch | DDL | 388,70 |  | 388,70 |  |  |
| 1 | Khu du lịch sinh thái Hồ Tà Keo | DDL | 388,70 |  | 388,70 |  |  |
| XVII | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 155,55 |  | 155,55 |  |  |
| 1 | Bồi thường, GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I - Công ty than Na Dương | SKS | 60,02 |  | 60,02 | Thôn Tồng Danh, Hợp Nhất |  |
| 2 | Bồi thường, GPMB mở rộng Khai trường sản xuất giai đoạn III - Công ty than Na Dương- | SKS | 28,00 |  | 28,00 | Thôn Hợp Nhất |  |
| 3 | Mở rộng khai trường sản xuất | SKS | 55,64 |  | 55,64 | Thôn Hợp Nhất, Khòn Sè, Khòn Cháo |  |
| 4 | Phân xưởng Khai Thác + Vận Tải | SKS | 11,89 |  | 11,89 | Thôn Hợp Nhất |  |
| XVIII | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |  |  |  |  |  |
| 1 | Bồi thường, GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I - Công ty than Na Dương | DRA | 112,47 |  | 112,47 | Thôn Tồng Danh, Hợp Nhất |  |
| 2 | Bồi thường, GPMB mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II-Công ty than Na Dương -VVMI | DRA | 18,43 |  | 18,43 | Thôn Tồng Danh |  |