| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

- QUY ĐỊNH

- Quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã 
Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030

- (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /8/2024 của UBND huyện Lộc Bình)

- Chương I

- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn xã thực hiện theo đúng quy định này.

2. Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, kiến trúc được lập trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 đã được UBND huyện phê duyệt phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn xã, phù hợp với các quy định khác.

3. Nội dung quy định kế thừa, phù hợp các quy định hiện hành về kiến trúc, cảnh quan, di sản đô thị, về địa hình, khí hậu, tập quán văn hóa, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô, tính chất của vùng nông thôn, nội dung quy chế có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Quy định này làm cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng mới, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan, là căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng vào khu vực xã theo đúng quy hoạch và pháp luật hiện hành.

5. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Chủ tịch UBND xã Hữu Lân và các phòng ban chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc quản lý xây dựng tại đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Hữu Lân theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch

1. Ranh giới quy hoạch

Xã Hữu Lân nằm về phía Tây Nam của huyện Lộc Bình cách trung tâm huyện khoảng 30km  có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc giáp với xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình.

- Phía Đông giáp với xã Nam Quan, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình.

- Phía Nam giáp với tỉnh Bắc Giang.

- Phía Tây giáp với huyện Chi Lăng.

2. Quy mô

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch theo ranh giới diện tích tự nhiên xã là 9.103,98 ha.

Quy mô dân số quy hoạch toàn xã: Dân số hiện trạng 2022: 2.776 người; Dân số đến năm 2025: 3.109 người; Dân số đến năm 2030: 3.700 người.

- Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khu vực nhà ở dân cư

1. Khu vực làng xóm cũ cải tạo

- Diện tích tối thiểu đối với lô đất xây dựng: 70m2.

- Tầng cao tối đa: 05 tầng.

- Màu sắc công trình: Phù hợp cảnh quan xung quanh.

2. Khu dân cư phát triển mới

Khu vực dân cư quy hoạch xây dựng mới: được thiết kế chia lô với mặt tiền trung bình 6m, tổng diện tích trung bình mỗi lô 150m2, các công trình xây dựng mới tại lô đất có chiều cao từ 1 - 5 tầng. Hình thức kiến trúc hài hòa, sử dụng màu sắc và trang trí mặt tiền nhẹ nhàng. Đảm bảo chỉ giới xây dựng, khoảng lùi và an toàn giao thông theo quy định, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh và môi trường theo tiêu chuẩn. Thiết kế khu dân cư mới với công trình kiên cố, mẫu thiết kế phù hợp với phong tục tập quán và không gian cảnh quan kiến trúc trong khu vực.

Điều 4. Khu vực xây dựng công trình công cộng

#### 1. Định hướng phát triển hệ thống công trình công cộng

a) Trụ sở cơ quan xã (gồm Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể)

Giữ nguyên vị trí hiện trạng, cải tạo các công trình chống xuống cấp, đầu tư trang thiết bị cho cán bộ, viên chức đảm bảo khả năng làm việc.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, phù hợp với công trình công sở cấp xã.

Chiều cao từ 1-3 tầng.

Diện tích đất xây dựng: Không nhỏ hơn 1.000m2.

Diện tích cây xanh ≤30%.

b) Ban Chỉ huy quân sự xã:

Quy hoạch Trụ sở làm việc diện tích 1.000m2 vị trí tại thôn Vinh Tiên.

c) Trụ sở Công an xã:

Quy hoạch Trụ sở Công an để đáp ứng khả năng làm việc lâu dài của cán bộ, chiến sỹ quy hoạch trụ sở công an xã tại vị trí thôn Vinh Tiên diện tích 1500m2. Kiến trúc theo mẫu của tỉnh, chiều cao từ 1-2 tầng.

d) Các công trình giáo dục

- Trường Tiểu học bán trú Hữu Lân I: Quy hoạch với diện tích 10.000m2 ở vị trí tại thôn Vinh Tiên. Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh.

Quy hoạch giữ nguyên vị trí và diện tích:

+ Chiều cao 1-3 tầng.

+ Mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Diện tích sân vườn ≥ 40%.

+ Diện tích giao thông nội bộ ≥ 20%.

- Trường PTDTBT THCS Hữu Lân: Quy hoạch mở rộng với diện tích 1,03ha tại thôn Vinh Tiên. Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh.

Quy hoạch giữ nguyên vị trí và mở rộng thêm diện tích.

+ Chiều cao 1- 4 tầng.

+ Mật độ xây dựng ≤ 45%.

+ Diện tích cây xanh ≥ 30%.

+ Diện tích sân chơi bãi tập, giao thông nội bộ ≥ 25%.

- Trường Mầm non (trường chính): Diện tích hiện trạng 0,23ha. Quy hoạch mở rộng thêm diện tích 0,3ha vị trí tại thôn Vinh Tiên.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh.

Quy hoạch giữ nguyên vị trí và mở rộng thêm diện tích.

- Chiều cao từ 1-3 tầng.

- Mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Diện tích cây xanh ≥ 40%.

- Diện tích giao thông nội bộ ≥ 20%.

- Điểm trường Mầm non Pác Bang: Quy hoạch xây dựng mới với diện tích 0,3ha tại thôn Bộ.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh.

Quy hoạch xây dựng mới.

+ Chiều cao từ 1-3 tầng.

+ Mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Diện tích cây xanh ≥ 40%.

+ Diện tích giao thông nội bộ ≥ 20%.

- Điểm trường Mầm non Suối Lông: Diện tích hiện trạng 0,17ha. Quy hoạch mở rộng thêm diện tích 0,1ha vị trí tại thôn Suối Lông.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh.

Quy hoạch giữ nguyên vị trí và mở rộng thêm diện tích.

+ Chiều cao từ 1-3 tầng.

+ Mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Diện tích cây xanh ≥ 40% .

+ Diện tích giao thông nội bộ ≥ 20%.

* Trạm y tế

Giữ nguyên vị trí trạm y tế hiện tại đã đạt chuẩn. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh của người dân trong xã.

* Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

Quy hoạch mới bưu điện xã vị trí thôn Vinh Tiên. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của Nhân dân.

* Trung tâm văn hóa xã, thôn

- Nhà văn hóa xã: Quy hoạch xây mới nhà văn hóa xã giáp với trụ sở làm việc UBND xã với diện tích 1000 m2. Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã 150 chỗ theo thiết kế mẫu nhà văn hóa xã đã được Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành. Chiều cao ≤ 2 tầng. Mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Sân thể thao xã: Quy hoạch xây mới sân thể thao xã trên vị trí thôn Vinh Tiên với diện tích là 5.000m2, sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn sân thể thao 90mx120m, phần khán đài có diện tích 120m2.

+ Nhà văn hóa và sân thể thao thôn: Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/05/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiêu chí của Nhà văn hóa - khu thể thao thôn áp dụng cho các xã Miền núi (Diện tích đất Nhà văn hóa từ 200m2 trở lên; Sân thể thao đơn giản từ 300m2 trở lên).

+ Sân thể thao các thôn tận dụng các sân nhà văn hóa thôn làm sân tập thể thao đơn giản, tuy nhiên diện tích còn hẹp, chưa đảm bảo diện tích, do vậy giai đoạn 2022-2025 cần bổ sung các sân thể thao cho các thôn.

+ Chi tiết về diện tích, quy mô diện tích Nhà văn hóa và sân thể thao các thôn được thể hiện trong nội dung Thuyết minh đồ án.

+ Định hướng kiến trúc:

Chiều cao 1 -2 tầng.

Mật độ xây dựng ≤ 50%.

Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực miền núi, mang đặc trưng của công trình văn hóa.

Chi tiết các nhà văn hóa thôn được quy hoạch như sau:

Bảng 1: Bảng quy hoạch nhà văn hóa thôn

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích quy hoạch | Diện tích hiện trạng | Diện tích tăng thêm |  |
| 1 | Xây mới nhà văn hoá thôn Bộ | 500 |  | 500 | Quy hoạch mới vị trí thuộc tờ BĐ LN2 thửa 583 |
| 2 | Xây mới nhà văn hoá xã Hữu Lân | 1.000 |  | 1.000 | Chung khuôn viên trụ sở UBND xã (Vị trí tờ BĐ số 108 thửa 36) |
| 3 | Nhà văn hoá thôn Vinh Tiên | 300 | 300 |  | Giữ nguyên vị trí |
| 4 | Nhà văn hoá thôn Phai Bây | 500 | 37,2 | 463 | Giữ nguyên vị trí mở rộng thêm |
| 5 | Xây mới nhà văn hoá thôn Suối Mỉ | 500 | 500 |  | Giữ nguyên vị trí (Tờ BĐ số 184 thửa 50) |
| 6 | Xây mới nhà văn hoá thôn Suối Lông | 500 |  | 500 | Quy hoạch mới vị trí thuộc tờ BĐ số 189 thửa 93 (Phân trường TH Suối Lông) |
| 7 | Xây mới nhà văn hoá thôn Suối Vằm | 500 |  | 500 | Quy hoạch mới vị trí thuộc tờ BĐ số 28 thửa 10 (Phân trường TH Suối Vằm) |
|  | Tổng | 3.800 | 837,2 | 2.963 |  |

Bảng  2:  Bảng quy hoạch sân thể thao

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích quy hoạch | Diện tích hiện trạng | Diện tích tăng thêm |  |
| 1 | Xây mới nhà văn hoá thôn Bộ | 500 |  | 500 | Quy hoạch mới vị trí thuộc tờ BĐ LN2 thửa 583 |
| 2 | Xây mới nhà văn hoá xã Hữu Lân | 1.000 |  | 1.000 | Chung khuôn viên trụ sở UBND xã ( vị trí tờ BĐ số 108 thửa 36) |
| 3 | Nhà văn hoá thôn Vinh Tiên | 300 | 300 |  | Giữ nguyên vị trí |
| 4 | Nhà văn hoá thôn Phai Bây | 500 | 37,2 | 463 | Giữ nguyên vị trí mở rộng thêm |
| 5 | Xây mới nhà văn hoá thôn Suối Mỉ | 500 | 500 |  | Giữ nguyên vị trí (Tờ BĐ số 184 thửa 50) |
| 6 | Xây mới nhà văn hoá thôn Suối Lông | 500 |  | 500 | Quy hoạch mới vị trí thuộc tờ BĐ số 189 thửa 93 (Phân trường TH Suối Lông) |
| 7 | Xây mới nhà văn hoá thôn Suối Vằm | 500 |  | 500 | Quy hoạch mới vị trí thuộc tờ BĐ số 28 thửa 10 (Phân trường TH Suối Vằm) |
|  | Tổng | 3.800 | 837,2 | 2.963 |  |

- Công trình văn hóa tâm linh:

Những công trình tôn giáo tín ngưỡng có tính chất lịch sử và là nơi sinh hoạt tâm linh của cư dân địa phương. Phương án quy hoạch là tôn trọng hiện trạng, chỉnh trang cải tạo làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vốn có của công trình.

- Chợ thương mại:

Quy hoạch chợ xã vị trí tại thôn Vinh tiên , quy mô diện tích 2.600 m2.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực miền núi, mang đặc trưng của công trình văn hóa.

Chiều cao 1 -3 tầng.

Mật độ xây dựng ≤ 80%.

2. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các thôn, bản cũ

2.1. Đối với khu dân cư hiện trạng

- Khuyến khích tổ chức không gian, xây dựng công trình kế thừa bản sắc và kiến trúc truyền thống: Trong khuôn viên đất ở có nhà chính, nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ...). Các công trình phụ riêng biệt, có sân vườn...

- Diện tích lô đất ở hộ sản xuất nông nghiệp: Từ 200 m2/hộ trở lên.

- Diện tích lô đất ở hộ kinh doanh, hộ làm nghề: Từ 100 m2/hộ trở lên.

- Mật độ xây dựng (TNT): Tối đa 60%

- Chiều cao tầng: <= 5 tầng.

2.2. Đối với các khu dân cư mới

Bảng 3: Chỉ tiêu đất xây dựng dân cư mới

| Loại đất | Chỉ tiêu sử dụng m2/người |
| --- | --- |
| 1. Đất ở (các lô đất ở gia đình) | 40 - 50 |
| 2. Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng | 10 - 12 |
| 3. Đất cho giao thông và HTKT | 10 - 12 |
| 4. Đất cây xanh công cộng (vườn hoa, sân chơi TDTT, phục vụ mục đích công cộng...) | 6 - 9 |

Nguồn: TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

- - Hình thái kiến trúc nhà ở: Kiến trúc hiện đại, đặc trưng của điểm dân cư nông thôn mới. Khuyến khích tổ chức không gian, xây dựng công trình kế thừa bản sắc và kiến trúc truyền thống: Trong khuôn viên đất ở có nhà chính, nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ...). Các công trình phụ riêng biệt, có sân vườn...

- + Diện tích lô đất ở hộ sản xuất nông nghiệp: Từ 200 m2/hộ trở lên.

- + Diện tích lô đất ở hộ kinh doanh, hộ làm nghề: Từ 100 m2/hộ trở lên.

- + Mật độ xây dựng (TNT): Từ  60% - 100%.

- + Chiều cao tầng: Khuyến khích <=5 tầng.

Điều 5. Đất sản xuất

- Bảng 4: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn xã

| STT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2022 |  | Các kỳ kế hoạch |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kỳ đầu, đến năm 2025 |  | Kỳ cuối, đến năm 2030 |  |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| I | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 9.103,98 | 100 | 9.103,98 | 100 | 9.103,98 | 100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 8.805,53 | 96,72 | 8.804,14 | 96,71 | 8.787,40 | 96,52 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 248,29 | 2,73 | 247,88 | 2,72 | 246,50 | 2,71 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 64,03 | 0,70 | 63,72 | 0,70 | 63,23 | 0,69 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 226,55 | 2,49 | 240,48 | 2,64 | 251,40 | 2,76 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 61,56 | 0,68 | 112,45 | 1,24 | 100,80 | 1,11 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.044,30 | 33,44 | 3.044,30 | 33,44 | 3.086,14 | 33,90 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |  | - |  | - |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 5.221,98 | 57,36 | 5.152,48 | 56,60 | 5.096,02 | 55,98 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.216,37 | 13,36 | 1.216,37 | 13,36 | 1.224,30 | 13,45 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 2,85 | 0,03 | 2,85 | 0,03 | 2,84 | 0,03 |
| 1.7 | Đất làm muối | LMU | - |  | - |  | - |  |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |  | 3,70 | 0,04 | 3,70 | 0,04 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 200,27 | 2,20 | 201,74 | 2,22 | 218,64 | 2,40 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |  | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |  | - |  | - |  |
| 2.5 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - |  | - |  | - |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |  | - |  | - |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |  | - |  | - |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |  | - |  | - |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 79,34 | 0,87 | 80,00 | 0,88 | 96,83 | 1,06 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 75,29 | 0,83 | 75,29 | 0,83 | 77,24 | 0,85 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 1,23 | 0,01 | 1,23 | 0,01 | 1,33 | 0,01 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,46 | 0,01 | 0,49 | 0,01 | 0,97 | 0,01 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,12 |  | 0,12 | 0,00 | 0,30 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 2,01 | 0,02 | 2,45 | 0,03 | 2,73 | 0,03 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,21 |  | 0,21 | 0,00 | 0,66 | 0,01 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | - |  | 0,12 | 0,00 | 12,39 | 0,14 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,01 |  | 0,08 | 0,00 | 0,08 |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |  | - |  | - |  |
| - | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - |  | - |  | - |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |  | - |  | - |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |  | - |  | - |  |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,01 |  | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 0,003 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |  | - |  | - |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |  | - |  | - |  |
| - | Đất chợ | DCH | - |  | - |  | 0,90 | 0,01 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |  | - |  | - |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |  | - |  | - |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | - |  | - |  | - |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 53,53 | 0,59 | 54,14 | 0,59 | 54,43 | 0,60 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |  | - |  | - |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,30 |  | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,003 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |  | - |  | - |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |  | - |  | - |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |  | - |  | - |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 67,10 | 0,74 | 67,10 | 0,74 | 66,38 | 0,73 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |  | - |  | - |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |  | - |  | - |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 98,18 | 1,08 | 98,10 | 1,08 | 97,94 | 1,08 |

- Quy định về xây dựng và môi trường trong khu vực đất sản xuất:

- + Không được phép xây bất cứ công trình nào, trừ hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất (giao thông, thủy lợi, điện). Nghiêm cấp xây dựng các công trình nhà ở.

- + Tổ chức điểm thu gom, tập kết sản phẩm kết hợp khu vực vệ sinh sau sản xuất trên tuyến trục chính nội đồng, khu nhà bảo quản, nhà sơ chế...

- + Sử dụng các hóa chất nông nghiệp tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

- + Chất thải sau sản xuất phải được thu gom, xử lý theo quy trình, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Điều 6. Đất cây xanh

Việc lựa chọn chủng loại và trồng cây xanh phải phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, cảnh quan không gian kiến trúc nông thôn, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi.

Điều 7. Các khu vực bảo tồn, di tích, thắng cảnh, cấm xây dựng

1. Đối với công trình tôn giáo tín ngưỡng, việc bảo tồn xây mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện theo quy định về pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng.

2. Đối với công trình di sản: Thực hiện xin ý kiến và báo cáo cơ quan quản lý về văn hóa và thực hiện theo các quy định của luật di sản văn hóa và pháp luật liên quan.

3. Cấm xây dựng tại khu vực quy hoạch đất công cộng, đất khác không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khác.

Điều 8. Khu vực dự trữ, an ninh quốc phòng

Tuân thủ quy hoạch được duyệt (nghiêm cấm xây dựng công trình trái với chức năng sử dụng đất trong khu dự trữ an ninh quốc phòng).

Điều 9. Các công trình hạ tầng kỹ thuật

Giao thông

- * Hệ thống giao thông đối ngoại

- Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 29/08/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Các tuyến đường giao thông đường tỉnh qua xã Hữu Lân được quy hoạch như sau:

- Tuyến đường tỉnh (ĐT.250): Nâng cấp, mở rộng đạt đường cấp III miền núi mặt đường rộng 7,5m nền đường 11,5m. (Hành lang an toàn bảo vệ đường bộ tuân thủ thao Điều 15, Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

- Quy hoạch tuyến đối ngoại liên xã. Quy hoạch 02 tuyến liên xã từ xã Hữu Lân kết nối với xã Xuân Dương và xã Liên Sơn huyện Chi Lăng:

+ Tuyến nối xã Liên Sơn huyện Chi Lăng: Điểm đầu đấu nối ĐT250 đi về phía Tây qua thôn Vinh Tiên, qua nhà văn hóa Suối Vằm kết nối với xã Liên Sơn huyện Chi Lăng.

+ Tuyến đường liên xã Hữu Lân - Xuân Dương (Điểm đầu: Tại Km22+00 ĐT.250; Điểm cuối: Tại Km18+700 ĐT.248). Chiều dài khoảng 15km.

- * Giao thông nội bộ: Đường trục xã định hướng nâng cấp, mở rộng đạt đường cấp IV miền núi mặt đường rộng 5,5m nền đường 7,5m, kết cấu đường bê tông xi măng mặt đường trải thảm nhựa.

| Bảng 5: Quy hoạch các tuyến giao thông trục xã |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên đường | Xã Hữu Lân |  |  | Chiều rộng (m) |  | Chiều dài đã được BT hóa (m) | Chiều dài đầu tư cứng hóa (m) |
|  |  | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài(m) | Nền đường | Mặt đường |  |  |
| 1 | Pác Lào- Pác Bang - Nà Kéo | Pác Lào | Nà Kéo | 8500 | 7,5 | 5,5 | 0 | 8500 |
| 2 | Nà Kéo- Nà Hao | Nà Kéo | Nà Hao | 2500 | 7,5 | 5,5 | 0 | 2500 |
| 3 | Vinh Tiên - Suối Lông | Vinh Tiên | Suối Lông | 5000 | 7,5 | 5,5 | 668 | 4332 |
| 4 | Pác Cáp- Phai Pinh- Pác Bang | Pác cáp | Phai Pinh- Pác Bang | 6300 | 7,5 | 5,5 | 100 | 6200 |
| 5 | Vinh Tiên - Suối Vằm | Vinh Tiên | Suối Vằm | 5000 | 7,5 | 5,5 | 0 | 5000 |
| 6 | Vinh Tiên- Suối Mỉ | Vinh Tiên | Suối Mỉ | 7000 | 7,5 | 5,5 | 160 | 6840 |
|  | Tổng |  |  | 34300 |  |  | 928 | 33372 |

- Các tuyến đường trục thôn hiện trạng được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi với mặt đường rộng 3m, nền đường 6m. Dọc theo các tuyến đường xây dựng hệ thống rãnh thoát nước.

Quy hoạch các tuyến giao thông trục thôn

| Bảng 6: Quy hoạch các tuyến giao thông trục thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên đường | Xã Hữu Lân |  |  | Chiều rộng (m) |  | Chiều dài đã được BT hóa (m) | Chiều dài đầu tư cứng hóa (m) |
|  |  | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài(m) | Nền đường | Mặt đường |  |  |
| 1 | Thôn Vinh Tiên | Vinh Tiên | Vinh Tiên | 2.000 | 6 | 3 | 980 | 1.020 |
| 2 | Thôn Suối Mỉ | Suối Mỉ | Suối Mỉ | 1.400 | 6 | 3 | 160 | 1.240 |
| 3 | Thôn Nà Tấng | Nà Tấng | Nà Tấng | 1.000 | 6 | 3 | 100 | 900 |
|  | Tổng |  |  | 4.400 |  |  | 1.240 | 3.160 |

- Quản lý đường giao thông

- UBND xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đường giao thông trên địa bàn xã.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường giao thông trên địa bàn minh quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân, hộ gia đình khu sử dụng hè đường vào mục đích riêng phải được sự đồng ý của UBND xã và phải đảm bảo các điều kiện:

+ Không gây ảnh hưởng đến người đi bộ, tầm nhìn giao thông.

+ Không gây hư hại đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

+ Vệ sinh môi trường rác thải thường xuyên, không để đất, đá, rác thải xây dựng rơi vãi trên đường phố.

+ Các trường hợp phải mở lối để chờ vật liệu xây dựng công trình, san tạo, đào đắp mặt bằng và chở đất đá đổ đi phải đảm bảo vệ sinh môi trường thường xuyên.

#### 2. Quy hoạch cấp điện

- Nhu cầu cung cấp điện cho mục đích sinh hoạt và dịch vụ , kinh doanh,… của dân cư xã Hữu Lân. Chi tiết nhu cầu được tính ở bảng sau:

| Danh mục | Năm 2025 |  |  | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chỉ tiêu | Người | Công suất | Chỉ tiêu | Người | Công suất |
|  | Đợt đầu | 2025 | 2025 | Đợt sau | 2030 | 2030 |
| Sinh hoạt | 150 | 3109 | 466,35 | 200 | 3700 | 740 |
| Công cộng = 30% SH |  |  | 139,905 |  |  | 222 |
| Cộng |  |  | 606,255 |  |  | 962,000 |
| Hệ số đồng thời k= 0,7 |  |  | 424,379 |  |  | 673,400 |
| Tổn thất DP 10% |  |  | 60,626 |  |  | 96,200 |
| Công |  |  | 485,004 |  |  | 769,600 |
| HS Chuyển đổi Kw |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |
| KVA |  |  | 606,255 |  |  | 962,000 |
| Làm tròn |  |  | 600 |  |  | 1000 |

* Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho xã Hữu Lân được lấy từ trạm 110kV thành phố Lạng Sơn qua lộ 375 hiện trạng.

* Mạng lưới cấp điện

Điện sinh hoạt sử dụng hệ thống điện đi nổi trên cột điện chạy dọc theo các tuyến giao thông đến các khu dân cư để cấp điện cho các khu dân cư, phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

* Lưới điện: Cải tạo, nâng cấp các tuyến điện 35 (22kv) theo đề án phát triển của ngành điện.. Dây dẫn dùng loại AC-70, AC-50 có bọc cách điện PVC.

Mạng lưới hạ áp mới xây dựng sẽ được đi cáp nổi ABC, tiết diện đảm bảo: từ 4xABC-70  4xABC-120. Đi trên cột bê tông ly tâm, các đoạn trùng với tuyến trung thế có thể đi chung cột.

Trên các cột hạ thế lắp đặt mới các hòm công tơ cốmpit loại 4-6 công tơ tuỳ theo vị trí cụ thể. Dây sau công tơ nên chuẩn hoá loại 2x6 hoặc 2x10mm2.

* Điện chiếu sáng công cộng: Chiếu sáng công cộng tại các khu dân cư (trên các tuyến đường làng ngõ xóm) và chiếu sáng giao thông tại khu vực trung tâm xã. Điện chiếu sáng công cộng sử dụng hệ thống cột đèn chiếu sáng 1 bên dọc theo các tuyến giao thông chính ở các khu vực tập trung dân cư. Tất cả các tuyến đường khu xóm có mặt cắt lớn hơn 3m đều được chiếu sáng. Tuyến chiếu sáng trong khu dân cư bố trí đi nổi kết hợp với tuyến điện 0,4kV cấp điện cho sinh hoạt. Các thiết bị chiếu sáng dùng loại hiện đại tiết kiệm điện năng bóng compact. Lưới chiếu sáng  đảm bảo độ rọi theo quy chuẩn quy định.

#### 3. Quy hoạch cấp nước

##### * Nhu cầu sử dụng nước: Nhu cầu sử dụng nước của người dân trong xã Hữu Lân, chủ yếu cho mục đích sinh hoạt và dịch vụ, kinh doanh,… Ngoài sử dụng nước sạch, người dân vẫn sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng khơi cho các nhu cầu khác tại những nơi có nguồn nước hợp vệ sinh.

- Tiêu chuẩn dùng nước của xã là:

+ Khu dân cư: 60 - 80lít/người ngày đêm. Tỷ lệ sử dụng 80 - 100% dân số.

+ Các nhu cầu khác và công trình công cộng tính theo tiêu chuẩn quy phạm.

+ Tính toán nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho dân cư các thôn trên toàn Xã:

* Năm 2025: 3109 người

+ Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho 1 người dân 60 lít/người.ngàyđêm

q xN        60 lít/người.ng.đêm x  3109

QTbSH  =  ------- = ----------------------------------- x 1,35= 252m3/ng. đêm

1000		        1000

Kđiều hoà   = 1,35

QTbSH   = 252m3 x 80%   202 m3/ngày đêm

* Năm 2030: 3700 người

+ Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho 1 người dân 80 lít/người.ngàyđêm

q xN        80 lít/người.ng.đêm x 3700

QTbSH  =  --------= --------------------------------------  x 1,35= 400 m3/ng. đêm

1000		        1000

Kđiều hoà  = 1,35

QTbSH   = 400m3 x 80%   320 m3/ngày đêm

* Giải pháp cấp nước:

Nguồn nước tự chảy cung cấp cho các  thôn, được lấy từ đầu nguồn con suối hiện đang sử dụng. Bể xử lý được đặt tại đầu nguồn, lợi dụng sự chênh cốt địa hình giữa bể xử lý với bể chứa nước, và tạo ra áp lực nước tự chảy về bể chứa đặt tại các vị trí dân cư tập trung.

Thiết kế mạng lưới cấp nước:

- Đối với nước tự chảy xử lý theo dây chuyền công nghệ sau:

Nguồn nước tự nhiên   Bể xử lý đầu nguồn    Đường ống dẫn nước  Bể tập trung ở các điểm Dân cư    Đường ống dẫn nước vể cho từng hộ dân do các hộ dân tự đầu tư.

- Quy hoạch các giai đoạn:

+ Giai đoạn trước mắt vẫn sử dụng nguồn nước đang khai thác và các bể chứa đã có nguồn nước có chất lượng.

+ Giai đoạn đến năm 2025: Nhu cầu dùng nước là 202 m3/ng.đ sẽ xây dựng công trình thu nước bể xử lý đầu nguồn đường ống dẫn nước về các bể chứa nước tại các điểm dân cư. Các hộ xử dụng bỏ kinh phí để lắp đặt thiết bị đưa dẫn nước về nhà sử dụng.

+ Giai đoạn đến năm 2030: để đạt được công suất và đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của số dân đã gia tăng là 320 m3/ngày đêm, đồng thời xây dựng thêm các bể chứa nước tại các điểm có nhu cầu dùng nước

#### 4. Quy hoạch thoát nước thải

- Giai đoạn 2021-2025

Nước thải các hộ dân, chuồng trại được thu gom vào các bể tự hoại sau đó  thoát chung với cống thu nước mưa. Đối với công trình công cộng, dịch vụ, TT-CN nước thải được sử lý qua bể tự hoại trước khi thoát vào hệ thống thoát chung.

Với các doanh nghiệp trên địa bàn phải có đánh giá tác động môi trường, tùy theo các đánh giá các doanh nghiệp phải có các giải pháp cụ thể để không ảnh hưởng đến môi trường

- Giai đoạn đến năm 2025: Xây dựng các đường ống, cống thu gom nước thải, cùng với hệ thống nước mưa (2 hệ thống cạnh nhau cùng với hệ thống đường giao thông).

- Giai đoạn 2025-2030

Nước thải các hộ dân, chuồng trại được thu gom vào các bể tự hoại sau đó  thu gom vào trạm sử lý nước thải theo từng thôn. Đối với công trình công cộng, dịch vụ, TT-CN nước thải được sử lý qua bể tự hoại cũng phải được thu gom vào vào trạm sử lý nước thải tập trung theo từng thôn trước khi thoát ra sông suối.

Với các doanh nghiệp trên địa bàn phải có đánh giá tác động môi trường, tùy theo các đánh giá các doanh nghiệp chất thải gì và công suất  bao nhiêu. Nếu doanh nghiệp lớn, chất thải có nguy hại thì cần có trạm sử lý riêng để không ảnh hưởng đến môi trường.

- Giai đoạn 2030 mỗi thôn xây dựng trung tâm sử lý nước thải quy mô nhỏ (theo lưu lượng của thôn), hệ thống thu gom nước thải đã có chỉ việc đấu nối vào. Nước thải sau khi qua sử lý đạt loại B. Nước này có thể tái sử dụng để tưới cây, rửa. Mạng lưới thoát nước

Mạng lưới thoát nước thiết kế theo hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải sinh hoạt,nước thải sản xuất, có xử lý nước thải tại nguồn phát sinh.

Nước thải sinh hoạt từ các khu công cộng: Phải xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.

Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn sẽ xử lý bằng bể biogas, tạo năng lượng để đun bếp, thắp sáng.

#### 5. Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường

Thành lập đội thu gom rác thải của xã. Trên tinh thần phát triển nông thôn mới và xây dựng phong trào cho bà con nhân dân trong xã chung tay vì môi trường sống xanh sạch đẹp và văn minh.

Khuyến khích và hướng dẫn nhân dân phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại vô cơ và hữu cơ.

Đối với CTR hữu cơ, các hộ gia đình tận dụng một phần cho chăn nuôi gia súc, phần còn lại sẽ ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp.

CTR vô cơ, không còn tái chế được, sẽ chuyển về bãi trung chuyển CTR để vận chuyển lên khu xử lý chất thải rắn của huyện.

Trong tương lai gần tạo dựng được nguồn kinh phí xã hội hóa để xây dựng tại từng thôn, sẽ quy hoạch điểm tập trung CTR. Trang bị mỗi thôn 2-3 thùng đựng CTR và từ 2 đến 3 xe đẩy tay cho các thôn để thu gom, vận chuyển CTR đến bãi trung chuyển (giữ nguyên vị trí và diện tích như hiện nay).

Rác thải từ các công trình trong khu trung tâm được thu gom hàng ngày.

Tại các khu vực công cộng có bố trí các thùng rác.

Quy mô dự báo khối lượng rác xã Hữu Lân theo từng giai đoạn:

+ Giai đoạn (2021- 2025): 0,8kg/người, ngày, chỉ tiêu thu gom 80%.

Tổng lượng rác thải/ngày: 3109 người x 0.8 kg/ngày x 0.8 = 1898,76 kg/ngày.

Tổng lượng rác thải/năm: 1898,76kg/ngày x365 ngày = 726.266,4 kg/năm.

+ Giai đoạn (2025 - 2030): 0,8kg/người, ngày, chỉ tiêu thu gom 100%.

Tổng lượng rác thải/ngày: 3700 người x 0.8 kg/ngày  = 2960 kg/ngày.

Tổng lượng rác thải/năm: 2960kg/ngày x 365 ngày = 1.080.400,0kg/năm. Giai đoạn 2022-2025 rác thải có thể thu gom phân loại rác xử lý theo cụm dân cư

+ Rác có tính chấy hữu cơ có thể chôn lấp, chôn trong đất để làm phân bón

+ Rác thải không phân huỷ được cần thu gom phân loại tập trung đưa về nơi xử lý như tái chế hoặc phân huỷ.

* Giai đoạn sau tiến hành phương pháp xử lý bằng cơ học (chế tạo phân vi sinh) dùng bón cho cây trồng đối với rách thải hữu cơ, bố trí các điểm thu gom rác tập trung theo thôn với quy mô 0,5-1,5 ha/điểm.

Hợp đồng với doanh nghiệp thu gom của huyện để gom về nơi quy định và dùng công nghệ tiên tiến để sử lý.

Nhà vệ sinh nông thôn: Hệ thống nhà vệ sinh được tập trung khuyến khích phát triển trong các khu dân cư và các khu vực công cộng như trung tâm xã, chợ… theo mô hình nhà vệ sinh tự hoại đạt chuẩn vệ sinh môi trường.

Đối với khu dân cư: Phấn đấu đạt 100% dân cư sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn. Tất cả các hộ dân trên địa bàn xã đều xây dựng được nhà vệ sinh tự hoại, nhà tắm hợp vệ sinh.

100% với các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn xây dựng bể biogas xử lý phân và chất thải chuồng trại, đồng thời tạo năng lượng đun bếp và thắp sáng.

Khu công cộng: Tất cả các khu công cộng như UBND, trường học, trạm y tế, chợ… đều xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

6. Quy hoạch nghĩa địa: Quy hoạch nghĩa địa thuộc thôn Vinh Tiên tổng diện tích quy hoạch khoảng 0,22 ha.

7. Quy hoạch điểm đổ thải xây dựng: Quy hoạch bãi đổ thải xây dựng chung với Bãi đổ thải sinh hoạt tại thôn Vinh Tiên với diện tích 0,2 ha.

8. Quản lý thông tin liên lạc

- Phát triển cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trên cơ sở định hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến sau 3G như 4G, LTE,... đáp ứng đòi hỏi truy nhập, sử dụng dịch vụ thông tin di động băng rộng tốc độ cao.

- Phát triển hệ thống ăng ten thu, phát sóng theo công nghệ đa tần: Một ăngten có thể thu, phát trên nhiều dải tần khác nhau, đây là cơ sở để các doanh nghiệp đầu tư sử dụng chung hạ tầng, tiết kiệm chi phí. Phát triển theo hướng ứng dụng các công nghệ hạ tầng cột ăng ten hiện đại, đẩy mạnh triển khai các giải pháp truy nhập vô tuyến mới.

- Phát triển hạ tầng các trạm BTS theo định hướng sắp xếp, cải tạo hạ tầng hiện có nhằm tối ưu vùng phủ sóng, nhất là tại các khu vực chưa có sóng điện thoại di động, hoàn thành chỉ tiêu phủ sóng tới 90% dân cư của xã.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy định này có giá trị và được thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11. Mọi vi phạm các điều khoản của Quy định này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Việc điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi những quy định tại văn bản này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng cho phép điều chỉnh.

Điều 13. Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ Tầng; Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá Thông tin; Chủ tịch UBND xã Hữu Lân có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn thực hiện theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt.

Điều 14. Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 và Quy định quản lý xây dựng này được ấn hành và lưu tại các cơ quan sau đây để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư biết:

- Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn;

- UBND huyện Lộc Bình;

- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đơn vị có liên quan;

- UBND xã Hữu Lân./.